### FICHES RÉSOLUTIONS

## INCIDENTS

### FIXE

- Perte d’appels entrants / sortants (IPBX ou trunk non enregistré)

- Qualité voix / audio unidirectionnel (RTP / NAT / SIP ALG)

- Poste isolé ou matériel local

- Routage / Portabilité / SDA erroné

- Centrex / plateforme hébergée non enregistrée

Note : si perte d’accès Internet impacte la voix → reclasser en INCIDENTS / INTERNET et proposer un renvoi d’appels entrants vers mobile ou numéro externe pendant l’incident.

### INTERNET

- Perte d’accès Internet (ADSL / Fibre / WAN KO) – possibilité d’activer un renvoi d’appels entrants sur mobile

- Bridge / Pare-feu tiers bloquant le trafic

- NAT / Redirections ports (services externes inaccessibles)

- Débit insuffisant ou latence élevée

- Backup 4G non actif ou défaillant

### MOBILE

- Pas d’appels entrants / sortants sur ligne mobile

- Données mobiles inaccessibles (4G / 5G KO)

- SIM non reconnue / bloquée

- Dysfonctionnement eSIM ou activation

- Coupures ou basculement réseau intempestif

### MATÉRIEL

- Terminal non alimenté / panne électrique

- Défaut de port / câble / switch / PoE

- Défaillance boîtier modem ou routeur

- Défaut ONT ou alimentation fibre

- Défaut casques ou périphériques téléphoniques

## PARAMÉTRAGE

### FIXE

- Création / modification de trunk SIP

- Paramétrage plan de numérotation SDA

- Ajout / suppression d’utilisateur sur IPBX

- Configuration renvois et groupes d’appels

- Changement IP / ports SIP / NAT

### INTERNET

- Configuration routeur / modem SoftWhere

- Mise en bridge ou NAT personnalisé

- Paramétrage VPN ou VLAN client

- Redirections NAT / ouverture ports

- Modification IP publique ou DNS

### MOBILE

- Activation SIM / ligne / APN

- Paramétrage data / 4G / 5G / hotspot

- Gestion du roaming et blocages

- Ajout ou suppression de lignes sur flotte

- Mise à jour profils terminaux (MDM)

### MATÉRIEL

- Provisionnement postes IP / softphones

- Mise à jour firmwares / routeurs

- Configuration initiale équipements

- Reparamétrage périphériques défectueux

- Synchronisation IPBX / matériel terrain

## SAV

### FIXE

- Poste non fonctionnel après remplacement

- Redémarrage / reset matériel IPBX

- Défaut récurrent (SDA / routage)

- Réinstallation configuration poste / ligne

- Test complet après maintenance

### INTERNET

- Routeur non synchronisé après échange

- Panne intermittente (coupures aléatoires)

- Test de ligne opérateur non concluant

- Reconfiguration complète box / modem

- Retour à configuration d’origine

### MOBILE

- Changement terminal / carte SIM

- Problèmes post-intervention (APN, MMS)

- Panne batterie / alimentation

- Défaut réception réseau sur site

- Remplacement terminal sous garantie

### MATÉRIEL

- Défaut matériel constaté (switch, ONT, routeur)

- Retour matériel / RMA

- Problème alimentation ou ventilation

- Réinstallation suite à échange

- Test de bon fonctionnement post-intervention

## ADMINISTRATIF / RÉCLAMATIONS / COMMANDES

- Suivi commande matériel

- Délai livraison / matériel manquant

- Problème de facturation / montant erroné

- Réclamation client suite incident

- Résiliation ou migration contrat

### INCIDENTS / FIXE

#### 1. Perte d’appels entrants / sortants (IPBX ou trunk non enregistré)

Symptômes fréquents
Appels entrants muets, SDA injoignable, “numéro non attribué”.
Appels sortants bloqués, postes “non enregistrés”.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Tester un appel interne entre deux postes du site.
☐ Vérifier si les postes affichent “non enregistré”.
☐ Contrôler l’état du trunk SIP sur l’IPBX ou le 3CX.
☐ Vérifier le plan SDA / la translation dans la configuration IPBX.
☐ Redémarrer le service VoIP ou l’IPBX.
☐ S’assurer que les règles NAT et ports SIP/RTP sont inchangées depuis le dernier fonctionnement.
☐ Noter le comportement exact à la numérotation (silence, message vocal, tonalité absente, etc.).

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi

Heure de début du dysfonctionnement : ________
Heure de fin (si connue) : ________
Nombre de postes impactés : ________
Type d’installation (IPBX, 3CX, Centrex)
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Correction du routage SIP ou de la portabilité.

- Réactivation d’une IP publique filtrée ou bloquée.

- Réenregistrement du trunk SIP après correctif.

- Validation du rétablissement du service (appels entrants / sortants testés).

- Si persistant : ouverture d’incident opérateur voix (avec logs SIP en pièce jointe).

Exemples
« Routage corrigé, appels OK. »
« Translation SDA corrigée, tests OK. »
« Réenregistrement trunk SIP confirmé, service rétabli. »

Phrases client typiques
« On ne reçoit plus d’appels. »
« Numéro non attribué. »
« Plus de tonalité. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_fixe_perte_appels",

"keywords": ["plus d'appels","non enregistré","sda muet","aucun appel entrant"],

"priority": "critique"

}

### 2. Qualité voix / audio unidirectionnel (RTP / NAT / SIP ALG)

Symptômes fréquents
Appel décroché mais pas de son d’un côté (one-way audio), voix hachée, écho, ou audio dégradé.
Les appels internes fonctionnent souvent correctement.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Tester appel entrant depuis mobile et sortant vers mobile.
☐ Comparer appel interne (OK = souci RTP externe probable).
☐ Désactiver SIP ALG dans le routeur.
☐ Vérifier la translation NAT (pas de double NAT, IP publique stable).
☐ Ouvrir / forwarder les ports RTP (9000–10999) et SIP (5060/5090).
☐ Sur 3CX : vérifier “PBX delivers audio” et paramètres STUN/SBC.
☐ Redémarrer service VoIP après changement.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure apparition du défaut : ________
Nombre d’appels affectés : ________
Équipements concernés (postes, trunks, etc.) : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Ajustement politique RTP / NAT côté IPBX (symmetrical RTP).

- Désactivation filtrage RTP / SIP côté opérateur.

- Vérification du proxy SIP et régénération de la session.

- Test de validation après correctif audio.

Exemples
« One-way audio résolu après ouverture ports RTP et désactivation SIP ALG. »
« Écho supprimé après réglage du jitter buffer. »

Phrases client typiques
« On décroche mais on n’entend rien. »
« Ils ne nous entendent pas. »
« Le son coupe. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_fixe_audio_unidirectionnel",

"keywords": ["on n'entend pas","one way audio","pas de son","echo","voix hachée","rtp","nat","alg"],

"priority": "haute"

}

### 3. Poste isolé ou matériel local défectueux

Symptômes fréquents
Un seul poste sans tonalité, “non enregistré” ou totalement éteint.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Tester un autre poste sur la même prise.
☐ Vérifier si le port switch alimente bien (PoE actif).
☐ Changer de port ou de câble RJ45.
☐ Vérifier alimentation externe si poste sans PoE.
☐ Reprovisionner poste depuis l’interface IPBX.
☐ Redémarrer le poste IP.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure d’apparition du défaut : ________
Modèle du poste : ________
Port switch / VLAN concerné : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Remplacement câble / port switch / adaptateur.

- Reprovisionnement automatique du poste.

- Mise à jour firmware du poste IP si besoin.

Exemples
« Port switch changé, poste opérationnel. »
« Reprovisionnement effectué, enregistrement rétabli. »

Phrases client typiques
« Mon poste ne sonne plus. »
« Il est marqué non enregistré. »
« Les autres fonctionnent. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_fixe_poste_isole",

"keywords": ["poste isolé","non enregistré","poe","switch","prise","câble"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Routage / Portabilité / SDA erroné

Symptômes fréquents
Un numéro injoignable, appel entrant muet, message “numéro non attribué”.
Le problème ne touche qu’une ou plusieurs SDA spécifiques.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier les SDA impactées.
☐ Vérifier translation SDA / plan de numérotation.
☐ Tester depuis plusieurs opérateurs (mobile, fixe).
☐ Tester appels internes pour confirmer le bon routage local.
☐ Vérifier absence de renvoi / déviation erronée.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Numéro concerné : ________
Heure de détection : ________
Autres SDA impactées : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Correction de la translation SDA côté IPBX.

- Vérification et correction du routage opérateur.

- Validation par appel test entrant après correctif.

Exemples
« Routage corrigé côté opérateur, test OK. »
« Portabilité validée, SDA actif. »

Phrases client typiques
« Un de nos numéros ne passe pas. »
« Numéro non attribué. »
« On ne reçoit rien sur cette ligne. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_fixe_sda_routage",

"keywords": ["sda","portabilité","routage","injoignable","numéro non attribué"],

"priority": "haute"

}

### 5. Centrex / plateforme hébergée non enregistrée

Symptômes fréquents
Tous les postes Centrex affichent “non enregistré”, appels impossibles.
Aucun service voix, mais Internet local actif.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier si d’autres services Internet fonctionnent.
☐ Redémarrer un poste IP pour tester l’enregistrement.
☐ Vérifier identifiants SIP dans le portail Centrex.
☐ Confirmer si tous les postes sont impactés ou partiellement.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure perte du service : ________
Nom plateforme Centrex : ________
Nombre de comptes impactés : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Vérification des serveurs Centrex / cluster.

- Correction proxy SIP ou compte SIP suspendu.

- Réactivation des comptes et test de bon enregistrement.

Exemples
« Comptes Centrex réactivés, service rétabli. »
« Proxy SIP réinitialisé, appels OK. »

Phrases client typiques
« Tous nos téléphones sont non enregistrés. »
« On n’a plus de service Centrex. »
« Rien ne fonctionne sur la plateforme. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_fixe_centrex",

"keywords": ["centrex","plateforme","non enregistré","proxy sip"],

"priority": "critique"

}

### INCIDENTS / INTERNET

### 1. Perte d’accès Internet (ADSL / Fibre / WAN KO)

Symptômes fréquents
Aucun accès Internet sur site.
Navigation impossible, VPN et téléphonie IP inaccessibles.
Voyants box ou ONT rouges ou clignotants (LOS, DSL, PON…).

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que la box / routeur est bien alimenté et les voyants visibles.
☐ Contrôler le branchement du câble ADSL (RJ11) ou fibre (ONT / RJ45).
☐ Redémarrer la box (attendre 2 min avant rallumage).
☐ Si fibre : redémarrer également l’ONT (débrancher 10 s).
☐ Vérifier si certains postes / PC accèdent encore au réseau local.
☐ Noter couleur et clignotement des voyants (Power / DSL / Internet / PON).
☐ Si téléphonie fixe impactée, proposer un renvoi temporaire des appels entrants vers mobile ou ligne externe.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure de coupure : ________
Heure de retour : ________
État voyants box / ONT au moment de la coupure : ________
Services impactés : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Vérifier la synchronisation DSL / PON sur le portail opérateur.

- Si désynchronisé : ouverture incident opérateur réseau (FTTH, DSLAM, etc.).

- Si synchronisé mais sans trafic : vérifier PPPoE / DHCP / VLAN.

- Forcer un renouvellement d’IP publique.

- Confirmer retour d’accès Internet et test navigation OK.

- Informer client du rétablissement et clôture après validation.

Exemples
« Synchronisation rétablie après reboot ONT, trafic OK. »
« Incident DSLAM FT clos, service fonctionnel. »
« NAT corrigé, accès rétabli. »

Phrases client typiques
« Plus d’Internet sur le site. »
« Box rouge. »
« La fibre clignote. »
« On n’a plus rien qui fonctionne. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_internet_perte_acces",

"keywords": ["plus internet","box rouge","fibre coupée","ont","dsl","wan ko"],

"priority": "critique"

}

### 2. Bridge / Pare-feu tiers bloquant le trafic

Symptômes fréquents
Perte de services après ajout ou modification d’un pare-feu / routeur tiers.
VPN, serveurs internes ou accès distants injoignables.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier l’équipement nouvellement installé (nom / modèle).
☐ Vérifier la configuration WAN (mode Bridge ou NAT).
☐ Tester un poste directement relié à la box (bypass pare-feu).
☐ Vérifier si le double NAT est activé.
☐ Contrôler la passerelle et les règles du firewall local.
☐ Valider que les flux ICMP, DNS, HTTP sortent correctement.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Date du changement d’équipement : ________
Nom / modèle du pare-feu : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Passage en mode Bridge du routeur ou désactivation NAT double.

- Coordination avec prestataire réseau ou intégrateur.

- Vérification connectivité WAN en direct sur box opérateur.

- Reconfiguration interface WAN client si besoin.

Exemples
« Mode bridge activé, trafic Internet OK. »
« VPN rétabli après suppression double NAT. »

Phrases client typiques
« Depuis qu’on a mis un firewall, plus rien ne passe. »
« Le VPN ne répond plus. »
« Tout fonctionne en local mais pas vers l’extérieur. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_internet_bridge_firewall",

"keywords": ["vpn","firewall","bridge","double nat","bloque"],

"priority": "haute"

}

### 3. NAT / Redirections ports (services externes inaccessibles)

Symptômes fréquents
Accès impossible à une caméra, un serveur ou une application hébergée localement.
Les services internes fonctionnent, mais pas depuis l’extérieur.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le service ou l’équipement concerné (IP / port).
☐ Vérifier la règle de redirection NAT sur le routeur / box.
☐ Confirmer que l’adresse IP publique n’a pas changé.
☐ Tester l’accès depuis un réseau externe (4G, autre site).
☐ Si applicable, vérifier pare-feu local ou antivirus bloquant.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Service concerné : ________
Port(s) utilisé(s) : ________
Adresse IP publique actuelle : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Création ou correction d’une règle NAT.

- Vérification IP publique statique / dynamique.

- Test d’accès externe validé après correction.

Exemples
« Redirection port 554 corrigée, caméra accessible. »
« Règle NAT ajustée, service web rétabli. »

Phrases client typiques
« On ne voit plus les caméras. »
« Le serveur ne répond plus. »
« L’application n’est plus accessible à distance. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_internet_nat_ports",

"keywords": ["nat","port","redirection","ouverture","service inaccessible"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Débit insuffisant ou latence élevée

Symptômes fréquents
Navigation lente, coupures audio ou VPN, vidéoconférences instables.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Réaliser un test de débit Ethernet direct sur la box.
☐ Comparer résultats heures pleines / creuses.
☐ Vérifier si d’autres usages saturent la bande passante (sauvegarde, streaming).
☐ Redémarrer la box / routeur.
☐ Vérifier les câblages Ethernet principaux.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Débit mesuré descendant / montant : ________
Latence moyenne : ________
Heure des tests : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Analyse du profil DSLAM / FTTH.

- Ajustement de VLAN ou de QoS opérateur.

- Déplacement créneau de test si charge réseau local suspectée.

- Communication opérateur en cas de congestion régionale.

Exemples
« Débit rétabli après ajustement profil DSLAM. »
« Latence corrigée après mise à jour firmware routeur. »

Phrases client typiques
« Internet rame. »
« On a des coupures en visio. »
« C’est très lent depuis ce matin. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_internet_debit_latence",

"keywords": ["lent","ralenti","latence","ping","débit","coupure vpn"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Backup 4G non actif ou défaillant

Symptômes fréquents
Coupure Internet sans bascule automatique sur le lien de secours 4G.
Voyant 4G éteint ou signal absent.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier présence et activation carte SIM.
☐ Redémarrer le routeur 4G.
☐ Contrôler la couverture 4G sur site.
☐ Tester en forçant le lien 4G principal pour valider la connexion.
☐ Vérifier antenne et câblage si routeur externe.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure de perte de service : ________
État voyant 4G : ________
Signal reçu (barres) : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réactivation SIM / forfait data.

- Reconfiguration du failover 4G sur le routeur.

- Test bascule WAN ↔ 4G.

- Remplacement matériel 4G si panne.

Exemples
« Reconfiguration failover, 4G opérationnelle. »
« SIM réactivée, bascule OK. »

Phrases client typiques
« La 4G ne prend pas le relais. »
« Plus rien ne fonctionne, même le secours. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_internet_backup4g",

"keywords": ["backup","4g","secours","failover","bascule"],

"priority": "moyenne"

}

### INCIDENTS / MOBILE

### 1. Pas d’appels entrants / sortants sur ligne mobile

Symptômes fréquents
Le téléphone ne reçoit ni n’émet d’appels.
Message “réseau indisponible” ou “appel échoué”.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier si d’autres lignes du site sont impactées.
☐ Redémarrer le téléphone.
☐ Retirer puis réinsérer la carte SIM.
☐ Tester la carte SIM sur un autre mobile.
☐ Tester une autre carte SIM sur le téléphone concerné.
☐ Vérifier le mode avion / mode ne pas déranger.
☐ Confirmer présence du réseau (barres / logo opérateur).

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure d’apparition du défaut : ________
Type de terminal : ________
Zone géographique : ________
Opérateur : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Vérifier si ligne suspendue / en portabilité.

- Réinitialiser le service voix côté opérateur.

- Vérifier profil IMS / VoLTE / restrictions SIM.

- Si panne locale confirmée : déclaration d’incident réseau mobile.

Exemples
« Service voix réinitialisé, appels OK. »
« Ligne débloquée côté opérateur. »

Phrases client typiques
« Je ne peux plus appeler ni recevoir. »
« Appel échoué à chaque fois. »
« Pas de réseau sur mon téléphone. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_mobile_appels",

"keywords": ["pas d'appels","réseau indisponible","appel échoué","aucun signal"],

"priority": "critique"

}

### 2. Données mobiles inaccessibles (4G / 5G KO)

Symptômes fréquents
Aucune connexion Internet mobile.
Le téléphone affiche “4G” ou “5G” mais pas de navigation.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier activation des données mobiles dans le téléphone.
☐ Tester sur un autre site ou en extérieur.
☐ Vérifier l’APN configuré (nom, type, MMSC).
☐ Basculer temporairement le mode réseau (4G → 3G ou auto).
☐ Tester la carte SIM sur un autre téléphone.
☐ Redémarrer le terminal.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure du début du problème : ________
Modèle de téléphone : ________
Zone d’utilisation : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réinitialisation des paramètres data / APN.

- Vérification des droits data dans l’offre opérateur.

- Réinitialisation profil IMS ou 4G.

- Si panne réseau mobile identifiée : ouverture incident opérateur.

Exemples
« APN corrigé, data OK. »
« Profil 4G réinitialisé, navigation fonctionnelle. »

Phrases client typiques
« J’ai du réseau mais pas Internet. »
« La 4G est affichée mais rien ne charge. »
« Pas de data depuis ce matin. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_mobile_data",

"keywords": ["4g","5g","données","internet mobile","apn","data ko"],

"priority": "haute"

}

### 3. SIM non reconnue / bloquée

Symptômes fréquents
Message “Aucune carte SIM détectée”, “Code PUK requis” ou “Carte SIM bloquée”.
Impossible d’émettre ou de recevoir des appels.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Retirer et réinsérer la carte SIM.
☐ Tester la carte SIM sur un autre téléphone.
☐ Vérifier qu’elle n’est pas endommagée (rayures, tordue).
☐ Tester une autre SIM sur le téléphone.
☐ Vérifier code PIN / PUK si affiché.
☐ Redémarrer le téléphone après test.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure d’apparition du défaut : ________
Numéro de ligne : ________
Type de SIM (classique / eSIM) : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réactivation ou remplacement de la carte SIM.

- Remise à zéro du profil ligne.

- Réattribution de la ligne à une nouvelle SIM si HS.

Exemples
« SIM remplacée, ligne opérationnelle. »
« Déblocage PUK effectué, service rétabli. »

Phrases client typiques
« Mon téléphone dit carte SIM absente. »
« On me demande un code PUK. »
« La carte ne marche plus. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_mobile_sim",

"keywords": ["sim","puk","bloquée","absente","défectueuse"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Dysfonctionnement eSIM / activation

Symptômes fréquents
QR code non reconnu, profil eSIM inactif, absence de réseau après activation.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Scanner de nouveau le QR code d’activation.
☐ Vérifier la compatibilité eSIM du terminal.
☐ Contrôler la connexion Wi-Fi pendant l’activation.
☐ Supprimer l’ancien profil eSIM avant d’ajouter le nouveau.
☐ Redémarrer le téléphone après activation.
☐ Tester appel sortant et data.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure tentative activation : ________
Type de téléphone : ________
Ligne concernée : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réinitialisation du profil eSIM côté plateforme opérateur.

- Envoi d’un nouveau QR code.

- Vérification de la liaison IMS / provisioning.

Exemples
« Nouveau QR code scanné, eSIM fonctionnelle. »
« Activation profil IMS validée, data OK. »

Phrases client typiques
« Mon QR code ne marche pas. »
« eSIM activée mais pas de réseau. »
« Impossible d’ajouter la ligne. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_mobile_esim",

"keywords": ["esim","activation","qr","profil","provisioning"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Coupures ou basculement réseau intempestif

Symptômes fréquents
Perte fréquente de signal, bascule entre 2G / 4G / 5G.
Appels interrompus, data instable.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier couverture réseau sur zone (via autre mobile / opérateur).
☐ Tester en extérieur ou sur un autre site.
☐ Réinitialiser paramètres réseau du téléphone.
☐ Vérifier que la sélection de réseau est en mode automatique.
☐ Tester avec carte SIM d’un autre opérateur (comparatif).
☐ Redémarrer le téléphone.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Zone géographique exacte : ________
Heure des coupures : ________
Type de terminal : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Signalement d’incident réseau à l’opérateur mobile.

- Optimisation de la cellule locale si couverture faible.

- Proposition d’option VoWiFi ou VoLTE selon terminal.

Exemples
« Réseau instable corrigé après réinitialisation paramètres. »
« Signalement opérateur validé, cellule réparée. »

Phrases client typiques
« Ça coupe souvent. »
« Le signal monte et descend tout le temps. »
« Je passe sans arrêt de la 4G à la 2G. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_mobile_coupures",

"keywords": ["réseau","coupure","basculement","signal","instable","cellule"],

"priority": "basse"

}

### INCIDENTS / MATÉRIEL

### 1. Terminal non alimenté / panne électrique

Symptômes fréquents
Équipement (téléphone IP, routeur, switch, ONT…) totalement éteint.
Aucun voyant lumineux ni activité apparente.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier le branchement sur une prise fonctionnelle.
☐ Tester une autre prise de courant ou multiprise.
☐ Contrôler l’alimentation externe ou l’adaptateur secteur.
☐ Pour équipement PoE : vérifier que le port switch fournit bien de la puissance.
☐ Essayer un autre câble d’alimentation si disponible.
☐ Confirmer si d’autres équipements du même rack ou bureau sont alimentés.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure de constat : ________
Équipement concerné : ________
Numéro de série (si disponible) : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Remplacement alimentation / adaptateur.

- Test croisé sur autre port PoE ou switch.

- Vérification tension d’alimentation avant renvoi SAV.

- Envoi d’un matériel de remplacement si panne confirmée.

Exemples
« Bloc d’alimentation remplacé, équipement opérationnel. »
« Port PoE HS, basculement sur autre port. »

Phrases client typiques
« Le boîtier ne s’allume plus. »
« Aucun voyant ne s’allume. »
« Plus rien ne répond. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_materiel_alimentation",

"keywords": ["éteint","voyant éteint","alimentation","poe","secteur","prise"],

"priority": "critique"

}

### 2. Défaut de port / câble / switch / PoE

Symptômes fréquents
Un poste ou un équipement réseau ne fonctionne plus sur un port donné.
Voyants clignotent anormalement ou s’éteignent.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Tester un autre port du switch.
☐ Changer le câble RJ45.
☐ Vérifier que le switch est bien alimenté et ventilé.
☐ Tester un autre équipement sur le même port.
☐ Vérifier présence d’un VLAN spécifique.
☐ Noter comportement des voyants (fixe / clignotant / couleur).

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure de détection : ________
Port / équipement concerné : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Remplacement du câble ou du port défectueux.

- Réaffectation du VLAN ou du port logique.

- Mise à jour du firmware du switch si anomalies persistantes.

- Envoi SAV si défaut physique confirmé.

Exemples
« Port 3 du switch remplacé, flux OK. »
« Câble RJ45 HS, changement effectué. »

Phrases client typiques
« Le voyant réseau ne s’allume plus. »
« Ça marche sur une autre prise. »
« Le port clignote rouge. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_materiel_cable_port",

"keywords": ["port","câble","rj45","switch","poe","défectueux"],

"priority": "haute"

}

### 3. Défaillance boîtier modem ou routeur

Symptômes fréquents
Perte partielle ou totale du réseau local.
Voyants anormaux sur le modem (Power, DSL, Internet, LAN).

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier alimentation et câblage WAN / LAN.
☐ Redémarrer le modem ou le routeur.
☐ Vérifier température (surchauffe).
☐ Noter voyants et leur couleur/clignotement.
☐ Tester un autre câble Ethernet sur le port WAN.
☐ Si possible, tester un autre adaptateur secteur.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure d’apparition du défaut : ________
Modèle du modem / routeur : ________
État voyants : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réinitialisation du modem / configuration d’usine.

- Mise à jour firmware.

- Remplacement matériel si panne confirmée.

- Test complet de navigation et synchronisation après remplacement.

Exemples
« Routeur remplacé, synchronisation OK. »
« Firmware mis à jour, stabilité retrouvée. »

Phrases client typiques
« Le routeur clignote rouge. »
« Internet revient puis repart. »
« Le boîtier chauffe beaucoup. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_materiel_routeur",

"keywords": ["routeur","modem","voyant rouge","dsl","wan","surchauffe"],

"priority": "critique"

}

### 4. Défaut ONT ou alimentation fibre

Symptômes fréquents
Voyant PON clignotant ou LOS rouge.
Aucune synchronisation fibre, pas d’accès Internet.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que l’ONT est bien alimenté.
☐ Débrancher / rebrancher le câble fibre avec précaution.
☐ Redémarrer l’ONT (attendre 30 secondes avant rallumage).
☐ Vérifier si câble fibre endommagé ou plié.
☐ Noter état des voyants (PON, LOS, Power).
☐ Vérifier que la box reliée à l’ONT est allumée.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure coupure : ________
État voyant LOS / PON : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Signalement au fournisseur d’accès fibre.

- Intervention terrain si fibre rompue.

- Remplacement ONT si défaillance électrique.

- Confirmation synchronisation PON après correction.

Exemples
« ONT remplacé, fibre synchronisée. »
« Câble optique reconnecté, voyant PON vert. »

Phrases client typiques
« Voyant LOS rouge. »
« La fibre clignote. »
« ONT ne s’allume plus. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_materiel_ont_fibre",

"keywords": ["ont","fibre","pon","los","voyant rouge","optique"],

"priority": "critique"

}

### 5. Défaut casques ou périphériques téléphoniques

Symptômes fréquents
Pas de son ou micro non fonctionnel sur casque ou combiné.
Problème intermittent, grésillements.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Tester casque sur un autre poste ou PC.
☐ Tester un autre casque sur le poste concerné.
☐ Vérifier branchement (USB / RJ / Jack).
☐ Nettoyer connecteurs.
☐ Vérifier volume et paramètre audio du poste.
☐ Mettre à jour firmware du périphérique si applicable.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure d’apparition : ________
Modèle du périphérique : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Remplacement casque / combiné.

- Réinitialisation configuration audio du poste.

- Vérification du firmware ou driver.

Exemples
« Casque changé, son et micro OK. »
« Port audio nettoyé, fonctionnement normal. »

Phrases client typiques
« Je n’entends plus rien. »
« Le micro ne fonctionne pas. »
« Le son grésille. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_materiel_casque",

"keywords": ["casque","micro","audio","port jack","usb","grésillement"],

"priority": "basse"

}

## INCIDENTS / MATÉRIEL

### 1. Terminal non alimenté / panne électrique

Symptômes fréquents
Équipement (téléphone IP, routeur, switch, ONT…) totalement éteint.
Aucun voyant lumineux ni activité apparente.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier le branchement sur une prise fonctionnelle.
☐ Tester une autre prise de courant ou multiprise.
☐ Contrôler l’alimentation externe ou l’adaptateur secteur.
☐ Pour équipement PoE : vérifier que le port switch fournit bien de la puissance.
☐ Essayer un autre câble d’alimentation si disponible.
☐ Confirmer si d’autres équipements du même rack ou bureau sont alimentés.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure de constat : ________
Équipement concerné : ________
Numéro de série (si disponible) : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Remplacement alimentation / adaptateur.

- Test croisé sur autre port PoE ou switch.

- Vérification tension d’alimentation avant renvoi SAV.

- Envoi d’un matériel de remplacement si panne confirmée.

Exemples
« Bloc d’alimentation remplacé, équipement opérationnel. »
« Port PoE HS, basculement sur autre port. »

Phrases client typiques
« Le boîtier ne s’allume plus. »
« Aucun voyant ne s’allume. »
« Plus rien ne répond. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_materiel_alimentation",

"keywords": ["éteint","voyant éteint","alimentation","poe","secteur","prise"],

"priority": "critique"

}

### 2. Défaut de port / câble / switch / PoE

Symptômes fréquents
Un poste ou un équipement réseau ne fonctionne plus sur un port donné.
Voyants clignotent anormalement ou s’éteignent.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Tester un autre port du switch.
☐ Changer le câble RJ45.
☐ Vérifier que le switch est bien alimenté et ventilé.
☐ Tester un autre équipement sur le même port.
☐ Vérifier présence d’un VLAN spécifique.
☐ Noter comportement des voyants (fixe / clignotant / couleur).

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure de détection : ________
Port / équipement concerné : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Remplacement du câble ou du port défectueux.

- Réaffectation du VLAN ou du port logique.

- Mise à jour du firmware du switch si anomalies persistantes.

- Envoi SAV si défaut physique confirmé.

Exemples
« Port 3 du switch remplacé, flux OK. »
« Câble RJ45 HS, changement effectué. »

Phrases client typiques
« Le voyant réseau ne s’allume plus. »
« Ça marche sur une autre prise. »
« Le port clignote rouge. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_materiel_cable_port",

"keywords": ["port","câble","rj45","switch","poe","défectueux"],

"priority": "haute"

}

### 3. Défaillance boîtier modem ou routeur

Symptômes fréquents
Perte partielle ou totale du réseau local.
Voyants anormaux sur le modem (Power, DSL, Internet, LAN).

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier alimentation et câblage WAN / LAN.
☐ Redémarrer le modem ou le routeur.
☐ Vérifier température (surchauffe).
☐ Noter voyants et leur couleur/clignotement.
☐ Tester un autre câble Ethernet sur le port WAN.
☐ Si possible, tester un autre adaptateur secteur.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure d’apparition du défaut : ________
Modèle du modem / routeur : ________
État voyants : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réinitialisation du modem / configuration d’usine.

- Mise à jour firmware.

- Remplacement matériel si panne confirmée.

- Test complet de navigation et synchronisation après remplacement.

Exemples
« Routeur remplacé, synchronisation OK. »
« Firmware mis à jour, stabilité retrouvée. »

Phrases client typiques
« Le routeur clignote rouge. »
« Internet revient puis repart. »
« Le boîtier chauffe beaucoup. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_materiel_routeur",

"keywords": ["routeur","modem","voyant rouge","dsl","wan","surchauffe"],

"priority": "critique"

}

### 4. Défaut ONT ou alimentation fibre

Symptômes fréquents
Voyant PON clignotant ou LOS rouge.
Aucune synchronisation fibre, pas d’accès Internet.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que l’ONT est bien alimenté.
☐ Débrancher / rebrancher le câble fibre avec précaution.
☐ Redémarrer l’ONT (attendre 30 secondes avant rallumage).
☐ Vérifier si câble fibre endommagé ou plié.
☐ Noter état des voyants (PON, LOS, Power).
☐ Vérifier que la box reliée à l’ONT est allumée.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure coupure : ________
État voyant LOS / PON : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Signalement au fournisseur d’accès fibre.

- Intervention terrain si fibre rompue.

- Remplacement ONT si défaillance électrique.

- Confirmation synchronisation PON après correction.

Exemples
« ONT remplacé, fibre synchronisée. »
« Câble optique reconnecté, voyant PON vert. »

Phrases client typiques
« Voyant LOS rouge. »
« La fibre clignote. »
« ONT ne s’allume plus. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_materiel_ont_fibre",

"keywords": ["ont","fibre","pon","los","voyant rouge","optique"],

"priority": "critique"

}

### 5. Défaut casques ou périphériques téléphoniques

Symptômes fréquents
Pas de son ou micro non fonctionnel sur casque ou combiné.
Problème intermittent, grésillements.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Tester casque sur un autre poste ou PC.
☐ Tester un autre casque sur le poste concerné.
☐ Vérifier branchement (USB / RJ / Jack).
☐ Nettoyer connecteurs.
☐ Vérifier volume et paramètre audio du poste.
☐ Mettre à jour firmware du périphérique si applicable.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure d’apparition : ________
Modèle du périphérique : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Remplacement casque / combiné.

- Réinitialisation configuration audio du poste.

- Vérification du firmware ou driver.

Exemples
« Casque changé, son et micro OK. »
« Port audio nettoyé, fonctionnement normal. »

Phrases client typiques
« Je n’entends plus rien. »
« Le micro ne fonctionne pas. »
« Le son grésille. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_materiel_casque",

"keywords": ["casque","micro","audio","port jack","usb","grésillement"],

"priority": "basse"

}

Souhaites-tu que je passe maintenant au bloc PARAMÉTRAGE / FIXE (même format) ?

##### Vous avez dit :

oui stp

###### ChatGPT a dit :

Parfait. Voici le bloc PARAMÉTRAGE / FIXE au format “SoftWhere terrain”, fidèle à ta logique :

- Diagnostic client d’abord,

- Horodatage uniquement si changement avéré ou impact temporaire,

- Actions claires et vérifiables dans l’extranet,

- Résolutions internes/opérateurs,

- Bloc IA prêt à injecter dans vos outils ou dans un futur moteur d’assistance IA 3CX.

### PARAMÉTRAGE / FIXE

### 1. Création / modification de trunk SIP

Symptômes fréquents
Nouveau trunk à mettre en service, modification IP ou authentification.
Appels non acheminés après changement.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Confirmer l’adresse IP publique et les ports à utiliser.
☐ Vérifier les identifiants SIP fournis (login / mot de passe).
☐ Confirmer que le proxy SIP et le port 5060 sont ouverts dans le pare-feu.
☐ Vérifier le NAT et les ports RTP (9000–10999).
☐ Tester l’enregistrement du trunk depuis l’IPBX / 3CX.
☐ Si échec, capturer le log SIP INVITE / REGISTER.

Si impact constaté : Informations à consigner pour le suivi
Date et heure du paramétrage : ________
Adresse IP publique utilisée : ________
Type d’installation : IPBX / 3CX / autre : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Ouverture du proxy SIP côté opérateur.

- Ajustement authentification ou mot de passe SIP.

- Ajout IP publique à la liste blanche.

- Test appels entrants / sortants validés.

Exemples
« Trunk SIP enregistré, appels OK. »
« Ajout IP dans ACL, communication stable. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_trunk",

"keywords": ["trunk","sip","proxy","ipbx","authentification","enregistrement"],

"priority": "moyenne"

}

### 2. Paramétrage plan de numérotation SDA

Symptômes fréquents
Besoin d’ajouter ou modifier les SDA / extensions dans l’IPBX.
Certains numéros internes ou externes ne répondent pas après modification.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier les SDA concernés.
☐ Vérifier leur affectation correcte à un utilisateur ou un groupe.
☐ Tester les appels internes et externes sur les SDA modifiés.
☐ Vérifier si le plan de numérotation a été sauvegardé / appliqué.
☐ Confirmer absence de doublon ou conflit d’extension.

Si modification confirmée : Informations à consigner
Date / heure du changement : ________
Numéros SDA concernés : ________
Type de routage (direct / file / groupe) : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Correction de la translation SDA dans l’IPBX.

- Synchronisation avec l’opérateur (routage SDA).

- Validation appels test entrant / sortant.

Exemples
« Translation SDA corrigée, appels entrants rétablis. »
« Plan de numérotation mis à jour, test OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_sda",

"keywords": ["sda","numérotation","plan","extension","routage","traduction"],

"priority": "moyenne"

}

### 3. Ajout / suppression d’utilisateur sur IPBX

Symptômes fréquents
Création ou suppression d’un poste utilisateur.
Appel interne impossible vers nouveau poste ou ancien encore affiché.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier si le poste apparaît dans l’annuaire IPBX.
☐ Vérifier le modèle du téléphone et sa version firmware.
☐ Provisionner le poste via DHCP ou TFTP.
☐ Tester un appel interne vers la nouvelle extension.
☐ Supprimer l’ancien profil utilisateur si non utilisé.

Si modification confirmée : Informations à consigner
Nom / extension créée ou supprimée : ________
Date / heure du changement : ________
Type de poste : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Ajout ou suppression de l’utilisateur sur le serveur IPBX.

- Synchronisation avec le parc matériel.

- Vérification enregistrement SIP OK.

Exemples
« Utilisateur ajouté, poste enregistré. »
« Ancien profil supprimé, extension libérée. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_utilisateur",

"keywords": ["utilisateur","poste","ajout","suppression","extension"],

"priority": "basse"

}

### 4. Configuration renvois et groupes d’appels

Symptômes fréquents
Demande d’ajout, de suppression ou de modification d’un renvoi, groupe ou file d’appels.
Appels non redirigés ou mauvaise destination.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier la ou les lignes concernées.
☐ Vérifier si renvoi existant actif (vers mobile / autre SDA).
☐ Confirmer le scénario d’appel souhaité.
☐ Tester les renvois internes et externes.
☐ Vérifier priorités et horaires dans le plan de routage.

Si modification confirmée : Informations à consigner
Lignes concernées : ________
Type de renvoi (occupé / non réponse / inconditionnel) : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Mise à jour du plan de renvoi dans IPBX / 3CX.

- Test appel de validation.

- Confirmation avec le client du bon acheminement.

Exemples
« Renvoi inconditionnel vers mobile configuré. »
« Groupe d’appels ajusté, test OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_renvois",

"keywords": ["renvoi","groupe d'appels","file","transfert","routage"],

"priority": "basse"

}

### 5. Changement IP / ports SIP / NAT

Symptômes fréquents
Changement d’adresse IP publique du client ou modification des règles NAT.
Trunk non enregistré ou appels muets après modification.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Confirmer la nouvelle IP publique.
☐ Vérifier les ports SIP (5060/5090) et RTP (9000–10999) ouverts.
☐ Mettre à jour le proxy SIP si nécessaire.
☐ Redémarrer l’IPBX.
☐ Tester appels entrants et sortants.
☐ Vérifier firewall / SIP ALG désactivé.

Si modification confirmée : Informations à consigner
Date / heure du changement réseau : ________
Nouvelle IP publique : ________
Matériel impacté : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Mise à jour ACL opérateur avec nouvelle IP.

- Synchronisation NAT / proxy SIP.

- Validation réenregistrement trunk.

Exemples
« Nouvelle IP ajoutée côté opérateur, enregistrement rétabli. »
« NAT corrigé, appels fonctionnels. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_ip_nat",

"keywords": ["ip","nat","port","5060","rtp","sipal", "adresse publique"],

"priority": "haute"

}

## PARAMÉTRAGE / INTERNET

### 1. Configuration routeur / modem SoftWhere

Symptômes fréquents
Besoin de paramétrer ou reconfigurer un routeur SoftWhere (nouvelle installation, réinitialisation ou changement de site).
Connexion instable ou aucun accès Internet après configuration.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le modèle exact du routeur et la version du firmware.
☐ Vérifier alimentation, câbles WAN/LAN, et état des voyants.
☐ Vérifier les identifiants PPPoE / DHCP fournis.
☐ Confirmer la configuration IP locale (DHCP / statique).
☐ Redémarrer le routeur après paramétrage.
☐ Tester navigation depuis un poste connecté.

Si impact constaté : Informations à consigner pour le suivi
Date / heure configuration : ________
Modèle routeur : ________
Mode de connexion (PPPoE / DHCP / Bridge) : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Reconfiguration complète du routeur depuis le portail SoftWhere.

- Réinitialisation d’usine puis réimport du profil.

- Vérification des identifiants PPP / DHCP avec opérateur.

- Validation synchronisation Internet et test OK.

Exemples
« Routeur reprovisionné depuis extranet, connexion rétablie. »
« Profil PPP corrigé, navigation OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_internet_routeur",

"keywords": ["routeur","modem","configuration","softwhere","profil","pppoe","dhcp"],

"priority": "moyenne"

}

### 2. Mise en bridge ou NAT personnalisé

Symptômes fréquents
Demande de passage en mode bridge ou création d’un NAT personnalisé pour un pare-feu tiers.
Perte d’accès Internet ou double NAT après modification.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier l’équipement tiers connecté derrière la box (marque / modèle).
☐ Vérifier la configuration WAN (bridge / NAT).
☐ Confirmer les IP utilisées pour le lien opérateur et le LAN client.
☐ Tester connexion en direct sur la box.
☐ Vérifier qu’un seul NAT est actif (éviter double NAT).

Si impact constaté : Informations à consigner pour le suivi
Date / heure de la modification : ________
Type d’équipement tiers : ________
Adresse IP WAN locale : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Passage en mode Bridge de la box SoftWhere.

- Configuration IP fixe sur pare-feu client.

- Désactivation NAT sur la box.

- Test navigation OK après reconfiguration.

Exemples
« Box passée en mode Bridge, trafic rétabli. »
« NAT client validé, connectivité stable. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_internet_bridge_nat",

"keywords": ["bridge","nat","pare-feu","firewall","double nat","wan","lan"],

"priority": "haute"

}

### 3. Paramétrage VPN ou VLAN client

Symptômes fréquents
Mise en place ou modification d’un tunnel VPN (IPSec, SSL) ou d’un VLAN client.
Connexion distante impossible ou trafic non acheminé.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier les IP locales et distantes du tunnel VPN.
☐ Confirmer l’adresse IP publique du site distant.
☐ Vérifier ports ouverts (UDP 500 / 4500 pour IPSec).
☐ Tester ping entre les deux extrémités.
☐ Vérifier la clé pré-partagée et les ID correspondants.
☐ Pour VLAN : vérifier tagging et port trunk sur le switch.

Si impact constaté : Informations à consigner pour le suivi
Date création / modification VPN : ________
Type de VPN (IPSec / SSL / autre) : ________
IP distante : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Correction des paramètres de phase 1 / phase 2 (IPSec).

- Recréation du tunnel VPN.

- Ajustement VLAN tagging / routage interne.

- Test de connectivité validé des deux côtés.

Exemples
« Tunnel VPN recréé, ping distant OK. »
« VLAN corrigé, interconnexion rétablie. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_internet_vpn_vlan",

"keywords": ["vpn","ipsec","ssl","vlan","tunnel","ping distant"],

"priority": "haute"

}

### 4. Redirections NAT / ouverture ports

Symptômes fréquents
Besoin d’ouvrir des ports pour caméras, serveurs, ou services distants.
Service injoignable depuis l’extérieur.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier les services à exposer (IP locale + port).
☐ Vérifier si l’adresse IP publique est fixe.
☐ Créer ou modifier la règle de redirection NAT sur la box.
☐ Tester depuis un réseau externe (4G ou autre site).
☐ Vérifier absence de blocage firewall local.

Si impact constaté : Informations à consigner pour le suivi
Service concerné : ________
Port(s) utilisé(s) : ________
Adresse IP locale : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Création / modification règle NAT côté box.

- Validation test d’accès externe.

- Communication client sur sécurité et port restants ouverts.

Exemples
« Redirection port 8080 activée, caméra accessible. »
« Ouverture port 25 validée, messagerie OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_internet_nat_ports",

"keywords": ["nat","redirection","ouverture","port","caméra","service externe"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Modification IP publique ou DNS

Symptômes fréquents
Changement d’adresse IP publique (nouvelle connexion, migration opérateur) ou modification DNS.
Certains services internes / externes inaccessibles.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Confirmer la nouvelle IP publique et la mise à jour DNS.
☐ Vérifier propagation DNS (ping, nslookup).
☐ Tester accès externe depuis autre site.
☐ Mettre à jour règles NAT, VPN et proxys dépendants.
☐ Redémarrer équipements impactés (routeur, IPBX, caméras).

Si impact constaté : Informations à consigner pour le suivi
Ancienne IP : ________
Nouvelle IP : ________
DNS modifiés : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Mise à jour des enregistrements DNS.

- Ajout nouvelle IP dans ACL opérateur.

- Validation propagation DNS et trafic OK.

Exemples
« DNS mis à jour, service accessible. »
« Nouvelle IP prise en compte côté opérateur. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_internet_ip_dns",

"keywords": ["ip publique","dns","nslookup","propagation","acl","adresse"],

"priority": "haute"

}

## PARAMÉTRAGE / MOBILE

### 1. Activation SIM / ligne / APN

Symptômes fréquents
Nouvelle ligne mobile non fonctionnelle.
Appels impossibles ou absence d’accès data après activation.
Message “service non disponible” ou “aucune connexion”.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Confirmer la date d’activation prévue.
☐ Vérifier que la carte SIM est bien insérée.
☐ Redémarrer le téléphone après insertion.
☐ Tester la SIM sur un autre terminal.
☐ Vérifier si le profil APN est bien configuré (nom, APN, type).
☐ Désactiver le mode avion.

Si activation confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Date / heure de l’activation : ________
Numéro de ligne : ________
Opérateur : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Activation manuelle de la SIM sur la plateforme opérateur.

- Réinitialisation du profil ligne et data.

- Correction de l’APN côté client.

- Validation appels et data OK.

Exemples
« SIM activée manuellement, appels et data OK. »
« APN configuré, navigation fonctionnelle. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_mobile_activation_sim",

"keywords": ["activation","sim","apn","ligne","nouvelle","carte"],

"priority": "haute"

}

### 2. Paramétrage data / 4G / 5G / hotspot

Symptômes fréquents
Le téléphone a du réseau mais aucune connexion Internet.
Impossible de partager la connexion (hotspot inactif).

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que les données mobiles sont activées.
☐ Contrôler l’APN (nom, MMSC, proxy).
☐ Basculer entre 4G et 3G pour test.
☐ Vérifier que le roaming data est activé si à l’étranger.
☐ Tester le partage de connexion sur un autre appareil.
☐ Redémarrer le téléphone.

Si impact constaté : Informations à consigner pour le suivi
Heure de début du dysfonctionnement : ________
Modèle de téléphone : ________
Opérateur / SIM : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Vérification des droits data sur la ligne.

- Réinitialisation APN et paramètres réseau.

- Réinitialisation profil IMS si 4G/5G inactive.

- Validation test navigation et hotspot OK.

Exemples
« Profil data corrigé, 4G rétablie. »
« Hotspot activé, test OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_mobile_data",

"keywords": ["data","4g","5g","hotspot","partage connexion","apn"],

"priority": "haute"

}

### 3. Gestion du roaming et blocages

Symptômes fréquents
Ligne ne fonctionne plus à l’étranger ou lors du retour en France.
Appels ou data bloqués en itinérance.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que le roaming est activé sur le téléphone.
☐ Vérifier si le pays visité est inclus dans l’offre.
☐ Tester le réseau manuellement (sélection d’opérateur).
☐ Redémarrer le téléphone.
☐ Tester la SIM sur un autre appareil.
☐ Confirmer qu’aucune restriction n’est active sur la ligne.

Si impact constaté : Informations à consigner pour le suivi
Pays concerné : ________
Date / heure du problème : ________
Type de terminal : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Vérification roaming dans le profil opérateur.

- Déblocage des services voix / data.

- Reset IMS / VoLTE.

- Test communication entrante/sortante validé.

Exemples
« Roaming réactivé, data OK. »
« Ligne débloquée, appels rétablis. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_mobile_roaming",

"keywords": ["roaming","étranger","itinérance","blocage","volte"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Ajout ou suppression de lignes sur flotte

Symptômes fréquents
Demande d’ajout ou suppression de ligne mobile au sein d’un parc.
Problèmes d’attribution ou d’identifiants.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier la liste des lignes actives dans le portail client.
☐ Confirmer le nom / service associé à la ligne.
☐ Vérifier l’état de livraison / portabilité si ajout récent.
☐ Vérifier la désactivation de la ligne supprimée.
☐ S’assurer que les profils MDM / eSIM sont mis à jour.

Si modification confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Ligne ajoutée / supprimée : ________
Date de la demande : ________
Responsable demandeur : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Activation / suppression dans le portail opérateur.

- Mise à jour du fichier parc client.

- Confirmation au demandeur par mail / extranet.

Exemples
« Nouvelle ligne ajoutée, SIM livrée. »
« Ligne désactivée, facturation clôturée. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_mobile_parc",

"keywords": ["ajout","suppression","ligne","flotte","activation","résiliation"],

"priority": "basse"

}

### 5. Mise à jour profils terminaux (MDM)

Symptômes fréquents
Configuration non appliquée sur le téléphone après push MDM.
Appels ou data OK mais restrictions ou apps manquantes.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que le terminal est bien connecté au réseau.
☐ Forcer une synchronisation MDM (depuis l’app de gestion).
☐ Vérifier le profil assigné au bon utilisateur.
☐ Tester la connexion Wi-Fi / 4G du téléphone.
☐ Redémarrer le terminal après mise à jour.

Si impact constaté : Informations à consigner pour le suivi
Nom du terminal / IMEI : ________
Date du push : ________
Profil affecté : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Resynchronisation du terminal via MDM.

- Réattribution du profil utilisateur.

- Test d’application / restrictions OK après correction.

Exemples
« Terminal resynchronisé, profil appliqué. »
« Application manquante déployée avec succès. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_mobile_mdm",

"keywords": ["mdm","profil","terminal","synchronisation","push","app manquante"],

"priority": "basse"

}

## PARAMÉTRAGE / MATÉRIEL

### 1. Provisionnement postes IP / softphones

Symptômes fréquents
Nouveau poste IP ou softphone à configurer.
Poste non enregistré ou affiche “provisioning failed”.
Softphone sans audio ou sans extension active.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier l’adresse MAC du poste / modèle exact.
☐ Confirmer que le poste est bien sur le VLAN VoIP.
☐ Tester un redémarrage du poste.
☐ Vérifier le serveur de provisionnement (HTTP / HTTPS / TFTP).
☐ Confirmer que le fichier de configuration est bien généré dans l’extranet.
☐ Tester enregistrement SIP une fois le provisioning relancé.

Si problème constaté : Informations à consigner pour le suivi
Date du déploiement : ________
Modèle du poste : ________
Adresse MAC : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Génération / envoi du fichier de configuration via extranet.

- Vérification du serveur de provisioning accessible.

- Réinitialisation poste → re-provisionnement OK.

- Validation test d’appel entrant / sortant.

Exemples
« Poste provisionné, appels OK. »
« Softphone configuré, audio bidirectionnel fonctionnel. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_materiel_provisionnement",

"keywords": ["provisioning","poste ip","softphone","mac","configuration","enregistrement sip"],

"priority": "haute"

}

### 2. Mise à jour firmwares / routeurs

Symptômes fréquents
Problèmes de stabilité, redémarrages aléatoires ou dysfonctionnement matériel.
Firmware obsolète signalé ou recommandé par support.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier la version actuelle du firmware.
☐ Vérifier si mise à jour planifiée par SoftWhere.
☐ Sauvegarder la configuration avant upgrade.
☐ Déconnecter les sessions critiques pendant l’opération.
☐ Lancer la mise à jour et attendre le redémarrage complet.
☐ Tester accès réseau et connectivité après upgrade.

Si mise à jour effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Modèle matériel : ________
Version avant / après : ________
Date / heure de mise à jour : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Téléchargement firmware SoftWhere / constructeur.

- Application via console d’administration.

- Reboot contrôlé et test post-update.

Exemples
« Firmware routeur mis à jour, stabilité retrouvée. »
« Version IPBX actualisée, bug d’audio corrigé. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_materiel_firmware",

"keywords": ["firmware","mise à jour","routeur","upgrade","version","stabilité"],

"priority": "moyenne"

}

### 3. Configuration initiale équipements

Symptômes fréquents
Nouveau matériel (switch, routeur, téléphone) livré sans configuration.
Aucun accès réseau ou téléphonie après installation.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le modèle et le numéro de série du matériel.
☐ Vérifier câblage et alimentation.
☐ Accéder à l’interface locale (IP / mot de passe par défaut).
☐ Charger le profil standard SoftWhere.
☐ Redémarrer l’équipement et vérifier connectivité.

Si configuration effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Type d’équipement : ________
Numéro de série : ________
Date d’installation : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Application configuration standard depuis modèle SoftWhere.

- Test ping / enregistrement SIP / accès LAN.

- Synchronisation avec le système de supervision.

Exemples
« Switch configuré et intégré au LAN. »
« Routeur initialisé avec profil client. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_materiel_initial",

"keywords": ["configuration","initiale","switch","routeur","profil","standard","installation"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Reparamétrage périphériques défectueux

Symptômes fréquents
Un périphérique fonctionnel auparavant ne répond plus correctement (poste IP, casque, routeur).
Problème de paramétrage logiciel ou IP.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Redémarrer l’équipement.
☐ Vérifier les paramètres réseau (IP, passerelle, DNS).
☐ Tester la connectivité (ping serveur).
☐ Réinitialiser les paramètres usine si besoin.
☐ Recharger la configuration SoftWhere.
☐ Tester après reparamétrage.

Si reparamétrage effectué : Informations à consigner pour le suivi
Équipement : ________
Date / heure intervention : ________
Type de problème : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réinjection configuration SoftWhere.

- Correction IP / DNS / SIP.

- Validation test complet fonctionnel.

Exemples
« Poste reprovisionné, appels OK. »
« Routeur reparamétré, NAT corrigé. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_materiel_reparametrage",

"keywords": ["reparamétrage","reset","usine","profil","ip","dns","configuration"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Synchronisation IPBX / matériel terrain

Symptômes fréquents
Les modifications effectuées dans l’IPBX ne sont pas appliquées sur les postes ou périphériques.
Extensions ou groupes non synchronisés.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier si le poste est bien en ligne et enregistré.
☐ Relancer une synchronisation depuis l’interface IPBX.
☐ Tester appels internes / externes après synchro.
☐ Vérifier les versions firmware compatibles.
☐ Redémarrer les postes concernés.

Si désynchronisation confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Date de dernière synchro : ________
Nombre d’équipements impactés : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Forçage synchronisation IPBX / serveur de provisioning.

- Nettoyage cache / rechargement profils.

- Test communication et supervision OK.

Exemples
« Synchronisation forcée, extension mise à jour. »
« Groupes d’appels restaurés après synchro. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_materiel_synchronisation",

"keywords": ["synchronisation","ipbx","provisioning","profil","poste","mise à jour"],

"priority": "moyenne"

}

## INCIDENTS / INTERNET

### 1. Perte d’accès Internet (ADSL / Fibre – WAN KO)

Symptômes fréquents
Plus aucun accès Internet.
Les téléphones fixes (Centrex ou IPBX) peuvent aussi être hors ligne.
Voyants box ou ONT rouges ou clignotants (DSL, PON, Internet).
Ping vers passerelle impossible.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier si la coupure impacte tout le site.
☐ Contrôler que la box et l’ONT sont bien alimentés.
☐ Noter l’état des voyants (fixe / clignotant / couleur).
☐ Débrancher puis rebrancher l’alimentation du routeur.
☐ Attendre 1 minute puis redémarrer la box.
☐ Si ONT séparé, redémarrer l’ONT à part (attendre voyant PON vert).
☐ Tester la navigation sur un poste connecté en Ethernet.
☐ Si coupure avérée, proposer un renvoi d’appels temporaires vers mobile (continuité de service).

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure de début de coupure : ________
Voyants observés : ________
Type de lien : ADSL / Fibre / Autre : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Vérification DSLAM / OLT côté opérateur.

- Réinitialisation session PPP.

- Intervention réseau si rupture locale.

- Confirmation synchronisation OK + test ping passerelle.

Exemples
« Coupure DSL corrigée, synchronisation rétablie. »
« Fibre rétablie, voyant PON vert stable. »
« Renvoi d’appels désactivé après reprise Internet. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_internet_perte_acces",

"keywords": ["plus internet","dsl","fibre","wan ko","pon rouge","ont","pas de connexion"],

"priority": "critique"

}

### 2. Bridge / Pare-feu tiers bloquant le trafic

Symptômes fréquents
Connexion Internet coupée après modification du mode bridge ou pare-feu local.
Aucun trafic sortant, mais box / ONT OK.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier la présence d’un routeur ou pare-feu tiers.
☐ Vérifier le mode de la box (Bridge ou NAT).
☐ Vérifier câblage entre box et pare-feu.
☐ Tester navigation en direct via la box (bypass firewall).
☐ Désactiver temporairement le pare-feu pour test.
☐ Vérifier IP WAN du routeur / passerelle.

Si blocage confirmé : Informations à consigner pour le suivi
Heure de début : ________
Équipement en cause (pare-feu / routeur) : ________
Adresse IP locale : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Passage en mode Bridge ou NAT conforme.

- Correction routage ou IP manuelle sur pare-feu.

- Validation trafic montant / descendant.

Exemples
« Pare-feu reconfiguré, trafic rétabli. »
« Double NAT corrigé, Internet OK. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_internet_firewall_bridge",

"keywords": ["pare-feu","firewall","bridge","double nat","bloqué","vpn","routage"],

"priority": "haute"

}

### 3. NAT / Redirections ports (services externes inaccessibles)

Symptômes fréquents
Certains services externes (caméras, serveurs, VPN) inaccessibles depuis Internet.
Navigation générale OK.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le service concerné (IP locale + port).
☐ Tester accès depuis réseau externe (4G ou autre site).
☐ Vérifier les règles NAT / redirections sur la box.
☐ Vérifier pare-feu local.
☐ Redémarrer le routeur après modification.

Si incident confirmé : Informations à consigner pour le suivi
Service concerné : ________
Port / IP locale : ________
Date / heure du test : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Recréation des règles NAT côté box.

- Validation ouverture ports côté WAN.

- Test externe de connexion OK.

Exemples
« Port 8080 ouvert, caméra accessible. »
« NAT corrigé, service accessible à distance. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_internet_nat",

"keywords": ["nat","redirection","port","caméra","service distant","inaccessible"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Débit insuffisant ou latence élevée

Symptômes fréquents
Connexion Internet lente, coupures audio / visioconférence.
Speedtest anormalement bas.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Effectuer un test de débit (speedtest.net).
☐ Noter ping / download / upload.
☐ Tester sur plusieurs postes / tranches horaires.
☐ Vérifier si d’autres services consomment la bande passante.
☐ Vérifier câblage Ethernet / Wi-Fi.
☐ Redémarrer la box.

Si incident confirmé : Informations à consigner pour le suivi
Résultat speedtest : ________
Heure du test : ________
Nombre de postes impactés : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Vérification profil de ligne / débit opérateur.

- Réinitialisation session DSL/FTTH.

- Optimisation QoS sur box.

- Validation débit conforme contrat.

Exemples
« Profil DSL réinitialisé, débit conforme. »
« QoS ajustée, latence stabilisée. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_internet_debit",

"keywords": ["lent","débit","ping","latence","connexion lente","ralentissement"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Backup 4G non actif ou défaillant

Symptômes fréquents
Lien principal KO et backup 4G ne prend pas le relais.
Voyant 4G inactif sur routeur ou clé.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier si la clé 4G est bien insérée / reconnue.
☐ Vérifier alimentation du routeur.
☐ Noter état voyant 4G (fixe / clignotant / couleur).
☐ Redémarrer routeur et attendre bascule automatique.
☐ Tester navigation sur poste relié.
☐ Vérifier la carte SIM 4G (active / APN).

Si incident confirmé : Informations à consigner pour le suivi
Heure de coupure WAN principale : ________
Heure test backup : ________
État voyant 4G : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Activation ou reset du module 4G.

- Correction APN de secours.

- Remplacement clé 4G si HS.

- Validation bascule automatique OK.

Exemples
« Backup 4G activé, service continu. »
« Clé remplacée, bascule testée. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_internet_backup4g",

"keywords": ["backup","4g","secours","clé","wan ko","bascule","apn"],

"priority": "haute"

}

## INCIDENTS / MOBILE

### 1. Pas d’appels entrants / sortants sur ligne mobile

Symptômes fréquents
Impossibilité d’émettre ou de recevoir des appels.
Message “appel échoué” ou “numéro non attribué”.
Data et SMS parfois encore fonctionnels.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier si le téléphone a du réseau (barres de signal).
☐ Tester appel vers un autre numéro et depuis un autre mobile.
☐ Vérifier si le mode avion est désactivé.
☐ Redémarrer le téléphone.
☐ Tester la carte SIM dans un autre appareil.
☐ Confirmer que le forfait n’est pas bloqué ou suspendu.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure de début du problème : ________
Modèle du téléphone : ________
Numéro de ligne : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réactivation de la ligne côté opérateur.

- Réinitialisation du profil voix (IMS).

- Vérification portabilité / routage mobile.

- Test appels entrants/sortants OK.

Exemples
« Ligne réactivée, appels OK. »
« Portabilité finalisée, appels rétablis. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_mobile_appels",

"keywords": ["appel","entrant","sortant","numéro non attribué","aucun service","appel échoué"],

"priority": "critique"

}

### 2. Données mobiles inaccessibles (4G / 5G KO)

Symptômes fréquents
Navigation Internet impossible malgré le signal réseau.
Icône 4G/5G absente ou grisée.
Messages MMS non envoyés.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que les données mobiles sont activées.
☐ Tester un autre téléphone avec la même SIM.
☐ Contrôler l’APN configuré.
☐ Tester le partage de connexion (hotspot).
☐ Vérifier si roaming activé (si à l’étranger).
☐ Redémarrer le téléphone.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure de constat : ________
Opérateur mobile : ________
Modèle du terminal : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réinitialisation profil data / IMS.

- Activation data sur la ligne.

- Correction APN ou push automatique.

- Test de navigation OK.

Exemples
« Data rétablie, test de débit OK. »
« APN corrigé, Internet mobile opérationnel. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_mobile_data",

"keywords": ["4g","5g","data","internet mobile","apn","aucune connexion"],

"priority": "haute"

}

### 3. SIM non reconnue / bloquée

Symptômes fréquents
Message “aucune SIM détectée” ou “SIM non valide”.
Téléphone ne capte aucun réseau.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Retirer la SIM, nettoyer et réinsérer.
☐ Tester la SIM dans un autre appareil.
☐ Tester une autre SIM dans le téléphone.
☐ Vérifier l’absence de code PIN bloquant.
☐ Si SIM neuve : vérifier activation opérateur.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Numéro de ligne : ________
Numéro ICCID SIM : ________
Date d’activation : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Activation ou remplacement SIM.

- Réinitialisation ligne dans la plateforme.

- Test d’enregistrement réseau après remplacement.

Exemples
« SIM remplacée, réseau OK. »
« Activation manuelle opérateur effectuée. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_mobile_sim",

"keywords": ["sim","non reconnue","bloquée","iccid","aucun réseau","activation"],

"priority": "critique"

}

### 4. Dysfonctionnement eSIM ou activation

Symptômes fréquents
QR Code eSIM non reconnu.
Téléphone indique “aucune ligne mobile configurée”.
Appels ou data inactifs après installation eSIM.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier compatibilité du terminal avec eSIM.
☐ Scanner à nouveau le QR Code fourni.
☐ Vérifier activation opérateur.
☐ Redémarrer le terminal.
☐ Vérifier APN et roaming activés.

Si coupure confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Date / heure activation eSIM : ________
Modèle terminal : ________
Numéro de ligne : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réémission d’un QR Code eSIM.

- Activation manuelle sur la plateforme.

- Synchronisation ligne / profil.

Exemples
« eSIM activée, data et appels OK. »
« QR Code réédité, activation réussie. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_mobile_esim",

"keywords": ["esim","qr code","activation","aucune ligne","profil mobile"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Coupures ou basculement réseau intempestif

Symptômes fréquents
Appels coupés, perte régulière de réseau, bascule entre 3G/4G.
Signal instable selon la zone.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier si d’autres lignes du site ont le même souci.
☐ Tester dans une autre zone géographique.
☐ Désactiver / réactiver les données mobiles.
☐ Forcer la sélection réseau sur un seul opérateur.
☐ Tester la SIM sur un autre appareil.

Si instabilité confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Zone concernée : ________
Heure / fréquence des coupures : ________
Opérateur mobile : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Vérification couverture radio.

- Réinitialisation profil IMS / VoLTE.

- Signalement antenne opérateur si défaut constaté.

- Recommandation SIM multi-opérateur si zone instable.

Exemples
« Profil IMS reset, stabilité retrouvée. »
« Incident antenne confirmé par opérateur. »

Bloc IA

{

"intent": "incident_mobile_coupures",

"keywords": ["coupure","réseau","instable","bascule","4g","perte signal"],

"priority": "moyenne"

}

## SAV / FIXE

### 1. Poste non fonctionnel après remplacement

Symptômes fréquents
Nouveau poste livré ou remplacé : aucun enregistrement SIP, pas de tonalité, écran noir ou configuration manquante.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que le poste est alimenté et relié au bon port réseau (PoE ou adaptateur).
☐ Contrôler l’adresse MAC et le modèle.
☐ Tester un autre câble RJ45 / port switch.
☐ Redémarrer le poste.
☐ Vérifier l’enregistrement SIP dans l’IPBX.
☐ Tester un appel interne.

Si panne confirmée : informations à consigner
Date / heure de remplacement : ______
Modèle / MAC : ______
Symptôme : ______
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne
– Reprovisionnement du poste via IPBX / 3CX.
– Réinitialisation configuration.
– Test appels entrants / sortants validé.

Exemples
« Poste reprovisionné, appels OK. »
« MAC corrigée, enregistrement SIP rétabli. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_fixe_poste_remplacement",

"keywords": ["remplacement","poste","provisioning","non enregistré","mac","sip"],

"priority": "haute"

}

### 2. Redémarrage / reset matériel IPBX

Symptômes fréquents
IPBX figé, appels bloqués ou interface inaccessible.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier alimentation du serveur IPBX.
☐ Tester accès à l’interface Web.
☐ Faire un redémarrage logiciel.
☐ Vérifier enregistrement des trunks SIP après reboot.
☐ Tester appels internes / externes.

Si incident confirmé : informations à consigner
Heure du reboot : ______
Type d’IPBX : ______
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne
– Redémarrage distant ou physique.
– Nettoyage cache / rechargement SIP.
– Validation service OK.

Bloc IA

{

"intent": "sav_fixe_reset_ipbx",

"keywords": ["redémarrage","reset","ipbx","bloqué","freeze","interface"],

"priority": "moyenne"

}

### 3. Défaut récurrent (SDA / routage)

Symptômes fréquents
Appels perdus de manière intermittente sur une même SDA.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier SDA concerné.
☐ Tester appels entrants/sortants à plusieurs heures.
☐ Vérifier translation SDA sur IPBX.
☐ Contrôler trunk SIP (logs REGISTER/INVITE).

Si défaut avéré : informations à consigner
SDA : ______
Heure / fréquence : ______
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne
– Correction routage sur plateforme opérateur.
– Mise à jour plan de numérotation.
– Tests d’appel OK.

Bloc IA

{

"intent": "sav_fixe_sda_routage",

"keywords": ["sda","routage","perte","intermittent","numérotation"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Réinstallation configuration poste / ligne

Symptômes fréquents
Poste ancien remis en service sans configuration valide.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Réinitialiser le poste aux valeurs usine.
☐ Relancer provisioning depuis extranet.
☐ Vérifier extension et identifiants SIP.
☐ Tester appels internes / externes.

Résolutions côté opérateur / interne
– Réinjection fichier config.
– Synchronisation avec IPBX.
– Validation appels OK.

Bloc IA

{

"intent": "sav_fixe_reinstallation",

"keywords": ["reinstallation","configuration","poste","ligne","provisioning"],

"priority": "basse"

}

### 5. Test complet après maintenance

Symptômes fréquents
Poste ou IPBX revenu en ligne après intervention : besoin de validation service.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Tester appels internes / externes.
☐ Tester SDA entrants.
☐ Tester renvois / groupes d’appels.
☐ Vérifier audio bidirectionnel.

Résolutions côté opérateur / interne
– Validation complète du plan de numérotation.
– Clôture SAV avec capture d’écran ou log OK.

Bloc IA

{

"intent": "sav_fixe_validation",

"keywords": ["test","maintenance","validation","appels","audio","groupe"],

"priority": "basse"

}

## SAV / INTERNET

### 1. Routeur non synchronisé après échange

Symptômes fréquents
Routeur remplacé suite à panne, mais pas d’accès Internet après installation.
Voyant DSL ou PON clignotant, pas de synchronisation.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier alimentation et câblage du routeur (WAN / LAN).
☐ Vérifier état des voyants (Power, DSL, Internet).
☐ Redémarrer le routeur et attendre synchronisation (1 à 3 minutes).
☐ Confirmer identifiants PPPoE ou configuration DHCP.
☐ Tester un poste en Ethernet direct.

Si panne confirmée : informations à consigner pour le suivi
Heure d’installation : ________
Modèle routeur : ________
État voyants : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Reprovisionnement configuration SoftWhere.

- Réinitialisation session DSL / PPP.

- Vérification ligne DSLAM / OLT.

- Validation navigation OK.

Exemples
« Routeur reprovisionné, synchronisation DSL OK. »
« Profil PPP corrigé côté opérateur. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_internet_routeur_sync",

"keywords": ["routeur","non synchronisé","dsl","pon","internet ko","installation"],

"priority": "haute"

}

### 2. Panne intermittente (coupures aléatoires)

Symptômes fréquents
Connexion Internet qui saute régulièrement.
Téléphonie et navigation interrompues par moments.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier stabilité de la ligne (voyants box / ONT).
☐ Vérifier câblage fibre / cuivre.
☐ Tester alimentation (bloc secteur / multiprise).
☐ Noter fréquence et durée des coupures.
☐ Vérifier absence d’appareils parasites sur la ligne (téléphone analogique).

Si panne confirmée : informations à consigner
Heure et durée des coupures : ________
Nombre d’occurrences / jour : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Vérification erreurs CRC / FEC sur ligne.

- Reset session opérateur.

- Intervention terrain si perte de signal récurrente.

- Validation ping et stabilité après correction.

Exemples
« Ligne réinitialisée, stabilité retrouvée. »
« Intervention opérateur, perte de synchro corrigée. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_internet_coupures",

"keywords": ["coupures","intermittent","dsl","fibre","perte signal","pon"],

"priority": "haute"

}

### 3. Test de ligne opérateur non concluant

Symptômes fréquents
Tests opérateur indiquent ligne “OK”, mais client toujours sans accès.
Pas de réponse au ping, routeur allumé.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier câblage WAN / LAN.
☐ Confirmer que la box reçoit bien une IP publique.
☐ Tester ping vers 8.8.8.8.
☐ Redémarrer la box.
☐ Vérifier DNS dans le routeur.

Si panne confirmée : informations à consigner
IP publique : ________
Résultat ping : ________
DNS utilisés : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Escalade réseau niveau 2 opérateur.

- Changement profil DSL / VLAN FTTH.

- Test en parallèle depuis modem de prêt.

- Validation service rétabli.

Exemples
« VLAN réassigné, trafic OK. »
« Ligne marquée stable après correction DSLAM. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_internet_test_ligne",

"keywords": ["test ligne","dslam","ok mais pas internet","ping","dns"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Reconfiguration complète box / modem

Symptômes fréquents
Box réinitialisée suite à changement ou bug.
Paramètres d’accès perdus, aucune connectivité.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier modèle exact du modem / box.
☐ Confirmer que la configuration PPP / DHCP est conforme.
☐ Vérifier VLAN / tagging si FTTH pro.
☐ Recharger profil SoftWhere depuis extranet.
☐ Tester navigation après sauvegarde.

Si reconfiguration effectuée : informations à consigner
Heure / date intervention : ________
Modèle box : ________
Profil appliqué : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réinjection configuration standard.

- Test navigation et ping OK.

- Validation IP publique attribuée.

Exemples
« Box reconfigurée, Internet rétabli. »
« VLAN FTTH corrigé, synchronisation OK. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_internet_reconfiguration",

"keywords": ["reconfiguration","box","modem","profil","reset","pppoe"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Retour à configuration d’origine

Symptômes fréquents
Client ayant testé une modification réseau souhaite revenir au paramétrage initial.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le changement effectué.
☐ Vérifier sauvegarde ancienne configuration disponible.
☐ Restaurer paramètres initiaux.
☐ Redémarrer la box.
☐ Tester Internet et téléphonie.

Si restauration effectuée : informations à consigner
Type de modification annulée : ________
Date / heure : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Restauration configuration d’origine via extranet.

- Suppression règles NAT / bridge testées.

- Validation service stable et conforme.

Exemples
« Configuration initiale restaurée, service OK. »
« Suppression bridge test, Internet stable. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_internet_restauration",

"keywords": ["retour configuration","initiale","restaurer","paramètres d’origine"],

"priority": "basse"

}

## SAV / MOBILE

### 1. Changement terminal / carte SIM

Symptômes fréquents
Remplacement du téléphone ou de la carte SIM.
La ligne ne s’enregistre pas sur le réseau, appels/data KO après changement.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que la nouvelle SIM est bien insérée.
☐ Redémarrer le téléphone.
☐ Tester la SIM dans un autre téléphone.
☐ Vérifier que le terminal est compatible avec le réseau (4G/5G).
☐ Contrôler l’activation de la ligne auprès de l’opérateur.

Si défaut confirmé : Informations à consigner pour le suivi
Heure du changement : ________
Numéro de ligne : ________
Type d’équipement : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Activation de la nouvelle SIM.

- Mise à jour IMEI / profil terminal.

- Synchronisation réseau.

Exemples
« Nouvelle SIM activée, appels et data OK. »
« Terminal reconnu sur IMS, ligne fonctionnelle. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_mobile_changement_terminal",

"keywords": ["changement","terminal","sim","nouvelle","remplacement","imei"],

"priority": "haute"

}

### 2. Problèmes post-intervention (APN, MMS)

Symptômes fréquents
Après intervention ou mise à jour, data et MMS inopérants.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que les données mobiles sont activées.
☐ Contrôler l’APN (nom / MMSC / port).
☐ Tester un MMS entrant et sortant.
☐ Redémarrer le téléphone.
☐ Tester avec une autre SIM.

Si impact confirmé : Informations à consigner pour le suivi
Heure du test : ________
Modèle téléphone : ________
APN configuré : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réinitialisation APN opérateur.

- Push automatique paramètres data.

- Validation MMS / navigation OK.

Exemples
« APN corrigé, MMS et data rétablis. »
« Profil opérateur rechargé, tests OK. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_mobile_apn",

"keywords": ["apn","mms","data","paramètres","profil","connexion"],

"priority": "moyenne"

}

### 3. Panne batterie / alimentation

Symptômes fréquents
Le téléphone ne s’allume plus, chauffe ou se décharge très rapidement.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Tester un autre câble ou chargeur.
☐ Brancher sur une autre prise ou adaptateur.
☐ Laisser en charge 15 minutes et tester redémarrage.
☐ Vérifier absence de gonflement batterie.
☐ Tester sur station de charge / PC.

Si panne confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Date constat : ________
Modèle téléphone : ________
Type chargeur utilisé : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Diagnostic batterie via outil constructeur.

- Remplacement batterie / terminal selon garantie.

- Test charge et redémarrage OK.

Exemples
« Batterie remplacée, autonomie conforme. »
« Terminal échangé sous garantie, test OK. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_mobile_batterie",

"keywords": ["batterie","alimentation","charge","gonflée","ne s’allume pas"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Défaut réception réseau sur site

Symptômes fréquents
Le téléphone affiche “aucun service” ou signal faible sur site donné.
Problème de réception stable uniquement à certains endroits.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Tester la ligne à l’extérieur du bâtiment.
☐ Tester une autre carte SIM du même opérateur.
☐ Tester la SIM sur un autre téléphone.
☐ Vérifier absence de coque métallique ou isolation forte.
☐ Noter localisation précise (adresse / étage).

Si défaut confirmé : Informations à consigner pour le suivi
Adresse du site : ________
Heure / fréquence perte signal : ________
Opérateur mobile : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Signalement couverture à l’opérateur.

- Reconfiguration profil radio (VoLTE/IMS).

- Proposition SIM multi-opérateur si zone critique.

Exemples
« Signal instable confirmé, incident antenne déclaré. »
« Reprofilage IMS effectué, réception améliorée. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_mobile_reception",

"keywords": ["réception","signal","aucun service","antenne","zone blanche"],

"priority": "haute"

}

### 5. Remplacement terminal sous garantie

Symptômes fréquents
Matériel défectueux, non réparable (écran, connectique, bouton).

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le numéro IMEI.
☐ Vérifier état visuel (choc, oxydation).
☐ Vérifier si le terminal est encore sous garantie.
☐ Sauvegarder les données avant envoi.
☐ Désactiver tout verrouillage (Google / Apple ID).

Si remplacement effectué : Informations à consigner pour le suivi
Numéro IMEI : ________
Date d’envoi : ________
Numéro dossier SAV : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Validation garantie constructeur.

- Envoi terminal de remplacement.

- Vérification réactivation SIM et ligne OK.

Exemples
« Terminal remplacé, SIM fonctionnelle. »
« Dossier RMA clôturé, livraison confirmée. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_mobile_remplacement",

"keywords": ["remplacement","garantie","imei","rma","terminal défectueux"],

"priority": "moyenne"

}

## SAV / MATÉRIEL

### 1. Défaut matériel constaté (switch, ONT, routeur…)

Symptômes fréquents
Équipement ne s’allume pas, voyants absents ou anormaux.
Coupures aléatoires sur réseau local.
Perte de lien sur ports Ethernet.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier alimentation secteur / multiprise.
☐ Tester un autre câble d’alimentation.
☐ Vérifier voyants Power / Link (fixe / clignotant / couleur).
☐ Tester un autre port du switch.
☐ Isoler l’équipement du reste du réseau (test direct).

Si panne confirmée : Informations à consigner pour le suivi
Heure de constat : ________
Équipement concerné : ________
Numéro de série : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Diagnostic matériel via logs ou reset usine.

- Remplacement / RMA matériel.

- Validation fonctionnement après échange.

Exemples
« Switch remplacé, ports actifs. »
« Routeur défaillant échangé, synchronisation OK. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_materiel_defaut",

"keywords": ["défaut","switch","ont","routeur","panne","voyant éteint"],

"priority": "haute"

}

### 2. Retour matériel / RMA

Symptômes fréquents
Matériel identifié défectueux, en attente de retour ou d’échange.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le matériel concerné (modèle / n° de série).
☐ Vérifier s’il est sous garantie.
☐ Préparer conditionnement pour retour.
☐ Noter adresse d’expédition.
☐ Conserver le suivi colis.

Si retour confirmé : Informations à consigner pour le suivi
Date de demande RMA : ________
Numéro de série : ________
Transporteur : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Envoi du bon de retour RMA.

- Traitement retour logistique.

- Envoi matériel de remplacement.

Exemples
« Matériel RMA reçu et traité. »
« Routeur remplacé, client informé. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_materiel_rma",

"keywords": ["rma","retour","remplacement","matériel","échange","garantie"],

"priority": "moyenne"

}

### 3. Problème alimentation ou ventilation

Symptômes fréquents
Bruit anormal, chauffe excessive, ventilateur inactif.
Voyants qui s’éteignent après quelques secondes.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Débrancher et rebrancher l’alimentation.
☐ Tester sur une autre prise secteur.
☐ Écouter ventilation (active / silencieuse).
☐ Vérifier absence de poussière / obstruction.
☐ Noter température approximative du boîtier.

Si anomalie confirmée : Informations à consigner
Équipement concerné : ________
Heure du constat : ________
Température estimée : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Nettoyage / purge ventilation.

- Changement bloc d’alimentation.

- Remplacement complet si surchauffe avérée.

Exemples
« Bloc alim changé, fonctionnement stable. »
« Ventilateur remplacé, température normale. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_materiel_alimentation",

"keywords": ["alimentation","chauffe","ventilateur","bruit","alim hs","surchauffe"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Réinstallation suite à échange

Symptômes fréquents
Matériel reçu en remplacement, à reconfigurer sur site.
Connexion absente ou instable après installation.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Connecter l’équipement et vérifier les voyants.
☐ Charger configuration SoftWhere depuis extranet.
☐ Vérifier les IP / VLAN / ports.
☐ Tester connectivité Internet / VoIP.
☐ Vérifier synchronisation avec IPBX ou box.

Si installation effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Modèle échangé : ________
Date / heure installation : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Reprovisionnement distant.

- Validation réseau stable.

- Fermeture dossier SAV avec log OK.

Exemples
« Routeur échangé et configuré, test ping OK. »
« Switch remplacé, réseau stable. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_materiel_reinstallation",

"keywords": ["reinstallation","échange","nouveau","routeur","switch","config"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Test de bon fonctionnement post-intervention

Symptômes fréquents
Après remplacement matériel ou intervention, validation de service requise.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier alimentation / voyants.
☐ Tester liaison Internet / VoIP / LAN.
☐ Vérifier absence de perte de paquets.
☐ Contrôler stabilité sur 15 minutes.

Résolutions côté opérateur / interne

- Validation complète des services.

- Clôture ticket SAV.

Exemples
« Test complet post-intervention OK. »
« Ligne stable, ping et débit conformes. »

Bloc IA

{

"intent": "sav_materiel_validation",

"keywords": ["test","post-intervention","validation","ping","stabilité"],

"priority": "basse"

}

## PARAMÉTRAGE / FIXE

### 1. Création / modification de trunk SIP

Symptômes fréquents
Ajout ou modification d’un trunk SIP pour IPBX ou 3CX.
Appels sortants bloqués après changement, ou enregistrements multiples.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier les identifiants SIP (login, mot de passe).
☐ Vérifier l’adresse IP source autorisée (NAT / IP publique).
☐ Contrôler le port SIP (5060 / 5061).
☐ Vérifier codec autorisé (G711a/u).
☐ Redémarrer le trunk ou l’IPBX.

Si modification effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Nom du trunk : ________
IP publique : ________
Heure / date modification : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Création ou mise à jour du trunk sur plateforme.

- Test d’enregistrement SIP OK.

- Appels entrants / sortants validés.

Exemples
« Trunk créé, enregistrement SIP stable. »
« IP publique mise à jour, appels OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_trunk",

"keywords": ["trunk","sip","ipbx","modification","création","authentification"],

"priority": "haute"

}

### 2. Paramétrage plan de numérotation / SDA

Symptômes fréquents
Appels entrants non distribués ou dirigés vers le mauvais poste.
Erreur de traduction SDA.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier plan de numérotation sur IPBX / 3CX.
☐ Contrôler affectation SDA → poste.
☐ Tester appels entrants depuis mobile.
☐ Vérifier absence de doublon SDA.
☐ Sauvegarder configuration avant modification.

Si ajustement effectué : Informations à consigner pour le suivi
SDA concerné : ________
Destination : ________
Heure modification : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Correction translation SDA sur IPBX.

- Synchronisation avec base opérateur si nécessaire.

- Validation test entrant OK.

Exemples
« Plan SDA corrigé, acheminement rétabli. »
« Poste de destination validé. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_sda",

"keywords": ["sda","numérotation","traduction","acheminement","plan"],

"priority": "haute"

}

### 3. Ajout / suppression d’utilisateur sur IPBX

Symptômes fréquents
Nouvel utilisateur à créer ou ancien à supprimer.
Poste non reconnu après ajout ou extension non active.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le modèle de poste concerné.
☐ Vérifier licence disponible.
☐ Affecter extension SIP unique.
☐ Reprovisionner poste via extranet.
☐ Tester appel entrant / sortant.

Si modification effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Nom de l’utilisateur : ________
Extension SIP : ________
Date création / suppression : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Synchronisation du compte SIP sur IPBX.

- Vérification enregistrement.

- Validation service actif.

Exemples
« Utilisateur créé, extension opérationnelle. »
« Compte supprimé, libération licence. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_utilisateur",

"keywords": ["ajout","suppression","utilisateur","extension","poste"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Configuration renvois et groupes d’appels

Symptômes fréquents
Demandes de renvoi d’appels ou ajustement des groupes.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le poste ou groupe concerné.
☐ Vérifier la cible du renvoi (interne / externe).
☐ Tester appel de validation.
☐ Vérifier règles de priorité / horaires.
☐ Sauvegarder configuration.

Si renvoi configuré : Informations à consigner pour le suivi
Poste / groupe : ________
Numéro de renvoi : ________
Horaires : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Application renvoi via IPBX / Centrex.

- Validation appel test.

- Documentation du changement dans extranet.

Exemples
« Renvoi configuré vers mobile, test OK. »
« Groupe d’appels ajusté. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_renvoi",

"keywords": ["renvoi","groupe","appels","centre","configuration","horaire"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Changement IP / ports SIP / NAT

Symptômes fréquents
Après modification réseau, IPBX non enregistré ou appels KO.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier IP publique / LAN actuelle.
☐ Vérifier NAT / port SIP (5060).
☐ Vérifier pare-feu / ouverture de ports.
☐ Redémarrer IPBX / routeur.
☐ Tester enregistrement SIP.

Si modification effectuée : Informations à consigner pour le suivi
IP publique : ________
Ports modifiés : ________
Heure changement : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Mise à jour autorisation IP sur plateforme.

- Validation communication SIP.

- Tests appels entrants / sortants.

Exemples
« IP autorisée mise à jour, trunk OK. »
« Ouverture port corrigée, appels stables. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_nat",

"keywords": ["ip","port","nat","firewall","5060","enregistrement sip"],

"priority": "haute"

}

## PARAMÉTRAGE / INTERNET

### 1. Configuration routeur / modem SoftWhere

Symptômes fréquents
Besoin d’activer un nouveau lien, remplacer un routeur, ou reconfigurer un modem suite à changement de ligne ou d’accès.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le modèle exact du routeur / modem.
☐ Vérifier la présence de la configuration standard SoftWhere (profil PPP ou DHCP).
☐ Vérifier l’état des voyants (Power, DSL, PON, Internet).
☐ Vérifier si un mode Bridge ou NAT est activé selon l’usage.
☐ Tester navigation après configuration.

Si configuration effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Modèle du routeur : ________
Profil appliqué : ________
Heure / date : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Chargement du profil standard SoftWhere.

- Attribution IP publique / VLAN opérateur.

- Validation test ping + débit.

Exemples
« Routeur configuré, Internet opérationnel. »
« Profil PPP appliqué, synchronisation OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_internet_routeur",

"keywords": ["routeur","modem","configuration","profil","softwhere","ppp","dhcp"],

"priority": "haute"

}

### 2. Mise en bridge ou NAT personnalisé

Symptômes fréquents
Demande de passage du routeur en mode Bridge (pour firewall tiers) ou configuration NAT spécifique.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier la topologie du réseau client (firewall, IPBX, etc.).
☐ Noter l’adresse IP WAN / LAN actuelle.
☐ Vérifier que le mode bridge ou NAT est supporté par le matériel.
☐ Configurer le mode souhaité depuis l’interface Web.
☐ Tester accès Internet via l’équipement en aval.

Si changement effectué : Informations à consigner pour le suivi
Mode activé : Bridge / NAT : ________
Équipement tiers : ________
Heure du test : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Validation du trafic via firewall ou IPBX.

- Vérification absence de double NAT.

- Test ping / HTTP depuis l’extérieur.

Exemples
« Mode Bridge activé, trafic rétabli. »
« NAT personnalisé opérationnel, accès distant OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_internet_bridge_nat",

"keywords": ["bridge","nat","firewall","mode","routeur","accès distant"],

"priority": "haute"

}

### 3. Paramétrage VPN ou VLAN client

Symptômes fréquents
Besoin de créer un lien VPN site-à-site ou VLAN dédié entre équipements internes.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le type de VPN (IPSec, L2TP, OpenVPN, SSL).
☐ Vérifier IP publiques / sous-réseaux impliqués.
☐ Configurer clés, ports et routes nécessaires.
☐ Vérifier pare-feu et ouverture ports.
☐ Tester connectivité via ping / accès partage.

Si paramétrage effectué : Informations à consigner pour le suivi
Type VPN / VLAN : ________
Adresses concernées : ________
Heure test : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Création tunnel VPN / VLAN côté réseau.

- Validation routage entre sites.

- Vérification latence et stabilité.

Exemples
« VPN IPSec actif, routage validé. »
« VLAN dédié configuré et testé. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_internet_vpn_vlan",

"keywords": ["vpn","vlan","ipsec","tunnel","site à site","routage"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Redirections NAT / ouverture de ports

Symptômes fréquents
Besoin de rendre accessibles des services internes (caméras, serveurs, IPBX).

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier les services concernés (IP + port).
☐ Vérifier configuration NAT / redirection sur la box.
☐ Tester accès depuis un réseau externe (mobile 4G).
☐ Vérifier absence de pare-feu bloquant.
☐ Redémarrer routeur après modification.

Si configuration effectuée : Informations à consigner pour le suivi
IP interne : ________
Port externe : ________
Service exposé : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Vérification NAT côté WAN.

- Validation accessibilité depuis extérieur.

- Sauvegarde configuration extranet.

Exemples
« Ports ouverts, caméra accessible. »
« Redirection NAT testée avec succès. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_internet_nat",

"keywords": ["nat","port","redirection","ouverture","service distant"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Modification IP publique ou DNS

Symptômes fréquents
Client souhaite changer d’adresse IP publique ou DNS opérateur.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier l’adresse IP actuelle.
☐ Vérifier si IP statique ou dynamique.
☐ Noter DNS configurés sur la box / routeur.
☐ Appliquer nouvelle IP / DNS et redémarrer équipement.
☐ Tester navigation et ping externe.

Si modification effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Ancienne IP : ________
Nouvelle IP : ________
DNS utilisés : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Attribution nouvelle IP publique.

- Validation routage OK.

- Test de résolution DNS fonctionnel.

Exemples
« IP publique changée, service stable. »
« DNS mis à jour, latence améliorée. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_internet_ip_dns",

"keywords": ["ip publique","dns","changement","résolution","serveur"],

"priority": "moyenne"

}

## PARAMÉTRAGE / MOBILE

### 1. Activation SIM / ligne / APN

Symptômes fréquents
Nouvelle ligne ou remplacement SIM non fonctionnelle.
Aucun service voix/data, ou message “non enregistrée sur le réseau”.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que la SIM est bien insérée et reconnue.
☐ Vérifier si la ligne est bien activée dans l’extranet SoftWhere.
☐ Tester la SIM sur un autre téléphone.
☐ Redémarrer le terminal.
☐ Vérifier APN configuré (Nom du point d’accès).

Si activation demandée : Informations à consigner pour le suivi
Numéro de ligne : ________
Numéro ICCID : ________
Heure de demande : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Activation de la SIM / ligne côté plateforme.

- Push APN opérateur.

- Validation appels et data OK.

Exemples
« SIM activée, data et appels fonctionnels. »
« Ligne provisionnée, tests réseau OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_mobile_activation",

"keywords": ["activation","sim","ligne","apn","iccid","non enregistrée"],

"priority": "haute"

}

### 2. Paramétrage data / 4G / 5G / hotspot

Symptômes fréquents
Connexion Internet mobile inactive malgré signal réseau.
Impossible d’utiliser le partage de connexion.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier que les données mobiles sont activées.
☐ Contrôler APN (Nom / MMSC / port).
☐ Tester le partage de connexion (hotspot).
☐ Vérifier activation 4G / 5G sur le téléphone.
☐ Redémarrer le terminal.

Si modification effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Opérateur : ________
APN configuré : ________
Heure test : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Correction APN opérateur.

- Réinitialisation profil IMS / data.

- Validation test data / ping OK.

Exemples
« APN corrigé, 4G fonctionnelle. »
« Data rétablie, test hotspot OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_mobile_data",

"keywords": ["4g","5g","data","apn","hotspot","connexion"],

"priority": "haute"

}

### 3. Gestion du roaming et blocages

Symptômes fréquents
Ligne inopérante à l’étranger ou roaming non actif.
Appels ou data bloqués à la frontière.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier activation roaming dans le téléphone.
☐ Vérifier profil opérateur (SoftWhere / Coriolis / SFR).
☐ Tester sur un autre téléphone.
☐ Vérifier absence de blocage international sur la ligne.
☐ Redémarrer le téléphone après chaque modification.

Si incident confirmé : Informations à consigner pour le suivi
Pays concerné : ________
Date / heure : ________
Opérateur partenaire : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Activation roaming dans le système opérateur.

- Synchronisation IMS.

- Test réseau OK via roaming.

Exemples
« Roaming activé, data OK. »
« Ligne testée avec opérateur partenaire, appels fonctionnels. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_mobile_roaming",

"keywords": ["roaming","étranger","blocage","international","4g","itinérance"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Ajout ou suppression de lignes sur flotte

Symptômes fréquents
Demande d’intégration ou retrait de ligne dans un parc existant.
Erreur d’attribution / absence de remontée dans le portail.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier la flotte concernée.
☐ Vérifier la ligne cible (numéro / utilisateur).
☐ Confirmer le type de contrat (voix, data, M2M).
☐ Vérifier la disponibilité des ressources (forfaits / SIM).

Si modification effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Numéro de ligne : ________
Flotte : ________
Type d’action : Ajout / Suppression
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Mise à jour base flotte.

- Synchronisation ligne / contrat.

- Vérification facturation associée.

Exemples
« Ligne ajoutée à la flotte, active immédiatement. »
« Suppression confirmée, contrat mis à jour. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_mobile_flottes",

"keywords": ["ajout","suppression","flotte","ligne","forfait","contrat"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Mise à jour profils terminaux (MDM / eSIM / eMail / VPN)

Symptômes fréquents
Besoin de mise à jour de profil MDM, eSIM, ou email pro.
Problèmes de synchro ou connexion sécurisée.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le type de terminal et version OS.
☐ Vérifier inscription dans MDM SoftWhere.
☐ Forcer la synchronisation MDM / eSIM.
☐ Vérifier configuration eMail / VPN / certificat.
☐ Redémarrer le téléphone après mise à jour.

Si mise à jour effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Type de profil : ________
Date / heure : ________
Utilisateur : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Rechargement du profil MDM / eSIM.

- Validation synchronisation réussie.

- Tests eMail et data OK.

Exemples
« Profil MDM mis à jour, eMail fonctionnel. »
« eSIM rechargée, ligne active. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_mobile_mdm",

"keywords": ["mdm","esim","profil","vpn","email","mise à jour"],

"priority": "moyenne"

}

## PARAMÉTRAGE / MATÉRIEL

### 1. Provisionnement postes IP / softphones

Symptômes fréquents
Postes ne se configurent pas automatiquement après livraison ou réinitialisation.
Softphone non connecté au serveur VoIP.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier alimentation du poste ou lancement du softphone.
☐ Confirmer que le terminal est bien connecté au réseau interne.
☐ Vérifier adresse du serveur d’approvisionnement (URL / IP).
☐ Redémarrer le poste / application.
☐ Tester l’enregistrement SIP.

Si provisionnement effectué : Informations à consigner pour le suivi
Modèle poste : ________
Adresse MAC : ________
Serveur de provisionnement : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Reprovisionnement depuis extranet SoftWhere.

- Application du modèle de configuration standard.

- Validation appels internes / externes.

Exemples
« Poste reprovisionné, enregistrement SIP OK. »
« Softphone configuré, appels fonctionnels. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_materiel_provisionnement",

"keywords": ["provisionnement","poste","softphone","mac","configuration sip"],

"priority": "haute"

}

### 2. Mise à jour firmwares / routeurs

Symptômes fréquents
Demande de mise à jour logicielle des équipements réseau ou téléphoniques.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier le modèle exact de l’équipement.
☐ Vérifier version du firmware actuelle.
☐ Planifier créneau hors production.
☐ Sauvegarder configuration avant mise à jour.
☐ Appliquer mise à jour et redémarrer.

Si mise à jour effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Modèle : ________
Version avant / après : ________
Heure du redémarrage : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Upload firmware et validation checksum.

- Test connectivité post-maj.

- Documentation version dans extranet.

Exemples
« Firmware routeur mis à jour, stabilité réseau confirmée. »
« Poste téléphonique mis à jour, SIP OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_materiel_firmware",

"keywords": ["firmware","mise à jour","routeur","poste","version"],

"priority": "moyenne"

}

### 3. Configuration initiale équipements

Symptômes fréquents
Nouveaux équipements à paramétrer (switch, ONT, routeur, adaptateur).

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Identifier modèle et numéro de série.
☐ Vérifier câblage physique.
☐ Appliquer profil de configuration standard.
☐ Vérifier IP locale et accès à l’interface.
☐ Tester connectivité.

Si configuration effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Équipement : ________
Adresse IP : ________
Profil appliqué : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Configuration importée depuis template SoftWhere.

- Vérification ping / accès distant.

- Validation stabilité.

Exemples
« Routeur initialisé, ping OK. »
« Switch configuré, ports actifs. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_materiel_initialisation",

"keywords": ["configuration","initiale","équipement","switch","routeur"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Reparamétrage périphériques défectueux

Symptômes fréquents
Casques, adaptateurs, téléphones IP ou périphériques non reconnus ou configurés partiellement.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Déconnecter et reconnecter le périphérique.
☐ Tester sur un autre port ou poste.
☐ Vérifier pilote / firmware.
☐ Relancer provisioning ou synchronisation.
☐ Tester audio / fonctionnement.

Si reparamétrage effectué : Informations à consigner pour le suivi
Type périphérique : ________
Modèle : ________
Heure intervention : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Réinitialisation périphérique.

- Mise à jour pilote.

- Validation test OK.

Exemples
« Casque USB reparamétré, audio fonctionnel. »
« Téléphone reprovisionné, fonctionnement stable. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_materiel_reparametrage",

"keywords": ["périphérique","reparamétrage","casque","adaptateur","défectueux"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Synchronisation IPBX / matériel terrain

Symptômes fréquents
Nouveaux équipements installés non visibles ou non synchronisés dans IPBX / 3CX.

Vérifications et actions côté client (à cocher)
☐ Vérifier connexion réseau entre IPBX et matériel.
☐ Vérifier compatibilité firmware / version.
☐ Relancer synchronisation depuis IPBX.
☐ Vérifier enregistrement SIP.
☐ Tester appels internes / externes.

Si synchronisation effectuée : Informations à consigner pour le suivi
Équipement : ________
Date / heure : ________
Type IPBX : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolutions côté opérateur / interne

- Reconfiguration provisioning IPBX.

- Test appel bidirectionnel.

- Validation synchro réussie.

Exemples
« Synchronisation IPBX / poste réussie. »
« Softphone intégré au système, appels OK. »

Bloc IA

{

"intent": "parametrage_materiel_synchronisation",

"keywords": ["ipbx","synchronisation","matériel","3cx","provisioning"],

"priority": "haute"

}

# ADMINISTRATIF

## (Inclut : Accès Factures, Administratif, Réclamations, Résiliation ancien contrat)

### 1. Accès Factures / Portail Client

Symptômes fréquents
Le client n’arrive pas à se connecter à son portail facturation (mot de passe, identifiant, lien expiré).

Vérifications et actions côté gestionnaire (à cocher)
☐ Vérifier l’adresse mail utilisée pour l’accès.
☐ Confirmer que le compte est bien actif dans le CRM SoftWhere.
☐ Tester la procédure “Mot de passe oublié”.
☐ Si compte inactif → réactivation depuis extranet.
☐ Confirmer au client que l’accès est rétabli.

Informations à consigner
Adresse e-mail : ________
Date / heure intervention : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolution typique

- Réinitialisation du mot de passe ou réactivation du compte.

- Vérification du lien d’accès sécurisé envoyé.

- Confirmation client d’un accès fonctionnel.

Bloc IA

{

"intent": "administratif_acces_facture",

"keywords": ["portail","facture","accès","identifiant","mot de passe","connexion"],

"priority": "moyenne"

}

### 2. Gestion administrative (contrat, coordonnées, RIB, mandat SEPA)

Symptômes fréquents
Demande de mise à jour d’informations administratives ou bancaires.

Vérifications et actions côté gestionnaire (à cocher)
☐ Identifier le client et le contrat concerné.
☐ Vérifier la cohérence des nouvelles coordonnées.
☐ Vérifier la validité du RIB transmis.
☐ Mettre à jour les informations dans l’outil CRM.
☐ Envoyer un e-mail de confirmation au client.

Informations à consigner
Type de modification : ________
Date application : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolution typique

- Mise à jour RIB / adresse / contact validée.

- Archivage du justificatif dans le dossier client.

- Notification au service comptabilité.

Bloc IA

{

"intent": "administratif_contrat_rib",

"keywords": ["rib","mandat","sepa","adresse","coordonnées","contrat"],

"priority": "moyenne"

}

### 3. Réclamation client

Symptômes fréquents
Insatisfaction exprimée sur une prestation (panne, délai, facturation, erreur logistique).

Vérifications et actions côté gestionnaire (à cocher)
☐ Écouter le motif de la réclamation et reformuler.
☐ Vérifier si un ticket incident ou SAV est déjà ouvert.
☐ Identifier les impacts (durée, service, client final).
☐ Ouvrir fiche “Réclamation” dans l’extranet SoftWhere.
☐ Informer le client du suivi et du délai de traitement.

Informations à consigner
Référence dossier incident (si lié) : ________
Date / heure réclamation : ________
Impact estimé : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolution typique

- Validation cause et correction appliquée.

- Communication proactive au client.

- Clôture après retour de satisfaction.

Bloc IA

{

"intent": "administratif_reclamation",

"keywords": ["réclamation","plainte","insatisfaction","remboursement","compensation"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Résiliation ancien contrat

Symptômes fréquents
Demande de clôture d’un contrat historique (migration vers SoftWhere ou fin de service).

Vérifications et actions côté gestionnaire (à cocher)
☐ Identifier le contrat à résilier.
☐ Vérifier la date de fin souhaitée.
☐ Contrôler les pénalités éventuelles ou préavis.
☐ Confirmer la bonne portabilité des numéros ou services.
☐ Archiver la validation écrite du client.

Informations à consigner
Contrat n° : ________
Date fin souhaitée : ________
Confirmation client reçue : Oui / Non
Champ libre : ___________________________________________

Résolution typique

- Résiliation opérateur demandée.

- Confirmation au client avec échéancier final.

- Fermeture du contrat dans le CRM SoftWhere.

Bloc IA

{

"intent": "administratif_resiliation",

"keywords": ["résiliation","fin de contrat","migration","portabilité","préavis"],

"priority": "moyenne"

}

# 🟦 COMMANDES / MATÉRIEL

### 1. Suivi de commande

Symptômes fréquents
Le client demande l’état d’avancement d’une commande (routeur, poste IP, carte SIM).

Vérifications et actions côté gestionnaire (à cocher)
☐ Rechercher le numéro de commande dans l’ERP.
☐ Vérifier statut : en préparation / expédié / livré.
☐ Contrôler le transporteur et le numéro de suivi.
☐ Vérifier la date de réception prévue.
☐ Informer le client du statut et délai estimé.

Informations à consigner
Numéro de commande : ________
Transporteur / tracking : ________
Date prévue : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolution typique

- Communication du numéro de suivi colis.

- Confirmation livraison.

- Clôture de la commande après validation client.

Bloc IA

{

"intent": "commande_materiel_suivi",

"keywords": ["commande","suivi","livraison","expédition","colis"],

"priority": "moyenne"

}

### 2. Délai de livraison ou matériel manquant

Symptômes fréquents
Client a reçu partiellement la commande ou indique un retard.

Vérifications et actions côté gestionnaire (à cocher)
☐ Vérifier le bon de commande initial.
☐ Contrôler les articles livrés vs commandés.
☐ Vérifier si reliquat prévu chez fournisseur.
☐ Confirmer date de livraison complémentaire.
☐ Informer client du nouveau délai.

Informations à consigner
Article manquant : ________
Quantité reçue / attendue : ________
Nouvelle date prévue : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolution typique

- Relance fournisseur.

- Livraison du reliquat.

- Clôture commande complète.

Bloc IA

{

"intent": "commande_materiel_retard",

"keywords": ["retard","manquant","reliquat","livraison","complément"],

"priority": "moyenne"

}

### 3. Erreur de livraison / mauvais article

Symptômes fréquents
Client a reçu un matériel non conforme ou erroné.

Vérifications et actions côté gestionnaire (à cocher)
☐ Identifier le matériel reçu et la référence prévue.
☐ Demander photo ou numéro de série.
☐ Vérifier bon de préparation fournisseur.
☐ Planifier échange standard ou retour.
☐ Tenir client informé du nouvel envoi.

Informations à consigner
Matériel reçu : ________
Matériel attendu : ________
Date signalement : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolution typique

- Création bon de retour (RMA).

- Nouvel envoi correct effectué.

- Confirmation réception du bon matériel.

Bloc IA

{

"intent": "commande_materiel_erreur",

"keywords": ["erreur","livraison","mauvais article","retour","rma"],

"priority": "moyenne"

}

### 4. Commande complémentaire ou ajout d’équipement

Symptômes fréquents
Client souhaite ajouter du matériel à une installation existante.

Vérifications et actions côté gestionnaire (à cocher)
☐ Identifier le matériel demandé.
☐ Vérifier compatibilité avec l’installation actuelle.
☐ Établir devis complémentaire si nécessaire.
☐ Créer commande dans l’outil ERP.
☐ Confirmer délai de livraison au client.

Informations à consigner
Article ajouté : ________
Quantité : ________
Date prévue : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolution typique

- Création commande complémentaire.

- Validation devis client.

- Livraison confirmée.

Bloc IA

{

"intent": "commande_materiel_ajout",

"keywords": ["ajout","complément","commande supplémentaire","devis","matériel"],

"priority": "moyenne"

}

### 5. Retour / reprise de matériel

Symptômes fréquents
Client souhaite retourner du matériel non utilisé, défectueux ou en surplus.

Vérifications et actions côté gestionnaire (à cocher)
☐ Identifier le matériel concerné et la raison du retour.
☐ Vérifier la date d’achat et le type de contrat.
☐ Créer une demande de RMA.
☐ Fournir l’étiquette de retour au client.
☐ Suivre le retour jusqu’à réception.

Informations à consigner
Matériel : ________
Numéro de série : ________
Date RMA : ________
Champ libre : ___________________________________________

Résolution typique

- Matériel réceptionné et contrôlé.

- Avoir ou échange validé.

- Dossier logistique clôturé.

Bloc IA

{

"intent": "commande_materiel_retour",

"keywords": ["retour","rma","reprise","remboursement","échange"],

"priority": "moyenne"

}