# MÉMO VÉRIFICATION ONT & ROUTEUR

🔧 Mémo N1 – ONT Fibre

Étape 1 — Vérification rapide des voyants ONT :

- Power : Vert = alim OK, Éteint = pas d’alim

- PON / Fibre : Vert = synchro OK, Rouge = défaut, Éteint = pas de signal

- LOS : Éteint = normal, Rouge clignotant = rupture signal

- LAN : Clignote = trafic, Fixe = lien, Éteint = routeur éteint ou câble absent

Libellé à reporter :
“Contrôle ONT : Power __, PON __, LOS __, LAN __, avant/après redémarrage.”

🔧 Mémo N1 – Routeur

Étape 1 — Vérification rapide des voyants Routeur :

- Power : Vert = alim OK, Éteint = pas d’alim

- WAN / DSL : Vert = synchro OK, Rouge = pas de signal, Clignote = tentative

- Internet : Vert = accès OK, Rouge = pas d’accès, Clignote rapide = auth en cours

- LAN : Clignote = trafic, Fixe = lien, Éteint = câble absent ou PC éteint

Libellé à reporter :
“Contrôle routeur : Power __, WAN __, Internet __, LAN __, avant/après redémarrage.”

# Couleurs de référence /Couleur Signification

- Vert fixe Fonctionnement normal

- Bleu (selon modèle) Alim OK / veille / firmware (ne pas confondre avec vert)

- Rouge fixe Défaut ou rupture de lien optique

- Rouge clignotant Erreur critique, perte signal ou désalignement fibre E

- Éteint Aucun signal ou alimentation coupée ⚠️ Causes incidentes courantes à noter

# FICHES DE RÉSOLUTIONS N1 & N2 — SoftWhere (Version papier pour tests terrain)

Glossaire des cas de résolution :

- incident_internet_perte_wan

- incident_internet_bridge_nat

- incident_internet_nat

- incident_internet_debit_latence

- incident_internet_backup4g

- incident_fixe_trunk_non_enregistre

- incident_fixe_poste_isole

- incident_fixe_routage_sda

- incident_fixe_centrex_non_enregistre

- incident_mobile_coupures

- incident_mobile_appels

- incident_mobile_data

- incident_mobile_sim

- incident_mobile_esim

- incident_materiel_alimentation

- incident_materiel_port

- incident_materiel_routeur

- incident_materiel_ont

- incident_materiel_casque

- parametrage_fixe_trunk

- parametrage_fixe_sda

- parametrage_fixe_utilisateur

- parametrage_fixe_renvoi

- parametrage_fixe_nat

- parametrage_internet_routeur

- parametrage_internet_bridge_nat

- parametrage_internet_vpn_vlan

- parametrage_internet_nat

- parametrage_internet_ip_dns

- parametrage_mobile_activation

- parametrage_mobile_data

- parametrage_mobile_roaming

- parametrage_mobile_flottes

- parametrage_mobile_mdm

- parametrage_materiel_provisionnement

- parametrage_materiel_firmware

- parametrage_materiel_initialisation

- parametrage_materiel_reparametrage

- parametrage_materiel_synchronisation

- sav_fixe_poste_remplacement

- sav_fixe_reset_ipbx

- sav_fixe_sda_routage

- sav_fixe_reinstallation

- sav_fixe_validation

- sav_internet_routeur_sync

- sav_internet_coupures

- sav_internet_test_ligne

- sav_internet_reconfiguration

- sav_internet_restauration

- sav_mobile_changement_terminal

- sav_mobile_apn

- sav_mobile_batterie

- sav_mobile_reception

- sav_mobile_remplacement

- sav_materiel_defaut

- sav_materiel_rma

- sav_materiel_alimentation

- sav_materiel_reinstallation

- sav_materiel_validation

- administratif_acces_portail

- administratif_facturation

- administratif_reclamation

- administratif_resiliation

- administratif_contrat_rib

- commande_materiel_suivi

- commande_materiel_retard

- commande_materiel_erreur

- commande_materiel_ajout

- commande_materiel_retour

# INCIDENTS / INTERNET

# 1 Incident / Internet – Perte d’accès WAN (ADSL / Fibre KO)

Symptômes fréquents :
Plus d’accès Internet, voyants PON / DSL rouges ou clignotants, perte simultanée de services fixes (3CX, mails, navigation).

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier voyants ONT (Power, PON, LOS, LAN).
☐ Vérifier routeur (Power, Internet, LAN, Wi-Fi).
☐ Redémarrer ONT puis routeur.
☐ Noter couleurs avant/après et heure de coupure / reprise.
☐ Si LAN éteint : vérifier câble routeur – ONT.

Actions / Résolutions N2 :
– Test ligne opérateur, analyse PON / DSLAM.
– Réinitialisation PPP ou DHCP côté opérateur.
– Recréation profil routeur ou re-provisionnement CPE.

Exemples (anonymisés) :
• Coupure fibre corrigée côté NRO – signal PON rétabli.
• Redémarrage routeur client, synchro OK.

## 2 Incident / Internet – Bridge / pare-feu tiers bloquant

Symptômes fréquents :
Accès Internet partiel, navigation KO mais ping 8.8.8.8 OK. Présence pare-feu, routeur tiers, double NAT.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Confirmer présence pare-feu / appliance client.
☐ Test navigation directe via box opérateur.
☐ Désactiver temporairement firewall tiers si possible.

Actions / Résolutions N2 :
– Ajustement mode bridge / DMZ / IP publique.
– Coordination avec administrateur réseau client.

Exemples (anonymisés) :
• Pare-feu Fortigate bloquait sortie WAN – règle modifiée.

## 3 Incident / Internet – NAT / redirections ports

Symptômes fréquents :
Services internes (caméras, IPBX, NAS, VPN) inaccessibles depuis l’extérieur.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier IP publique / dynamique.
☐ Vérifier ouverture des ports NAT / DMZ.
☐ Vérifier que le service est UP en local (ping LAN OK).

Actions / Résolutions N2 :
– Création / modification de règles NAT côté opérateur.
– Vérification firewall cloud / IP publique active.

Exemples (anonymisés) :
• Redirection port 5060 rétablie, accès distant fonctionnel.

## 4 Incident / Internet – Débit insuffisant / latence élevée

Symptômes fréquents :
Connexion lente, ping supérieur à 100 ms, coupures audio.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Speedtest avec et sans Wi-Fi.
☐ Test de ping 8.8.8.8 / 1.1.1.1.
☐ Vérifier si usage local (caméras, transfert) sature le lien.

Actions / Résolutions N2 :
– Analyse NOC : CRC, erreurs DSL, perte fibre.
– Modification profil QoS / priorisation VoIP.

Exemples (anonymisés) :
• Profil DSL réajusté, marge SNR corrigée.

## 5 Incident / Internet – Backup 4G non actif / défaillant

Symptômes fréquents :
Coupure WAN sans bascule automatique sur lien 4G.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier SIM insérée, voyants 4G actifs.
☐ Redémarrer modem 4G / routeur.
☐ Vérifier APN / data SIM.

Actions / Résolutions N2 :
– Test SIM opérateur, activation APN.
– Recréation lien backup dans routeur (failover).

Exemples (anonymisés) :
• SIM inopérante remplacée, failover testé OK.

# INCIDENTS / FIXE

## 6 Incident / Fixe – Trunk SIP / IPBX non enregistré

Symptômes fréquents :
Tous les postes affichent “non enregistré”.
Aucun appel entrant ni sortant possible.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier si Internet fonctionne sur le site.
☐ Contrôler l’enregistrement du trunk SIP dans l’IPBX ou 3CX.
☐ Redémarrer l’IPBX / service VoIP.
☐ Vérifier configuration NAT et ports SIP (5060, 5090).

Actions / Résolutions N2 :
– Vérification routage SIP opérateur.
– Réactivation IP publique autorisée.
– Redémarrage du proxy SIP.

Exemples (anonymisés) :
• Routage SIP corrigé côté opérateur, trunk OK.
• Réactivation IP publique, appels entrants rétablis.

## 7 Incident / Fixe – Poste isolé / matériel local

Symptômes fréquents :
Un seul poste “non enregistré” ou sans tonalité.
Autres postes du site fonctionnent normalement.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Tester un autre port switch / PoE / câble RJ45.
☐ Redémarrer le poste.
☐ Reprovisionner le compte SIP dans l’IPBX.
☐ Vérifier alimentation PoE ou adaptateur secteur.

Actions / Résolutions N2 :
– Analyse du VLAN ou de l’adresse IP affectée.
– Réinitialisation du poste via IP ou TFTP.

Exemples (anonymisés) :
• Port switch défectueux remplacé, poste enregistré.
• Reprovisionnement SIP effectué, service OK.

## 8 Incident / Fixe – Routage / Portabilité / SDA erroné

Symptômes fréquents :
Appels entrants muets ou “numéro non attribué”.
Problème souvent limité à un seul SDA.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier translation SDA et plan de numérotation IPBX.
☐ Tester appel depuis un autre opérateur.
☐ Vérifier règles de renvoi ou translation interne.

Actions / Résolutions N2 :
– Correction de routage ou de portabilité opérateur.
– Mise à jour translation SDA.

Exemples (anonymisés) :
• Translation SDA corrigée, appels OK.
• Routage rétabli après correction opérateur.

## 9 Incident / Fixe – Centrex / plateforme hébergée non enregistrée

Symptômes fréquents :
Tous les postes Centrex injoignables.
Message “non enregistré” ou “serveur injoignable”.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier connexion Internet locale.
☐ Vérifier identifiants Centrex / SIP fournis.
☐ Test sur un autre réseau (4G ou site secondaire).

Actions / Résolutions N2 :
– Diagnostic plateforme opérateur Centrex.
– Réauthentification comptes / relance du proxy SIP.

Exemples (anonymisés) :
• Centrex réauthentifié côté opérateur.
• Service rétabli après correction du proxy SIP.

# INCIDENTS / MOBILE

## 10 Incident / Mobile – Coupures ou basculement réseau opérateur

Symptômes fréquents :
Appels intermittents, plusieurs lignes impactées.
Bascules fréquentes entre antennes / perte signal.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Tester plusieurs lignes sur le même site.
☐ Vérifier couverture réseau (intérieur / extérieur).
☐ Redémarrer un terminal.

Actions / Résolutions N2 :
– Signalement incident réseau opérateur.
– Coordination NOC pour cellule locale.

Exemples (anonymisés) :
• Coupure régionale signalée par opérateur, corrigée.

## 11 Incident / Mobile – Pas d’appels entrants/sortants

Symptômes fréquents :
Une seule ligne KO, appels entrants et sortants bloqués.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Redémarrer le terminal.
☐ Tester carte SIM sur un autre téléphone.
☐ Vérifier si les données mobiles fonctionnent.

Actions / Résolutions N2 :
– Réinitialisation ligne mobile opérateur.
– Remplacement SIM si défectueuse.

Exemples (anonymisés) :
• Ligne réinitialisée côté opérateur, appels rétablis.

## 12 Incident / Mobile – Données mobiles inaccessibles (4G/5G KO)

Symptômes fréquents :
Pas d’accès Internet mobile, aucune donnée 4G/5G.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier activation Data et APN.
☐ Tester sur un autre terminal.
☐ Redémarrer le téléphone.

Actions / Résolutions N2 :
– Activation APN opérateur.
– Réinitialisation profil data.

Exemples (anonymisés) :
• APN corrigé, navigation 4G rétablie.

## 13 Incident / Mobile – SIM non reconnue / bloquée

Symptômes fréquents :
SIM non détectée ou demande code PUK.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Tester la SIM dans un autre téléphone.
☐ Vérifier état SIM dans l’espace client.
☐ Vérifier absence de blocage IMEI.

Actions / Résolutions N2 :
– Remplacement carte SIM.
– Réactivation ligne opérateur.

Exemples (anonymisés) :
• SIM remplacée, terminal opérationnel.

## 14 Incident / Mobile – Dysfonctionnement eSIM / activation

Symptômes fréquents :
Aucun service sur eSIM, QR code non reconnu.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier modèle compatible eSIM.
☐ Scanner le QR code depuis Wi-Fi stable.
☐ Vérifier profil eSIM actif.

Actions / Résolutions N2 :
– Réémission du QR code eSIM.
– Activation côté opérateur.

Exemples (anonymisés) :
• eSIM réémise, activation réussie.

# INCIDENTS / MATÉRIEL

## 15 Incident / Matériel – Terminal non alimenté / panne électrique

Symptômes fréquents :
Aucun voyant sur le terminal (routeur, switch, téléphone).
Pas d’alimentation, appareil inerte.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier câble d’alimentation et prise secteur.
☐ Tester sur une autre prise / multiprise.
☐ Vérifier interrupteur ou bouton Power.
☐ Si PoE : tester port alternatif ou injecteur.

Actions / Résolutions N2 :
– Remplacement alimentation / bloc secteur.
– Vérification électrique sur site.
– RMA ouvert si matériel sous garantie.

Exemples (anonymisés) :
• Alimentation remplacée, terminal redémarré.
• Routeur rétabli après changement injecteur PoE.

## 16 Incident / Matériel – Défaut de port / câble / switch / PoE

Symptômes fréquents :
Un équipement ne communique plus sur le réseau.
Voyant Link éteint sur le port concerné.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Tester un autre câble RJ45.
☐ Tester un autre port switch.
☐ Vérifier que le port est bien activé dans le switch.
☐ Si PoE : vérifier alimentation et négociation.

Actions / Résolutions N2 :
– Remplacement câble ou port switch.
– Reconfiguration du port VLAN / PoE.

Exemples (anonymisés) :
• Port PoE remplacé, équipement opérationnel.
• Câble RJ45 défectueux remplacé.

## 17 Incident / Matériel – Défaillance boîtier modem / routeur

Symptômes fréquents :
Voyants incohérents ou clignotants, redémarrages intempestifs.
Connexion Internet instable malgré ligne OK.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier alimentation et température du boîtier.
☐ Redémarrer routeur / box.
☐ Vérifier version firmware.
☐ Contrôler voyants (Power, Internet, LAN, Wi-Fi).

Actions / Résolutions N2 :
– Test de remplacement par équipement de prêt.
– Mise à jour firmware / reset configuration.
– Échange standard si confirmé défaillant.

Exemples (anonymisés) :
• Routeur reboot en boucle, remplacé sous garantie.

## 18 Incident / Matériel – Défaut ONT ou alimentation fibre

Symptômes fréquents :
Voyant PON rouge ou LOS allumé, pas de synchronisation fibre.
ONT allumé mais sans lien LAN.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier fibre correctement insérée.
☐ Vérifier état voyants :
– Power : vert fixe 
– PON / Fibre : vert fixe 
– LOS : éteint 
– LAN : vert fixe/clignotant 
☐ Redémarrer ONT puis routeur.
☐ Noter heure coupure / reprise si coupures récurrentes.

Actions / Résolutions N2 :
– Test signal optique côté opérateur.
– Intervention technicien fibre (SRO/NRO).

Exemples (anonymisés) :
• Fibre rompue, intervention technicien.
• ONT remplacé, synchronisation rétablie.

## 19 Incident / Matériel – Défaut casques ou périphériques téléphoniques

Symptômes fréquents :
Casque non détecté, absence de micro / audio.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Tester casque sur un autre poste.
☐ Vérifier branchement USB / jack.
☐ Vérifier paramètres audio dans 3CX / Windows.
☐ Tester avec autre périphérique audio.

Actions / Résolutions N2 :
– Remplacement casque ou adaptateur.
– Mise à jour firmware périphérique.

Exemples (anonymisés) :
• Casque HS remplacé, communication rétablie.

# PARAMÉTRAGE / FIXE

## 20 Paramétrage / Fixe – Création ou modification de trunk SIP

Symptômes fréquents :
Demande d’ajout, de modification ou de suppression de trunk SIP sur IPBX / 3CX.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier le contexte : création, modification ou suppression.
☐ Confirmer les informations SIP (serveur, login, mot de passe).
☐ Vérifier adresse IP publique autorisée.
☐ Vérifier ports utilisés (5060 / 5090).

Actions / Résolutions N2 :
– Création ou mise à jour du trunk dans la plateforme opérateur.
– Tests d’enregistrement et d’appels entrants/sortants.
– Synchronisation avec IPBX client.

Exemples (anonymisés) :
• Nouveau trunk configuré, appels entrants OK.
• Trunk modifié avec nouvelle IP publique, registration stable.

## 21 Paramétrage / Fixe – Plan de numérotation / SDA

Symptômes fréquents :
Demande d’ajustement ou de création d’un plan SDA ou d’une translation interne.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Confirmer les SDA concernés.
☐ Vérifier les règles de translation existantes.
☐ Identifier le poste / groupe de destination.
☐ Tester appel entrant avant modification.

Actions / Résolutions N2 :
– Modification translation SDA dans IPBX / opérateur.
– Mise à jour des règles de routage interne.
– Validation appel test après correction.

Exemples (anonymisés) :
• SDA transféré sur nouveau poste après déménagement.
• Translation SDA corrigée, appels entrants OK.

## 22 Paramétrage / Fixe – Ajout / suppression d’utilisateur

Symptômes fréquents :
Demande d’ajout ou de suppression d’un poste, d’un utilisateur ou d’une extension.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Confirmer nom, prénom, poste et extension souhaités.
☐ Vérifier licence disponible sur IPBX / 3CX.
☐ Vérifier modèle de poste et profil associé.

Actions / Résolutions N2 :
– Création / suppression compte SIP dans IPBX.
– Synchronisation provisioning poste / softphone.
– Validation appel entrant / sortant après ajout.

Exemples (anonymisés) :
• Nouvel utilisateur ajouté, poste enregistré.
• Extension supprimée, libération de licence OK.

## 23 Paramétrage / Fixe – Renvois et groupes d’appels

Symptômes fréquents :
Demande de mise en place ou de modification d’un renvoi, d’un horaire ou d’un groupe.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier le type de renvoi (inconditionnel, occupation, absence).
☐ Vérifier numéros et postes cibles.
☐ Vérifier si règles horaires existent.

Actions / Résolutions N2 :
– Modification règles d’appel dans IPBX / 3CX.
– Test de réception sur les membres du groupe.
– Validation horaire automatique.

Exemples (anonymisés) :
• Groupe commercial modifié avec ajout de deux postes.
• Renvoi horaire corrigé, appels dirigés vers messagerie.

## 24 Paramétrage / Fixe – Changement IP / ports SIP / NAT

Symptômes fréquents :
Problèmes d’enregistrement après changement d’adresse IP ou de routeur.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Confirmer nouvelle IP publique.
☐ Vérifier configuration NAT / redirections ports SIP.
☐ Tester enregistrement trunk après mise à jour.

Actions / Résolutions N2 :
– Autorisation nouvelle IP sur proxy SIP opérateur.
– Reconfiguration NAT dans IPBX / firewall client.

Exemples (anonymisés) :
• Nouvelle IP autorisée, trunk réenregistré.
• Port SIP ouvert côté client, appels rétablis.

# PARAMÉTRAGE / INTERNET

## 25 Paramétrage / Internet – Configuration routeur / modem

Symptômes fréquents :
Demande d’installation ou reconfiguration d’un routeur SoftWhere.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier type d’accès (PPPoE, DHCP, IP fixe).
☐ Confirmer identifiants d’accès.
☐ Vérifier câble WAN connecté à l’ONT.

Actions / Résolutions N2 :
– Configuration profil PPPoE / DHCP.
– Test de synchronisation et d’accès Internet.

Exemples (anonymisés) :
• Routeur configuré, synchronisation OK.

## 26 Paramétrage / Internet – Mise en bridge / NAT personnalisé

Symptômes fréquents :
Demande de passage en mode bridge ou de configuration NAT sur box ou routeur.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Confirmer mode souhaité (bridge, DMZ, double NAT).
☐ Vérifier si un routeur tiers est présent.

Actions / Résolutions N2 :
– Activation mode bridge / DMZ.
– Test accès depuis firewall client.

Exemples (anonymisés) :
• Box mise en bridge, routeur client accessible directement.

## 27 Paramétrage / Internet – Paramétrage VPN / VLAN client

Symptômes fréquents :
Demande de création tunnel VPN ou VLAN intersites.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Confirmer type de VPN (site à site, SSL, IPsec).
☐ Collecter IP publiques / clés partagées.
☐ Vérifier compatibilité routeurs.

Actions / Résolutions N2 :
– Création tunnel VPN côté opérateur / SoftWhere.
– Test ping intersites.

Exemples (anonymisés) :
• Tunnel IPsec configuré, site distant accessible.

## 28 Paramétrage / Internet – NAT / ouverture de ports

Symptômes fréquents :
Demande d’accès distant à un service interne.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier ports et IP du service à exposer.
☐ Vérifier IP publique et sécurité.

Actions / Résolutions N2 :
– Création règles NAT dans routeur.
– Vérification accès distant OK.

Exemples (anonymisés) :
• Port 443 ouvert, caméra accessible.

## 29 Paramétrage / Internet – Modification IP publique / DNS

Symptômes fréquents :
Demande de changement IP fixe ou DNS.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Confirmer besoin (IP statique ou dynamique).
☐ Vérifier si services internes dépendent de l’IP actuelle.

Actions / Résolutions N2 :
– Mise à jour IP publique.
– Configuration DNS sur routeur.

Exemples (anonymisés) :
• IP publique changée, tests externes OK.

# PARAMÉTRAGE / MOBILE

## 30 Paramétrage / Mobile – Activation SIM / ligne / APN

Symptômes fréquents :
Nouvelle carte SIM ou ligne ne fonctionnant pas immédiatement après réception.
Absence d’accès réseau ou de data.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier si la SIM est bien insérée.
☐ Tester sur un autre terminal pour exclure défaut matériel.
☐ Vérifier si l’activation a été confirmée par mail/SMS.
☐ Vérifier l’APN configuré sur le téléphone.

Actions / Résolutions N2 :
– Activation de la ligne dans la plateforme opérateur.
– Vérification APN opérateur (ex : mmsbouygtel.com, orange.fr).
– Réinitialisation réseau si besoin.

Exemples (anonymisés) :
• SIM activée côté opérateur, ligne fonctionnelle.
• APN mis à jour, navigation rétablie.

## 31 Paramétrage / Mobile – Paramétrage data 4G / 5G / hotspot

Symptômes fréquents :
Données mobiles inaccessibles, partage de connexion impossible.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier que la data est activée dans les réglages.
☐ Vérifier le mode réseau (auto, 4G, 5G).
☐ Vérifier les points d’accès (APN, MMS, Internet).
☐ Tester avec une autre carte SIM sur le même terminal.

Actions / Résolutions N2 :
– Vérification du profil data côté opérateur.
– Envoi d’un SMS de configuration automatique.

Exemples (anonymisés) :
• Data réactivée après reset profil opérateur.
• APN Hotspot ajouté, partage fonctionnel.

## 32 Paramétrage / Mobile – Roaming et blocages internationaux

Symptômes fréquents :
Client à l’étranger sans réseau mobile ni data.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier si l’option “Données à l’étranger” est activée.
☐ Vérifier zone de couverture partenaire opérateur.
☐ Tester un redémarrage et sélection manuelle du réseau.

Actions / Résolutions N2 :
– Activation du roaming côté opérateur.
– Remontée vers opérateur si blocage PLMN.

Exemples (anonymisés) :
• Roaming activé, ligne opérationnelle depuis l’Espagne.

## 33 Paramétrage / Mobile – Gestion de flotte (ajout / suppression lignes)

Symptômes fréquents :
Demande d’ajout ou suppression de ligne au sein d’une flotte entreprise.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier le type de ligne (voix, data, M2M).
☐ Vérifier la disponibilité des forfaits dans la flotte.
☐ Confirmer numéro et utilisateur concerné.

Actions / Résolutions N2 :
– Activation / suspension ligne opérateur.
– Mise à jour tableau de flotte SoftWhere.

Exemples (anonymisés) :
• Nouvelle ligne ajoutée à la flotte, APN configuré.

## 34 Paramétrage / Mobile – Mise à jour profils terminaux (MDM / eSIM / VPN / Mail)

Symptômes fréquents :
Demande de mise à jour des profils de sécurité ou de connexion sur mobiles gérés (MDM, VPN, eSIM, compte mail).

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier si le terminal est bien enregistré dans la console MDM.
☐ Vérifier connectivité Wi-Fi / 4G avant déploiement.
☐ Confirmer que le profil à mettre à jour est identifié (mail, VPN, MDM).

Actions / Résolutions N2 :
– Déploiement profil via solution MDM.
– Test mail / VPN après mise à jour.
– Réinstallation profil eSIM si nécessaire.

Exemples (anonymisés) :
• Profil MDM redéployé, synchronisation automatique OK.

# PARAMÉTRAGE / MATÉRIEL

## 35 Paramétrage / Matériel – Provisionnement postes IP / softphones

Symptômes fréquents :
Nouveau poste ou softphone à installer sur IPBX / 3CX.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier modèle du poste et version firmware.
☐ Vérifier connexion réseau / VLAN VoIP.
☐ Vérifier que le serveur de provisioning est joignable.

Actions / Résolutions N2 :
– Ajout du poste dans IPBX / 3CX.
– Téléchargement auto de la configuration.
– Test appel entrant / sortant.

Exemples (anonymisés) :
• Poste provisionné, appels entrants OK.

## 36 Paramétrage / Matériel – Mise à jour firmwares / routeurs

Symptômes fréquents :
Version logicielle obsolète, bugs connus ou compatibilité défaillante.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier modèle exact et version du firmware.
☐ Confirmer date de dernière mise à jour.
☐ S’assurer que le matériel reste alimenté durant la MAJ.

Actions / Résolutions N2 :
– Téléversement firmware via interface Web ou SSH.
– Redémarrage du matériel et validation de la version.

Exemples (anonymisés) :
• Routeur mis à jour vers firmware 3.2.5, stabilité améliorée.

## 37 Paramétrage / Matériel – Configuration initiale équipements

Symptômes fréquents :
Installation initiale d’un routeur, switch, ou ONT.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier câblage LAN / WAN / alimentation.
☐ Vérifier schéma réseau fourni au client.
☐ Vérifier accès interface Web.

Actions / Résolutions N2 :
– Configuration IP / VLAN / NAT selon profil.
– Test accès Internet et téléphonie.

Exemples (anonymisés) :
• Switch installé et configuré, VLAN VoIP opérationnel.

## 38 Paramétrage / Matériel – Reparamétrage périphériques défectueux

Symptômes fréquents :
Équipement ayant perdu sa configuration (reset ou bug).

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier modèle et numéro de série.
☐ Vérifier si la configuration de secours est disponible.
☐ Vérifier que le lien réseau est stable.

Actions / Résolutions N2 :
– Restauration configuration sauvegardée.
– Reconfiguration complète si backup absent.

Exemples (anonymisés) :
• Routeur réinitialisé, configuration restaurée.

## 39 Paramétrage / Matériel – Synchronisation IPBX / matériel terrain

Symptômes fréquents :
Postes ou équipements non synchronisés après modification réseau.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier IP serveur IPBX dans les périphériques.
☐ Tester ping entre IPBX et équipements.
☐ Vérifier pare-feu / NAT local.

Actions / Résolutions N2 :
– Forcer synchronisation / reprovisionning.
– Correction DNS / NAT interne.

Exemples (anonymisés) :
• Reprovisionnement complet, enregistrement SIP rétabli.

# SAV / FIXE

## 40 SAV / Fixe – Poste non fonctionnel après remplacement

Symptômes fréquents :
Poste remplacé suite à panne, mais non enregistré ou sans tonalité.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier connexion réseau / PoE / câble RJ45.
☐ Vérifier que le poste est bien provisionné dans l’IPBX / 3CX.
☐ Redémarrer le poste après vérification du lien.

Actions / Résolutions N2 :
– Reprovisionnement complet du poste.
– Vérification licence / extension associée.

Exemples (anonymisés) :
• Poste remplacé, re-provisionnement effectué, appels entrants OK.

## 41 SAV / Fixe – Reset / redémarrage IPBX

Symptômes fréquents :
Pannes récurrentes ou comportement instable sur le serveur téléphonique.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier si tous les postes sont impactés.
☐ Sauvegarder configuration avant toute action.
☐ Planifier redémarrage en dehors des heures de production.

Actions / Résolutions N2 :
– Redémarrage contrôlé de l’IPBX / 3CX.
– Vérification des services SIP et du journal système.

Exemples (anonymisés) :
• IPBX redémarré, services VoIP rétablis.

## 42 SAV / Fixe – Défaut récurrent SDA / Routage

Symptômes fréquents :
Appels entrants aléatoires ou perte partielle sur SDA précis.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier traduction SDA sur IPBX.
☐ Noter les heures précises d’échec / réussite.
☐ Tester depuis un autre opérateur.

Actions / Résolutions N2 :
– Analyse journaux d’appels.
– Correction routage opérateur si nécessaire.

Exemples (anonymisés) :
• Routage corrigé, appels stables depuis plusieurs jours.

## 43 SAV / Fixe – Réinstallation configuration poste / ligne

Symptômes fréquents :
Poste reconfiguré ou réinitialisé par erreur, configuration manquante.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier le modèle exact du poste.
☐ Vérifier adresse IP, VLAN et DHCP.
☐ Vérifier connectivité avec le serveur de provisioning.

Actions / Résolutions N2 :
– Reprovisionnement automatique ou manuel.
– Application template SoftWhere par défaut.

Exemples (anonymisés) :
• Poste réinstallé, configuration récupérée.

## 44 SAV / Fixe – Validation post-maintenance

Symptômes fréquents :
Contrôle du bon fonctionnement après une intervention technique.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Tester appels entrants et sortants.
☐ Vérifier messages vocaux et renvois.
☐ Vérifier synchro avec l’IPBX et les softphones.

Actions / Résolutions N2 :
– Validation finale de l’intervention.
– Rédaction rapport de clôture.

Exemples (anonymisés) :
• Tests complets effectués, service validé et clôturé.

# SAV / INTERNET

## 45 SAV / Internet – Routeur non synchronisé après échange

Symptômes fréquents :
Routeur remplacé suite panne, non synchronisé sur le WAN.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier voyants WAN / Internet.
☐ Vérifier câblage ONT / DSL / RJ45.
☐ Redémarrer ONT puis routeur.

Actions / Résolutions N2 :
– Provisionnement nouveau routeur.
– Vérification signal PON / DSL côté opérateur.

Exemples (anonymisés) :
• Routeur neuf provisionné, synchronisation WAN OK.

## 46 SAV / Internet – Coupures intermittentes

Symptômes fréquents :
Coupures Internet aléatoires plusieurs fois par jour.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Noter heures exactes des coupures.
☐ Vérifier stabilité des voyants ONT / DSL.
☐ Vérifier alimentation et câblage.

Actions / Résolutions N2 :
– Surveillance ligne opérateur (erreurs CRC / perte signal).
– Intervention terrain si nécessaire.

Exemples (anonymisés) :
• Coupures localisées corrigées par changement port DSLAM.

## 47 SAV / Internet – Test ligne opérateur non concluant

Symptômes fréquents :
Signal instable ou absence de synchronisation malgré tests.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Refaire un test local (ONT + routeur).
☐ Vérifier alimentation et voyants avant signalement.

Actions / Résolutions N2 :
– Escalade vers opérateur pour expertise ligne.
– Analyse du NRO / SRO.

Exemples (anonymisés) :
• Ligne contrôlée, atténuation fibre corrigée.

## 48 SAV / Internet – Reconfiguration box / modem

Symptômes fréquents :
Connexion Internet instable après modification de configuration.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Noter configuration actuelle.
☐ Vérifier identifiants PPPoE / DHCP.
☐ Reconfigurer en profil standard SoftWhere.

Actions / Résolutions N2 :
– Reprovisionnement complet du modem.
– Test débit / latence post-config.

Exemples (anonymisés) :
• Reconfiguration terminée, navigation rétablie.

## 49 SAV / Internet – Restauration paramètres initiaux

Symptômes fréquents :
Client ayant modifié ses paramètres, perte de connectivité.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Rétablir paramètres par défaut.
☐ Vérifier redémarrage automatique.

Actions / Résolutions N2 :
– Réimport configuration d’origine.
– Synchronisation avec NOC.

Exemples (anonymisés) :
• Paramètres d’usine restaurés, routeur opérationnel.

# SAV / MOBILE

## 50 SAV / Mobile – Changement terminal / carte SIM

Symptômes fréquents :
Client ayant remplacé son téléphone ou SIM, perte réseau.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier que la SIM est bien activée.
☐ Vérifier compatibilité du nouveau terminal.
☐ Redémarrer le téléphone.

Actions / Résolutions N2 :
– Réactivation ligne / SIM.
– Réinitialisation APN opérateur.

Exemples (anonymisés) :
• Ligne réactivée, service voix et data OK.

## 51 SAV / Mobile – Problèmes post-intervention (APN / MMS)

Symptômes fréquents :
Suite à une mise à jour, MMS ou Data inactifs.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier paramètres APN / MMS.
☐ Tester en Wi-Fi et en 4G.
☐ Redémarrer le terminal.

Actions / Résolutions N2 :
– Envoi automatique des APN.
– Vérification côté opérateur.

Exemples (anonymisés) :
• Profil APN réinstallé, MMS fonctionnels.

## 52 SAV / Mobile – Panne batterie / alimentation

Symptômes fréquents :
Terminal ne charge pas ou s’éteint subitement.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Tester un autre câble ou adaptateur.
☐ Vérifier état connecteur USB.
☐ Vérifier si LED de charge s’allume.

Actions / Résolutions N2 :
– Remplacement batterie / chargeur.
– Contrôle SAV constructeur.

Exemples (anonymisés) :
• Batterie remplacée, autonomie rétablie.

## 53 SAV / Mobile – Défaut réception réseau sur site

Symptômes fréquents :
Appels ou data impossibles à certains endroits du bâtiment.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Tester plusieurs lignes.
☐ Vérifier indoor / outdoor.
☐ Vérifier couverture cartographique opérateur.

Actions / Résolutions N2 :
– Signalement au support opérateur.
– Proposition équipement de renforcement (femtocell).

Exemples (anonymisés) :
• Zone blanche identifiée, support opérateur notifié.

## 54 SAV / Mobile – Remplacement terminal sous garantie

Symptômes fréquents :
Terminal en panne, sous garantie constructeur.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier date d’achat / garantie.
☐ Confirmer absence de casse physique.
☐ Sauvegarder données avant envoi.

Actions / Résolutions N2 :
– Lancement procédure RMA constructeur.
– Envoi terminal de remplacement.

Exemples (anonymisés) :
• Terminal échangé, service rétabli.

# SAV / MATÉRIEL

## 55 SAV / Matériel – Défaut matériel constaté (switch / ONT / routeur)

Symptômes fréquents :
Appareil testé non fonctionnel, voyants incohérents.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Tester alimentation et câble.
☐ Tester sur un autre port ou emplacement.
☐ Vérifier modèle et série pour RMA.

Actions / Résolutions N2 :
– Validation défaut matériel.
– Envoi matériel de remplacement.

Exemples (anonymisés) :
• Switch défectueux échangé, fonctionnement rétabli.

## 56 SAV / Matériel – Retour matériel / RMA

Symptômes fréquents :
Demande de retour SAV pour échange standard.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier numéro de série.
☐ Confirmer panne constatée.
☐ Vérifier si matériel sous garantie.

Actions / Résolutions N2 :
– Création dossier RMA fournisseur.
– Suivi logistique avec client.

Exemples (anonymisés) :
• RMA validé, remplacement sous 48h.

## 57 SAV / Matériel – Alimentation / ventilation défectueuse

Symptômes fréquents :
Bruit anormal, échauffement ou arrêt aléatoire d’un équipement.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier température et flux d’air.
☐ Nettoyer les grilles d’aération.
☐ Tester alimentation séparée.

Actions / Résolutions N2 :
– Remplacement ventilateur ou bloc d’alim.
– Suivi RMA si équipement garantie.

Exemples (anonymisés) :
• Routeur surchauffait, remplacement alimentation.

## 58 SAV / Matériel – Réinstallation post-échange

Symptômes fréquents :
Matériel remplacé, configuration à restaurer.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier compatibilité modèle / firmware.
☐ Importer sauvegarde si disponible.
☐ Vérifier accès réseau et Internet.

Actions / Résolutions N2 :
– Restauration sauvegarde complète.
– Validation service post-échange.

Exemples (anonymisés) :
• Sauvegarde restaurée, service 100 % opérationnel.

## 59 SAV / Matériel – Validation post-intervention

Symptômes fréquents :
Vérification complète après maintenance ou changement matériel.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier voyants alimentation et lien réseau.
☐ Test accès Internet, VoIP, et LAN.

Actions / Résolutions N2 :
– Contrôle final et validation du bon fonctionnement.
– Clôture du ticket SAV.

Exemples (anonymisés) :
• Routeur testé, débit conforme, dossier clôturé.

# ADMINISTRATIF

## 60 Administratif – Accès portail de facturation

Symptômes fréquents :
Le client ne parvient pas à accéder à son espace facturation (identifiant ou mot de passe erroné, lien inactif).

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier adresse mail utilisée pour l’accès.
☐ Tester procédure “Mot de passe oublié”.
☐ Confirmer que le compte client est actif dans le CRM SoftWhere.

Actions / Résolutions N2 :
– Réinitialiser les accès depuis l’outil de facturation.
– Vérifier le rattachement du compte au bon client.

Exemples (anonymisés) :
• Accès rétabli après réinitialisation mot de passe.

## 61 Administratif – Problème de facturation

Symptômes fréquents :
Le client signale un montant facturé erroné ou une facture inattendue.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier la facture concernée (mois, numéro).
☐ Vérifier la présence de prestations ponctuelles ou dépassements.
☐ Vérifier la date d’effet d’une modification récente.

Actions / Résolutions N2 :
– Vérification côté facturation interne.
– Émission d’un avoir si erreur confirmée.

Exemples (anonymisés) :
• Avoir émis pour surfacturation de ligne résiliée.

## 62 Administratif – Réclamation (incident / retard / qualité)

Symptômes fréquents :
Le client exprime une insatisfaction liée à une panne, un retard ou une mauvaise expérience de service.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Noter la nature précise de la réclamation.
☐ Identifier le service ou l’incident concerné.
☐ Rappeler au client les étapes de traitement standard.

Actions / Résolutions N2 :
– Transmission au responsable qualité.
– Suivi de résolution et retour client documenté.

Exemples (anonymisés) :
• Réclamation traitée, geste commercial accordé.

## 63 Administratif – Résiliation / migration contrat

Symptômes fréquents :
Demande de résiliation d’un ancien contrat suite à migration ou changement d’offre.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier la ligne ou le service concerné.
☐ Vérifier la date de fin d’engagement.
☐ Confirmer la prise en charge de la migration par SoftWhere / Connextoo.

Actions / Résolutions N2 :
– Préparation du courrier de résiliation.
– Coordination avec opérateur sortant.

Exemples (anonymisés) :
• Ancien contrat résilié, migration terminée.

## 64 Administratif – Mise à jour administrative (coordonnées / RIB / contrat)

Symptômes fréquents :
Le client souhaite modifier ses coordonnées, son RIB ou signer un avenant contractuel.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier les champs à modifier.
☐ Vérifier la cohérence avec le dossier client.
☐ Demander un justificatif si nécessaire (RIB, Kbis).

Actions / Résolutions N2 :
– Mise à jour dans CRM et outil de facturation.
– Confirmation client par mail de validation.

Exemples (anonymisés) :
• Nouveau RIB enregistré et validé dans le portail.

# COMMANDES / MATÉRIEL

## 65 Commandes / Matériel – Suivi de commande

Symptômes fréquents :
Le client n’a pas reçu son matériel ou souhaite connaître la date de livraison.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier la commande et la date d’expédition.
☐ Vérifier le numéro de suivi (colis / transporteur).
☐ Confirmer l’adresse de livraison.

Actions / Résolutions N2 :
– Vérification auprès du fournisseur ou transporteur.
– Relance logistique si retard confirmé.

Exemples (anonymisés) :
• Colis en transit, livraison confirmée le lendemain.

## 66 Commandes / Matériel – Délai / matériel manquant ou reliquat

Symptômes fréquents :
Commande partielle, article manquant ou rupture fournisseur.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier les articles concernés.
☐ Vérifier si un reliquat est annoncé.
☐ Informer le client du délai restant.

Actions / Résolutions N2 :
– Suivi stock fournisseur.
– Proposition d’alternative équivalente.

Exemples (anonymisés) :
• Reliquat livré sous 5 jours, client informé.

## 67 Commandes / Matériel – Erreur de livraison / article non conforme

Symptômes fréquents :
Le client reçoit un matériel différent de celui commandé.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier la commande et le produit reçu.
☐ Demander photo / référence du matériel.
☐ Vérifier conformité du bon de livraison.

Actions / Résolutions N2 :
– Organisation retour et nouvel envoi.
– Mise à jour fiche stock / commande.

Exemples (anonymisés) :
• Mauvais modèle renvoyé, remplacement livré sous 48h.

## 68 Commandes / Matériel – Commande complémentaire

Symptômes fréquents :
Client souhaite ajouter du matériel à une commande existante.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Vérifier disponibilité du matériel.
☐ Confirmer le tarif en vigueur.
☐ Vérifier l’adresse et le contact de livraison.

Actions / Résolutions N2 :
– Création d’un bon de commande complémentaire.
– Suivi logistique normal.

Exemples (anonymisés) :
• Poste IP ajouté à la commande en cours.

## 69 Commandes / Matériel – Retour / reprise matériel

Symptômes fréquents :
Demande de reprise de matériel suite à changement ou erreur.

Vérifications / Actions N1 :
☐ Identifier matériel et numéro de série.
☐ Vérifier état du matériel avant reprise.
☐ Confirmer adresse de retour.

Actions / Résolutions N2 :
– Création dossier retour / RMA.
– Suivi réception et remboursement.

Exemples (anonymisés) :
• Retour reçu, remboursement validé.