SCRIPT DE QUALIFICATION POUR ACCES AUX FICHES RESOLUTIONS

## INCIDENTS / INTERNET

Objectif : déterminer si la coupure vient du lien, du routeur ou d’un équipement client.

Étape 1 — Identifier le périmètre de la panne

“Est-ce que tout le site n’a plus Internet ou seulement un poste / service ?”

- Tout le site → poursuivre

- Un seul poste → Cas : Défaut matériel ou LAN client

Étape 2 — Vérifier les voyants du routeur / ONT

“Les voyants sont-ils allumés, fixes ou clignotants ? Quelle couleur voyez-vous ?”

- PON / DSL rouge ou clignotant → Cas 1 : Perte d’accès WAN (ADSL / Fibre KO)

- Tous voyants verts mais pas de navigation → poursuivre

Étape 3 — Identifier la topologie réseau

“Avez-vous un pare-feu ou autre équipement derrière le routeur ?”

- Oui → Cas 2 : Bridge / Pare-feu tiers bloquant le trafic

- Non → poursuivre

Étape 4 — Tests de connectivité rapides

“Pouvez-vous faire un ping vers google.fr ou 8.8.8.8 ?”

- Ping KO → Cas 1 : Perte WAN

- Ping OK mais services inaccessibles → Cas 3 : NAT / redirections bloquées

- Navigation lente → Cas 4 : Débit insuffisant / latence

- Backup 4G installé ? → Cas 5 : Backup 4G inactif

## INCIDENTS / MOBILE

Objectif : identifier si le problème est lié à la SIM, au terminal ou au réseau.

Étape 1 — Étendue du problème

“Le souci concerne-t-il une seule ligne ou plusieurs ?”

- Une seule → poursuivre

- Plusieurs → Cas 5 : Coupures / basculement réseau opérateur

Étape 2 — Nature du dysfonctionnement

“Est-ce les appels, les SMS ou l’accès Internet ?”

- Appels KO → Cas 1 : Pas d’appels entrants / sortants

- Données KO → Cas 2 : Données mobiles inaccessibles

- Aucun service → poursuivre

Étape 3 — Vérification SIM / terminal

“Le téléphone affiche-t-il ‘aucune SIM’ ou ‘non enregistré sur le réseau’ ?”

- Oui → Cas 3 : SIM non reconnue / bloquée

- Non → poursuivre

Étape 4 — Type de SIM

“Utilisez-vous une SIM physique ou une eSIM ?”

- eSIM → Cas 4 : eSIM / activation

- SIM physique avec signal instable → Cas 5 : Coupures réseau

## INCIDENTS / FIXE

Objectif : identifier l’origine du blocage d’appels ou du non-enregistrement.

Étape 1 — Étendue

“Tous les postes sont-ils impactés ou un seul ?”

- Un seul → Cas 3 : Poste isolé / matériel local

- Tous → poursuivre

Étape 2 — Connectivité Internet

“Avez-vous encore Internet sur le site ?”

- Non → rediriger vers Incidents / Internet (perte WAN)

- Oui → poursuivre

Étape 3 — Type d’installation téléphonique

“Utilisez-vous un IPBX local, un 3CX ou une solution Centrex ?”

- IPBX → Cas 1 : Trunk SIP non enregistré

- 3CX → Cas 2 : Problème 3CX

- Centrex → Cas 5 : Centrex hébergé non enregistré

Étape 4 — État affiché sur poste

“Les téléphones affichent-ils ‘non enregistré’ ou ‘erreur ligne’ ?”

- Oui → IPBX / 3CX / Centrex non enregistré

- Non → Cas 4 : Routage / Portabilité / SDA erroné

Étape 5 — Vérifications physiques

“Les voyants de la box sont-ils verts et fixes ?”

- Non → Incidents / Internet

- Oui → poursuivre diagnostic IPBX

## INCIDENTS / MATÉRIEL

Objectif : identifier si la panne vient de l’alimentation, du câblage ou d’un périphérique.

Étape 1 — Type de matériel concerné

“Quel équipement est en défaut : routeur, switch, poste, casque ?”

- Routeur / ONT → Cas 3 : Défaillance modem / boîtier

- Poste → Cas 1 : Terminal non alimenté

- Switch / port → Cas 2 : Défaut câblage / PoE

Étape 2 — Vérification alimentation / voyants

“Les voyants s’allument-ils ou pas du tout ?”

- Aucun voyant → alimentation / câble

- Voyant rouge → matériel HS ou surchauffe

Étape 3 — Comportement après redémarrage

“Avez-vous essayé de le redémarrer ?”

- Oui, toujours KO → SAV à ouvrir

- Non → demander essai redémarrage

## PARAMÉTRAGE / FIXE

Objectif : classer la demande de configuration téléphonique.

Étape 1 — Type de changement

“Souhaitez-vous créer, modifier ou supprimer quelque chose sur la téléphonie ?”

- Création trunk → Cas 1

- Ajout / suppression utilisateur → Cas 3

- Changement SDA → Cas 2

Étape 2 — Renvois et groupes d’appels

“C’est pour un renvoi ou groupe d’appels ?”

- Oui → Cas 4

- Non → poursuivre

Étape 3 — Contexte IP / NAT

“Avez-vous changé de box ou d’adresse IP récemment ?”

- Oui → Cas 5 : Changement IP / NAT

- Non → clôture

## PARAMÉTRAGE / INTERNET

Objectif : classer la demande réseau client.

Étape 1 — Nature du besoin

“Souhaitez-vous configurer un routeur, activer un bridge ou un VPN ?”

- Routeur → Cas 1

- Bridge → Cas 2

- VPN → Cas 3

Étape 2 — Ouverture de ports

“Faut-il ouvrir des ports pour des caméras ou un serveur ?”

- Oui → Cas 4

- Non → poursuivre

Étape 3 — IP publique / DNS

“Souhaitez-vous changer l’adresse IP ou DNS ?”

- Oui → Cas 5

- Non → fin

## PARAMÉTRAGE / MOBILE

Objectif : classer les demandes d’activation, data, roaming ou flotte.

Étape 1 — Type de demande

“C’est pour activer une ligne ou corriger l’accès Internet mobile ?”

- Activation → Cas 1

- Accès data → Cas 2

- Modification flotte → Cas 4

Étape 2 — Roaming / blocage

“Le problème apparaît-il à l’étranger ?”

- Oui → Cas 3

- Non → poursuivre

Étape 3 — Mise à jour profils

“Souhaitez-vous mettre à jour le profil MDM ou eSIM ?”

- Oui → Cas 5

- Non → clôture

## PARAMÉTRAGE / MATÉRIEL

Objectif : déterminer le besoin de configuration ou synchronisation matériel.

Étape 1 — Type d’équipement

“Quel équipement doit être paramétré ?”

- Poste → Cas 1

- Routeur → Cas 2

- Switch → Cas 3

Étape 2 — Contexte

“Le matériel vient-il d’être remplacé ou ajouté ?”

- Oui → Cas 4 ou 5

- Non → reparamétrage simple

## SAV / FIXE – INTERNET – MOBILE – MATÉRIEL

Objectif : valider si c’est un suivi après intervention ou un nouvel incident.

Étape 1 — Contexte

“Est-ce suite à une intervention récente ou un remplacement matériel ?”

- Oui → suivre SAV spécifique

- Non → ouvrir nouveau ticket incident

Étape 2 — Type de service concerné

“S’agit-il de la téléphonie, Internet, mobile ou d’un équipement ?”

- Fixe → SAV / Fixe

- Internet → SAV / Internet

- Mobile → SAV / Mobile

- Matériel → SAV / Matériel

Étape 3 — Test post-maintenance

“Le service est-il revenu après redémarrage ?”

- Oui → clôture

- Non → diagnostic complémentaire

## ADMINISTRATIF / FACTURATION & RÉCLAMATIONS

Objectif : distinguer accès portail, facturation, ou réclamation client.

Étape 1 — Nature du besoin

“C’est un problème d’accès au portail, une facture erronée, ou une réclamation ?”

- Accès → Cas 1

- Facturation → Cas 2

- Réclamation → Cas 3

Étape 2 — Pour facturation

“Pouvez-vous me confirmer le mois ou le montant concerné ?”

- Montant erroné → Cas 2

- Facture non reçue → Cas 1

Étape 3 — Pour réclamation

“La réclamation fait-elle suite à un incident récent ?”

- Oui → relier au ticket incident

- Non → créer nouveau dossier

## COMMANDES / MATÉRIEL

Objectif : distinguer suivi, erreur, ou retour logistique.

Étape 1 — Nature

“Parlons-nous d’une commande existante ou d’une nouvelle demande ?”

- Nouvelle → Cas 4 : Commande complémentaire

- Existante → poursuivre

Étape 2 — Réception

“Avez-vous reçu tout ou partie du matériel ?”

- Rien → Cas 1 : Suivi commande

- Partiel → Cas 2 : Matériel manquant

- Erreur → Cas 3 : Mauvais article

Étape 3 — Retour / reprise

“Souhaitez-vous retourner ou échanger un équipement ?”

- Oui → Cas 5 : Retour / reprise

- Non → clôture