# SCÉNARIO UNIQUE SOFTWHERE — VERSION 2 (Logique client → service)

(entrée par sous-type, orientation automatique vers type et cas de résolution 95 %)

## 🧾 Règle d’exception (avant de commencer)

Si la demande est manifestement non technique, basculer directement :

| Contexte ou mots-clés | Catégorie à ouvrir | Réf. fiche / Intent |
| --- | --- | --- |
| Facture, contrat, RIB, réclamation | Administratif / Facturation / Réclamation | administratif_* |
| Livraison, commande, matériel manquant | Commandes / Matériel | commande_materiel_* |
| Projet, devis, déploiement, migration | Étude / Déploiement / Commercial | etude_deploiement |

Sinon, poursuivre ci-dessous.

## Q1 – Identifier le service concerné (= Sous-type)

« On parle bien de votre téléphonie fixe, de votre connexion Internet, d’une ligne mobile, ou d’un matériel (routeur, switch, poste) ? »

| Réponse client | Branche à suivre |
| --- | --- |
| Téléphonie fixe | Branche FIXE (Q2-F) |
| Connexion Internet | Branche INTERNET (Q2-I) |
| Ligne mobile | Branche MOBILE (Q2-M) |
| Équipement matériel (routeur, switch, casque, poste) | Branche MATÉRIEL (Q2-H) |
| Facture / contrat / livraison | Règle d’exception ci-dessus |

## 🟩 BRANCHE FIXE — Q2-F

« Votre téléphone affiche-t-il “non enregistré” ou “erreur ligne” ? »

| Situation | Type déduit | Cas de résolution | Réf. fiche |
| --- | --- | --- | --- |
| Tous les postes “non enregistrés” | Incident | Trunk SIP / IPBX non enregistré | (6) incident_fixe_trunk_non_enregistre |
| Un seul poste “non enregistré” | Incident | Poste isolé / matériel local | (7) incident_fixe_poste_isole |
| Appels entrants muets / “numéro non attribué” | Incident | Routage / Portabilité / SDA erroné | (8) incident_fixe_routage_sda |
| Centrex : tous postes KO | Incident | Centrex / plateforme hébergée non enregistrée | (9) incident_fixe_centrex_non_enregistre |
| Demande renvoi / groupes / utilisateur | Paramétrage | Renvois et groupes d’appels | (25) parametrage_fixe_renvoi |
| Poste neuf non provisionné | Paramétrage / Matériel | Provisionnement poste IP | (36) parametrage_materiel_provisionnement |

## 🟦 BRANCHE INTERNET — Q2-I

« Les voyants du routeur ou de l’ONT sont-ils verts et fixes ? »

| Observation | Type déduit | Cas de résolution | Réf. fiche |
| --- | --- | --- | --- |
| Voyants rouges / clignotants | Incident | Perte d’accès WAN (ADSL/Fibre KO) | (1) incident_internet_perte_wan |
| Voyants verts mais pas de navigation | Incident | Bridge / pare-feu tiers bloquant | (2) incident_internet_bridge_nat |
| Services internes inaccessibles | Incident | NAT / redirections ports | (3) incident_internet_nat |
| Navigation lente / ping haut | Incident | Débit insuffisant / latence élevée | (4) incident_internet_debit_latence |
| Backup 4G présent mais inactif | Incident | Backup 4G non actif / défaillant | (5) incident_internet_backup4g |
| Configuration / changement IP | Paramétrage | Changement IP / ports SIP / NAT | (29) parametrage_fixe_nat |

Procédure standard ONT / Routeur :
– Vérif voyants ONT (Power, PON, LOS, LAN)
– Vérif voyants Routeur (Power, Internet, LAN, Wi-Fi)
– Noter couleurs avant/après, heure coupure / rétablissement

## 🟨 BRANCHE MOBILE — Q2-M

« C’est les appels, la 4G/5G, ou aucun service ? »

| Situation | Type déduit | Cas de résolution | Réf. fiche |
| --- | --- | --- | --- |
| Appels instables – plusieurs lignes | Incident | Coupures / basculement réseau | (10) incident_mobile_coupures |
| Appels KO – une seule ligne | Incident | Pas d’appels entrants/sortants | (11) incident_mobile_appels |
| Données 4G/5G KO | Incident | Data inaccessibles / APN | (12) incident_mobile_data |
| SIM physique non reconnue | Incident | SIM non reconnue / bloquée | (13) incident_mobile_sim |
| eSIM ou activation KO | Incident | eSIM / activation | (14) incident_mobile_esim |
| Paramétrage data / roaming / MDM | Paramétrage | Data / roaming / profils terminaux | (40-44) parametrage_mobile_* |

## 🟧 BRANCHE MATÉRIEL — Q2-H

« Le matériel s’allume-t-il (voyants visibles) et est-il alimenté ? »

| Situation | Type déduit | Cas de résolution | Réf. fiche |
| --- | --- | --- | --- |
| Aucun voyant | Incident | Terminal non alimenté / panne électrique | (15) incident_materiel_alimentation |
| Voyant link éteint / autre port OK | Incident | Défaut port / câble / switch / PoE | (16) incident_materiel_port |
| Routeur instable | Incident | Défaillance boîtier modem / routeur | (17) incident_materiel_routeur |
| ONT voyant PON rouge | Incident | Défaut ONT / alimentation fibre | (18) incident_materiel_ont |
| Casque / périphérique audio KO | Incident | Défaut casque / périphérique | (19) incident_materiel_casque |
| Matériel à provisionner / MAJ | Paramétrage / SAV | Provisionnement / MAJ firmware | (36-38) parametrage_materiel_* |

## 🧩 SYNTHÈSE RAPIDE – Correspondance Scénario → Fiche 95 %

| Branche | Cas de résolution | N° fiche | Intent JSON |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet KO | Perte WAN | (1) | incident_internet_perte_wan |
| Internet OK + pare-feu | Bridge / NAT | (2-3) | incident_internet_bridge_nat |
| Internet lent | Débit / latence | (4) | incident_internet_debit_latence |
| Fixe tous postes KO | Trunk non enregistré | (6) | incident_fixe_trunk_non_enregistre |
| Fixe un poste | Poste isolé | (7) | incident_fixe_poste_isole |
| Fixe SDA KO | Routage / Portabilité | (8) | incident_fixe_routage_sda |
| Centrex KO | Hébergé non enregistré | (9) | incident_fixe_centrex_non_enregistre |
| Mobile appels KO | Appels KO | (11) | incident_mobile_appels |
| Mobile data KO | Data KO / APN | (12) | incident_mobile_data |
| Mobile multi-lignes | Coupures réseau | (10) | incident_mobile_coupures |
| SIM / eSIM | Non reconnue / activation | (13-14) | incident_mobile_sim / incident_mobile_esim |
| Matériel éteint | Alimentation | (15) | incident_materiel_alimentation |
| Port / câble | Défaut port / PoE | (16) | incident_materiel_port |
| Routeur instable | Boîtier modem | (17) | incident_materiel_routeur |
| ONT rouge | Défaut fibre | (18) | incident_materiel_ont |
| Casque | Périphérique audio | (19) | incident_materiel_casque |
| Renvois / Groupes | Paramétrage Fixe | (25) | parametrage_fixe_renvoi |

### 🧠 À retenir pour les N1

- Commencer par identifier le service impacté (ce que dit le client).

- Déterminer ensuite la nature du besoin (panne, modif, matériel, administratif).

- Suivre les questions courtes → orientation automatique vers 1 fiche 95 %.

- Noter l’horodatage et les voyants ONT / Routeur.

- Utiliser les libellés standards :
– « Redémarrage ONT + vérif voyants avant/après »
– « Redémarrage routeur + vérif voyants avant/après ».

- Ces correspondances serviront à la création automatique de tâche / intent IA.