# 📚 Modèle standard — Fiche de résolution (INCIDENTS)

Titre
INCIDENTS / [SOUS-CATÉGORIE] — [Nom du cas]

## 🔍 Symptômes observés (côté client)

- …

## ✅ Vérifications & actions N1 (sans outils techniques)

- Cases à cocher orientées usage et collecte d’infos.

## 📝 Informations à transmettre au N2 (avant escalade)

- Heure début / fin, périmètre, équipements, comportements, tests effectués, etc.

## ⚙️ Diagnostic & actions N2 (accès techniques)

- Contrôles, reconfigurations, resets, ouvertures d’incident opérateur, validations.

## 🧪 Exemples de résolution à consigner

- "…"

## 🗣️ Phrases client typiques

- "…"

## 🤖 Bloc IA (non visible des gestionnaires)

{

"intent": "…",

"keywords": ["…"],

"priority": "critique|haute|moyenne|basse",

"niveau": {

"niveau_1": ["…"],

"niveau_2": ["…"]

}

}

# INCIDENTS / FIXE — Fiches 1 à 5 (version standardisée N1/N2)

## 1) Perte d’appels entrants / sortants (IPBX ou trunk non enregistré)

### 🔍 Symptômes observés

- Appels entrants muets / SDA injoignable / "numéro non attribué".

- Appels sortants bloqués, postes affichés "non enregistré".

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Tester un appel interne entre deux postes du site.

- ☐ Regarder l’écran des postes : message "non enregistré" ?

- ☐ Redémarrer un poste IP (ou softphone) et noter le résultat.

- ☐ Vérifier connexion Internet locale (navigation, autres services).

- ☐ Redémarrer box/routeur si possible (prévenir de l’impact).

- ☐ Noter le comportement exact à la numérotation (silence, message vocal, pas de tonalité…).

❗️N1 ne touche pas aux réglages NAT/SIP/RTP ni aux écrans d’administration IPBX : ces vérifications sont N2.

### 📝 Informations à transmettre au N2

- Heure de début : ____ / Heure de fin (si connue) : ____

- Nombre de postes impactés : ____

- Type d’installation : ☐ IPBX ☐ 3CX ☐ Centrex

- Test d’appel interne : ☐ OK ☐ KO

- Comportement à la numérotation : __________

### ⚙️ Diagnostic & actions N2

- Vérifier état du trunk SIP / enregistrements extensions.

- Contrôler plan SDA / translation (IPBX/3CX).

- Vérifier NAT/ports SIP/RTP (pas de changement, pas de SIP ALG).

- Réenregistrer trunk / redémarrer service VoIP si nécessaire.

- Si persistant : ouvrir incident opérateur voix (joindre logs SIP).

- Valider tests entrants/sortants.

### 🧪 Exemples de résolution à consigner

- « Routage corrigé, appels OK. »

- « Translation SDA corrigée, tests OK. »

- « Réenregistrement trunk SIP confirmé, service rétabli. »

### 🗣️ Phrases client typiques

- « On ne reçoit plus d’appels. » / « Numéro non attribué. » / « Plus de tonalité. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "incident_fixe_perte_appels",

"keywords": ["plus d'appels", "non enregistré", "sda muet", "aucun appel entrant", "numéro non attribué", "plus de tonalité"],

"priority": "critique",

"niveau": {

"niveau_1": ["test appel interne", "reboot poste/box", "vérifier connectivité internet", "collecte symptômes"],

"niveau_2": ["état trunk SIP", "translation SDA", "NAT/ports SIP-RTP", "réenregistrement", "ouverture incident voix"]

}

}

## 2) Qualité voix / audio unidirectionnel (RTP / NAT / SIP ALG)

### 🔍 Symptômes observés

- Appel décroché mais pas de son d’un côté (one-way audio), voix hachée, écho, audio dégradé.

- Les appels internes sont souvent OK (panne orientée RTP externe).

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Tester entrant depuis mobile et sortant vers mobile.

- ☐ Tester appel interne (si OK ⇒ suspect RTP/NAT externe).

- ☐ Noter si le défaut est systématique ou aléatoire.

- ☐ Redémarrer un poste IP et refaire un test.

- ☐ Noter date/heure, numéros concernés, durée avant coupure/écho.

❗️Pas de modification SIP ALG/NAT/ports par N1.

### 📝 Informations à transmettre au N2

- Heure d’apparition : ____ / Fréquence : ____

- Types d’appels affectés : ☐ entrants ☐ sortants ☐ internes ☐ tous

- Postes / trunks concernés : ____

### ⚙️ Diagnostic & actions N2

- Désactiver SIP ALG côté CPE si présent (ou demander au client/prestataire).

- Vérifier NAT (double NAT, IP publique, Symmetric RTP) et ouvrir RTP 9000–10999 / SIP 5060/5090 selon design.

- Sur 3CX : options “PBX delivers audio”, STUN/SBC, codecs et jitter buffer.

- Vérifier proxy/Session SIP côté opérateur et régénérer si besoin.

- Valider post-correctif par appels croisés et mesure MOS/jitter si dispo.

### 🧪 Exemples de résolution à consigner

- « One-way audio résolu après ouverture ports RTP et désactivation SIP ALG. »

- « Écho supprimé après réglage du jitter buffer. »

### 🗣️ Phrases client typiques

- « On décroche mais on n’entend rien. » / « Ils ne nous entendent pas. » / « Le son coupe. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "incident_fixe_audio_unidirectionnel",

"keywords": ["on n'entend pas", "one way audio", "pas de son", "echo", "voix hachée", "rtp", "nat", "alg"],

"priority": "haute",

"niveau": {

"niveau_1": ["tests entrant/sortant", "comparatif appel interne", "reboot poste", "collecte symptômes"],

"niveau_2": ["désactivation SIP ALG", "vérif NAT/symmetric RTP", "ports RTP/SIP", "réglages 3CX STUN/SBC", "proxy SIP"]

}

}

## 3) Poste isolé ou matériel local défectueux

### 🔍 Symptômes observés

- Un seul poste sans tonalité, "non enregistré" ou totalement éteint.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Tester un autre poste sur la même prise.

- ☐ Regarder PoE actif sur le port (voyants/écran du poste).

- ☐ Changer de câble RJ45 et/ou de port switch.

- ☐ Si pas de PoE : vérifier alimentation externe du poste.

- ☐ Redémarrer le poste IP.

### 📝 Informations à transmettre au N2

- Heure d’apparition : ____

- Modèle du poste : ____

- Port switch / VLAN : ____

### ⚙️ Diagnostic & actions N2

- Reprovisionner le poste depuis IPBX.

- Mettre à jour firmware du poste si applicable.

- Remplacer câble / port switch / injecteur PoE si défaut confirmé.

### 🧪 Exemples de résolution à consigner

- « Port switch changé, poste opérationnel. »

- « Reprovisionnement effectué, enregistrement rétabli. »

### 🗣️ Phrases client typiques

- « Mon poste ne sonne plus. » / « Il est marqué non enregistré. » / « Les autres fonctionnent. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "incident_fixe_poste_isole",

"keywords": ["poste isolé", "non enregistré", "poe", "switch", "prise", "câble"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["test prise/port/câble", "reboot poste", "vérif alimentation/PoE"],

"niveau_2": ["reprovisionnement", "maj firmware", "remplacement port/câble/poe"]

}

}

## 4) Routage / Portabilité / SDA erroné

### 🔍 Symptômes observés

- Un numéro injoignable, appel entrant muet, « numéro non attribué ».

- Impact limité à une ou plusieurs SDA spécifiques.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Lister précisément les SDA impactées.

- ☐ Tester depuis plusieurs opérateurs (mobile, fixe).

- ☐ Tester appel interne pour écarter un problème local.

- ☐ Vérifier avec l’utilisateur l’absence de renvoi/déviation local(e).

### 📝 Informations à transmettre au N2

- Numéro(s) concerné(s) : ____

- Heure de détection : ____

- Autres SDA impactées : ____

### ⚙️ Diagnostic & actions N2

- Contrôler translation SDA / plan de numérotation (IPBX/3CX).

- Vérifier/corriger routage opérateur (et statut portabilité si en cours).

- Valider par appel test entrant post-correctif.

### 🧪 Exemples de résolution à consigner

- « Routage corrigé côté opérateur, test OK. »

- « Portabilité validée, SDA actif. »

### 🗣️ Phrases client typiques

- « Un de nos numéros ne passe pas. » / « Numéro non attribué. » / « On ne reçoit rien sur cette ligne. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "incident_fixe_sda_routage",

"keywords": ["sda", "portabilité", "routage", "injoignable", "numéro non attribué"],

"priority": "haute",

"niveau": {

"niveau_1": ["identification sda impactées", "tests multi-opérateurs", "test interne", "vérif renvois"],

"niveau_2": ["translation sda", "routage opérateur", "validation appel test"]

}

}

## 5) Centrex / plateforme hébergée non enregistrée

### 🔍 Symptômes observés

- Tous les postes Centrex « non enregistré », appels impossibles.

- Internet local OK mais service voix KO.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Confirmer que d’autres services Internet fonctionnent.

- ☐ Redémarrer un poste IP pour test d’enregistrement.

- ☐ Confirmer si impact total ou partiel (tous postes ?).

- ☐ Vérifier avec l’administratif que comptes/contrats sont actifs (si info disponible côté client).

### 📝 Informations à transmettre au N2

- Heure perte du service : ____

- Nom de la plateforme Centrex : ____

- Nombre de comptes impactés : ____

### ⚙️ Diagnostic & actions N2

- Vérifier serveurs/cluster Centrex (santé, proxy SIP, SBC).

- Contrôler statut des comptes (suspension, provisioning, quotas).

- Réactiver comptes si nécessaire et valider enregistrement.

- Valider par appels entrants/sortants.

### 🧪 Exemples de résolution à consigner

- « Comptes Centrex réactivés, service rétabli. »

- « Proxy SIP réinitialisé, appels OK. »

### 🗣️ Phrases client typiques

- « Tous nos téléphones sont non enregistrés. » / « On n’a plus de service Centrex. » / « Rien ne fonctionne sur la plateforme. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "incident_fixe_centrex",

"keywords": ["centrex", "plateforme", "non enregistré", "proxy sip"],

"priority": "critique",

"niveau": {

"niveau_1": ["vérifier autres services internet", "reboot poste test", "confirmer périmètre impact"],

"niveau_2": ["santé cluster/proxy/sbc", "statut comptes/provisioning", "réactivation comptes", "validation appels"]

}

}

# 📚 Modèle standard — Fiche de paramétrage (FIXE)

Titre
PARAMÉTRAGE / FIXE — [Nom du cas]

## 🎯 Objet

- Contexte bref : pourquoi l’intervention / demande de paramétrage.

## 🔍 Symptômes / besoins exprimés (côté client)

- …

## ✅ Vérifications & actions N1 (sans accès techniques sensibles)

- Cases à cocher orientées collecte, coordination et tests simples.

## 📝 Informations à transmettre au N2 (avant intervention)

- Paramètres fournis, périmètre, fenêtres d’intervention, équipements, evidences.

## ⚙️ Paramétrage & contrôles N2 (accès techniques)

- Réglages détaillés, ouvertures, synchronisations, validations croisées.

## 🧪 Exemples de résultat à consigner

- "…"

## 🗣️ Phrases client typiques (détection)

- "…"

## 🤖 Bloc IA (non visible des gestionnaires)

{

"intent": "…",

"keywords": ["…"],

"priority": "critique|haute|moyenne|basse",

"niveau": {

"niveau_1": ["…"],

"niveau_2": ["…"]

}

}

# PARAMÉTRAGE / FIXE — Fiches 1 à 5 (version standardisée N1/N2)

## 1) Création / modification de trunk SIP

### 🎯 Objet

- Mettre en service un nouveau trunk SIP ou modifier IP/authentification existante.

### 🔍 Symptômes / besoins exprimés

- Besoin d’activation d’un trunk.

- Après changement, appels non acheminés / enregistrement KO.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Collecter l’IP publique annoncée par le client et le plage horaire d’intervention.

- ☐ Vérifier les identifiants SIP reçus (login/UID, mot de passe) et la destination proxy fournie par l’opérateur.

- ☐ Valider que le pare-feu client autorise la sortie vers le proxy SIP (info déclarative).

- ☐ Planifier un créneau de test (entrant/sortant) avec utilisateur référent.

- ☐ Noter si modification récente de LAN/NAT (double NAT, changement de box).

- ☐ Lancer un appel test interne pour vérifier la partie IPBX locale.

❗️N1 ne modifie pas NAT/ports ni les écrans IPBX : réservé N2.

### 📝 Informations à transmettre au N2

- Date/heure paramétrage : ____

- IP publique client : ____

- Type d’installation : ☐ IPBX ☐ 3CX ☐ autre : ____

- Proxy/Realm cible (si connu) : ____

- Contact de test (numéro) : ____

### ⚙️ Paramétrage & contrôles N2

- Créer/modifier le trunk (authentifié ou par IP) côté IPBX/3CX.

- Autoriser IP publique du client côté opérateur (ACL/listes blanches).

- Vérifier NAT et ports nécessaires (SIP 5060/5090, RTP 9000–10999).

- Si proxy opérateur requis : ouverture côté opérateur / routage vers trunk.

- Réinitialiser mot de passe/auth si nécessaire et relancer REGISTER.

- Appels entrants/sortants de validation + capture logs SIP en cas d’échec.

### 🧪 Exemples de résultat à consigner

- « Trunk SIP enregistré, appels OK. »

- « Ajout IP dans ACL, communication stable. »

### 🗣️ Phrases client typiques

- « Merci d’activer le trunk. » / « Depuis le changement, plus d’appels. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_trunk",

"keywords": ["trunk", "sip", "proxy", "ipbx", "authentification", "enregistrement", "register", "invite"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["collecte ip publique", "collecte identifiants sip", "planification tests", "vérification déclarative firewall"],

"niveau_2": ["création/modif trunk", "acl opérateur", "nats/ports sip-rtp", "reset auth/register", "tests entrants/sortants"]

}

}

## 2) Paramétrage plan de numérotation SDA

### 🎯 Objet

- Ajouter/modifier des SDA / extensions et leurs routages (direct, groupe, file).

### 🔍 Symptômes / besoins exprimés

- Après modification, certains numéros ne sonnent pas ou n’aboutissent pas.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Lister précisément les SDA concernés et les destinations attendues (utilisateur, groupe, file).

- ☐ Vérifier qu’il n’existe pas de doublon/conflit d’extension.

- ☐ Confirmer que la modification a été sauvegardée/appliquée côté client (si accès).

- ☐ Effectuer tests internes et externes planifiés.

### 📝 Informations à transmettre au N2

- Date/heure du changement : ____

- SDA concernés : ____

- Type de routage (direct/file/groupe) : ____

- Résultats tests internes/externes : ____

### ⚙️ Paramétrage & contrôles N2

- Translation SDA / plan de numérotation dans IPBX/3CX.

- Synchroniser avec routage opérateur si nécessaire.

- Valider par appels test (entrant et sortant) avec enregistrement.

### 🧪 Exemples de résultat à consigner

- « Translation SDA corrigée, appels entrants rétablis. »

- « Plan de numérotation mis à jour, test OK. »

### 🗣️ Phrases client typiques

- « Ce numéro n’aboutit pas. » / « Je dois ajouter un SDA pour X. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_sda",

"keywords": ["sda", "numérotation", "plan", "extension", "routage", "traduction", "translation"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["liste sda", "destination attendue", "tests interne/externe", "vérif doublons"],

"niveau_2": ["translation plan ipbx/3cx", "routage opérateur", "validation appels test"]

}

}

## 3) Ajout / suppression d’utilisateur sur IPBX

### 🎯 Objet

- Créer/supprimer un poste utilisateur et assurer son enregistrement.

### 🔍 Symptômes / besoins exprimés

- Nouveau poste injoignable / ancien toujours visible.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier présence dans annuaire IPBX (si accessible) ou demander capture.

- ☐ Confirmer modèle et firmware du téléphone.

- ☐ Planifier/provoquer provisionnement (DHCP/TFTP/HTTP).

- ☐ Tester un appel interne vers la nouvelle extension.

- ☐ Demander suppression de l’ancien profil si non utilisé.

### 📝 Informations à transmettre au N2

- Nom / extension créée ou supprimée : ____

- Date/heure du changement : ____

- Type de poste : ____

### ⚙️ Paramétrage & contrôles N2

- Ajouter/supprimer l’utilisateur dans IPBX.

- Provisionner le poste et vérifier REGISTER.

- Synchroniser avec le parc matériel / gabarits.

### 🧪 Exemples de résultat à consigner

- « Utilisateur ajouté, poste enregistré. »

- « Ancien profil supprimé, extension libérée. »

### 🗣️ Phrases client typiques

- « Merci d’ajouter Mme X au standard. » / « Supprimez ce poste inactif. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_utilisateur",

"keywords": ["utilisateur", "poste", "ajout", "suppression", "extension", "enregistrement"],

"priority": "basse",

"niveau": {

"niveau_1": ["collecte identité/modèle", "planif provisionnement", "test appel interne"],

"niveau_2": ["création/suppression ipbx", "provisionnement", "vérif register"]

}

}

## 4) Configuration renvois et groupes d’appels

### 🎯 Objet

- Créer/modifier renvois, groupes et files d’appels conformément au scénario souhaité.

### 🔍 Symptômes / besoins exprimés

- Renvoi non appliqué, mauvaise destination, répartition non conforme.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Identifier lignes/numéros concernés.

- ☐ Confirmer le scénario d’appel (priorités, horaires, destinations).

- ☐ Vérifier s’il y a un renvoi existant actif (mobile/autre SDA).

- ☐ Préparer tests internes/externes post-modification.

### 📝 Informations à transmettre au N2

- Lignes concernées : ____

- Type de renvoi : ☐ occupé ☐ non-réponse ☐ inconditionnel

- Horaires / règles : ____

### ⚙️ Paramétrage & contrôles N2

- Mettre à jour le plan de renvoi (IPBX/3CX).

- Vérifier priorités, surgestion, sonnerie simultanée/séquentielle.

- Effectuer appel de validation et documenter le flux.

### 🧪 Exemples de résultat à consigner

- « Renvoi inconditionnel vers mobile configuré. »

- « Groupe d’appels ajusté, test OK. »

### 🗣️ Phrases client typiques

- « On veut que le standard sonne sur 3 postes puis file. » / « Renvoi vers mobile après 20 s. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_renvois",

"keywords": ["renvoi", "groupe d'appels", "file", "transfert", "routage", "horaires"],

"priority": "basse",

"niveau": {

"niveau_1": ["collecte scénario", "identifier lignes", "tests post-changement"],

"niveau_2": ["routage ipbx/3cx", "priorités/groupes", "validation appel"]

}

}

## 5) Changement IP / ports SIP / NAT

### 🎯 Objet

- Prendre en compte un changement d’IP publique et/ou de règles NAT/ports impactant la VoIP.

### 🔍 Symptômes / besoins exprimés

- Trunk non enregistré, one-way audio, appels muets après changement réseau.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Confirmer la nouvelle IP publique et la date/heure de bascule.

- ☐ Vérifier (déclaratif) que SIP ALG est désactivé.

- ☐ Planifier un reboot IPBX et tests entrants/sortants.

- ☐ Recenser les équipements impactés (IPBX, caméras, VPN…).

### 📝 Informations à transmettre au N2

- Date/heure du changement : ____

- Nouvelle IP publique : ____

- Matériels impactés : ____

### ⚙️ Paramétrage & contrôles N2

- Mettre à jour ACL opérateur avec la nouvelle IP.

- Aligner NAT/ports (SIP 5060/5090, RTP 9000–10999) et proxy SIP.

- Forcer réenregistrement du trunk et contrôler flux RTP.

- Effectuer tests bidirectionnels et monitorer quelques minutes.

### 🧪 Exemples de résultat à consigner

- « Nouvelle IP ajoutée côté opérateur, enregistrement rétabli. »

- « NAT corrigé, appels fonctionnels. »

### 🗣️ Phrases client typiques

- « On a changé la box/FAI et la voix est KO. » / « On a une nouvelle IP. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "parametrage_fixe_ip_nat",

"keywords": ["ip", "nat", "port", "5060", "rtp", "sip alg", "adresse publique", "changement ip"],

"priority": "haute",

"niveau": {

"niveau_1": ["collecte nouvelle ip", "planif tests", "confirmation sip alg off", "inventaire équipements"],

"niveau_2": ["maj acl opérateur", "nats/ports sip-rtp", "réenregistrement trunk", "tests bidirectionnels"]

}

}

# 📚 Modèle standard — Fiche SAV (N1/N2)

Titre
SAV / [SOUS-CATÉGORIE] — [Nom du cas]

## 🔍 Contexte / Symptômes

- …

## ✅ Vérifications & actions N1 (sur site / côté client)

- Check-list simple, sans accès avancés.

## 📝 Informations à consigner (avant escalade)

- Date/heure, modèle/MAC/IMEI, symptômes précis, périmètre, captures éventuelles.

## ⚙️ Actions N2 (opérateur / interne)

- Provisioning, resets, reconfig, ouvertures d’incident, validations croisées.

## 🧪 Exemples de résolution à consigner

- "…"

## 🤖 Bloc IA (non visible des gestionnaires)

{

"intent": "…",

"keywords": ["…"],

"priority": "critique|haute|moyenne|basse",

"niveau": {

"niveau_1": ["…"],

"niveau_2": ["…"]

}

}

# SAV / FIXE — Fiches 1 à 5

## 1) Poste non fonctionnel après remplacement

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Nouveau poste livré/remplacé : pas d’enregistrement SIP, pas de tonalité, écran noir ou configuration absente.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier alimentation et port réseau correct (PoE ou adaptateur).

- ☐ Contrôler adresse MAC et modèle.

- ☐ Tester autre câble RJ45 / autre port switch.

- ☐ Redémarrer le poste.

- ☐ Vérifier (déclaratif) la présence de l’extension côté IPBX.

- ☐ Tester appel interne.

### 📝 À consigner

- Date/heure de remplacement : ____

- Modèle / MAC : ____

- Symptôme : ____

### ⚙️ Actions N2

- Reprovisionnement du poste via IPBX/3CX.

- Réinitialisation configuration poste.

- Tests entrants/sortants.

### 🧪 Exemples

- « Poste reprovisionné, appels OK. »

- « MAC corrigée, enregistrement SIP rétabli. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_fixe_poste_remplacement",

"keywords": ["remplacement", "poste", "provisioning", "non enregistré", "mac", "sip"],

"priority": "haute",

"niveau": {

"niveau_1": ["vérif alim/poe", "test câble/port", "appel interne", "collecte mac/modèle"],

"niveau_2": ["reprovisionnement ipbx/3cx", "reset config", "tests entrants/sortants"]

}

}

## 2) Redémarrage / reset matériel IPBX

### 🔍 Contexte / Symptômes

- IPBX figé, appels bloqués, interface inaccessible.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier alimentation du serveur IPBX.

- ☐ Tester accès interface Web.

- ☐ Tenter un redémarrage logiciel (si accessible).

- ☐ Après reboot : vérifier enregistrement des trunks.

- ☐ Tester appels internes/externes.

### 📝 À consigner

- Heure du reboot : ____

- Type d’IPBX : ____

### ⚙️ Actions N2

- Redémarrage distant/physique si nécessaire.

- Nettoyage cache / rechargement SIP.

- Validation service OK.

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_fixe_reset_ipbx",

"keywords": ["redémarrage", "reset", "ipbx", "bloqué", "freeze", "interface"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["vérif alim/ipbx", "accès web", "reboot logiciel", "tests appels"],

"niveau_2": ["reboot distant/physique", "reload sip/cache", "validation service"]

}

}

## 3) Défaut récurrent (SDA / routage)

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Pertes intermittentes d’appels sur une SDA.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Identifier SDA concernée.

- ☐ Tester sur plusieurs plages horaires (entrant/sortant).

- ☐ Vérifier translation SDA (si accès) ou demander capture.

- ☐ Contrôler état trunk (info déclarative) / noter heures KO.

### 📝 À consigner

- SDA : ____

- Heures / fréquence : ____

### ⚙️ Actions N2

- Correction routage opérateur.

- Mise à jour plan de numérotation.

- Tests d’appel OK.

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_fixe_sda_routage",

"keywords": ["sda", "routage", "perte", "intermittent", "numérotation"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["identifier sda", "tests multi-horaires", "collecte symptômes"],

"niveau_2": ["correction routage opérateur", "maj plan numérotation", "tests validation"]

}

}

## 4) Réinstallation configuration poste / ligne

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Ancien poste remis en service sans configuration valide.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Réinitialiser usine le poste.

- ☐ Relancer provisioning depuis extranet.

- ☐ Vérifier extension/identifiants SIP.

- ☐ Tester appels internes/externes.

### ⚙️ Actions N2

- Réinjection du fichier de configuration.

- Synchronisation IPBX.

- Validation appels OK.

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_fixe_reinstallation",

"keywords": ["reinstallation", "configuration", "poste", "ligne", "provisioning"],

"priority": "basse",

"niveau": {

"niveau_1": ["reset usine", "reprovisionnement extranet", "tests appels"],

"niveau_2": ["réinjection config", "sync ipbx", "validation"]

}

}

## 5) Test complet après maintenance

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Poste/IPBX revenu en ligne après intervention : validation de service.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Tester appels internes/externes.

- ☐ Tester SDA entrants.

- ☐ Tester renvois / groupes.

- ☐ Vérifier audio bidirectionnel.

### ⚙️ Actions N2

- Validation du plan de numérotation.

- Clôture SAV avec evidence (capture/log).

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_fixe_validation",

"keywords": ["test", "maintenance", "validation", "appels", "audio", "groupe"],

"priority": "basse",

"niveau": {

"niveau_1": ["batterie de tests appels/SDA", "vérif audio"],

"niveau_2": ["validation plan numérotation", "evidence de clôture"]

}

}

# SAV / INTERNET — Fiches 1 à 5

## 1) Routeur non synchronisé après échange

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Routeur remplacé, pas d’Internet. Voyant DSL/PON clignote, pas de synchro.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier alimentation et câblage WAN/LAN.

- ☐ Noter état des voyants (Power/DSL/Internet).

- ☐ Redémarrer et attendre 1–3 min.

- ☐ Confirmer identifiants PPPoE / mode DHCP.

- ☐ Tester un poste en Ethernet direct.

### 📝 À consigner

- Heure d’installation : ____

- Modèle routeur : ____

- État voyants : ____

### ⚙️ Actions N2

- Reprovisionnement configuration SoftWhere.

- Reset session DSL/PPP.

- Vérifier ligne DSLAM/OLT.

- Validation navigation OK.

### 🧪 Exemples

- « Routeur reprovisionné, synchronisation DSL OK. »

- « Profil PPP corrigé côté opérateur. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_internet_routeur_sync",

"keywords": ["routeur", "non synchronisé", "dsl", "pon", "internet ko", "installation"],

"priority": "haute",

"niveau": {

"niveau_1": ["vérif alim/câblage", "voyants", "reboot", "pppoe/dhcp", "test ethernet direct"],

"niveau_2": ["reprovisionnement", "reset dsl/ppp", "vérif dslam/olt", "validation navigation"]

}

}

## 2) Panne intermittente (coupures aléatoires)

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Connexion qui saute régulièrement ; voix/VPN impactés.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Observer stabilité (voyants box/ONT).

- ☐ Vérifier câblage fibre/cuivre.

- ☐ Tester alimentation (bloc/prise).

- ☐ Noter fréquence/durée.

- ☐ Écarter appareils parasites (téléphone analogique, etc.).

### 📝 À consigner

- Heures/durée coupures : ____

- Occurrences/jour : ____

### ⚙️ Actions N2

- Analyser erreurs CRC/FEC.

- Reset session opérateur.

- Intervention terrain si pertes récurrentes.

- Validation ping/stabilité.

### 🧪 Exemples

- « Ligne réinitialisée, stabilité retrouvée. »

- « Intervention opérateur, perte de synchro corrigée. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_internet_coupures",

"keywords": ["coupures", "intermittent", "dsl", "fibre", "perte signal", "pon"],

"priority": "haute",

"niveau": {

"niveau_1": ["observation voyants", "vérif câblage/alimentation", "journalisation fréquence"],

"niveau_2": ["analyse crc/fec", "reset session opérateur", "intervention terrain", "validation ping"]

}

}

## 3) Test de ligne opérateur non concluant

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Tests opérateur OK, mais pas d’accès côté client (pas de ping, box allumée).

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier WAN/LAN.

- ☐ Confirmer IP publique obtenue.

- ☐ Tester ping 8.8.8.8.

- ☐ Rebooter la box.

- ☐ Vérifier DNS configurés.

### 📝 À consigner

- IP publique : ____

- Résultat ping : ____

- DNS utilisés : ____

### ⚙️ Actions N2

- Escalade réseau N2 opérateur.

- Changer profil DSL / VLAN FTTH.

- Test modem de prêt en parallèle.

- Validation service rétabli.

### 🧪 Exemples

- « VLAN réassigné, trafic OK. »

- « Ligne marquée stable après correction DSLAM. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_internet_test_ligne",

"keywords": ["test ligne", "dslam", "ok mais pas internet", "ping", "dns"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["vérif wan/lan", "ip publique", "ping 8.8.8.8", "reboot box", "dns"],

"niveau_2": ["escalade réseau n2", "profil dsl/vlan ftth", "test modem prêt", "validation"]

}

}

## 4) Reconfiguration complète box / modem

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Box réinitialisée (changement/bug) ⇒ paramètres perdus, pas de connectivité.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Noter modèle modem/box.

- ☐ Confirmer PPPoE/DHCP conformes.

- ☐ Vérifier VLAN/tagging si FTTH pro.

- ☐ Recharger profil SoftWhere depuis extranet.

- ☐ Tester navigation post-sauvegarde.

### 📝 À consigner

- Heure/date intervention : ____

- Modèle box : ____

- Profil appliqué : ____

### ⚙️ Actions N2

- Réinjection configuration standard.

- Test navigation/ping OK.

- Validation IP publique attribuée.

### 🧪 Exemples

- « Box reconfigurée, Internet rétabli. »

- « VLAN FTTH corrigé, synchronisation OK. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_internet_reconfiguration",

"keywords": ["reconfiguration", "box", "modem", "profil", "reset", "pppoe"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["ident modèle", "profil softwhere", "tests navigation"],

"niveau_2": ["réinjection config standard", "validation ping/ip publique"]

}

}

## 5) Retour à configuration d’origine

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Client souhaite revenir au paramétrage initial après test réseau.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Identifier le changement réalisé.

- ☐ Vérifier sauvegarde dispo.

- ☐ Restaurer paramètres initiaux.

- ☐ Redémarrer la box.

- ☐ Tester Internet et voix.

### 📝 À consigner

- Modification annulée : ____

- Date/heure : ____

### ⚙️ Actions N2

- Restauration via extranet.

- Suppression règles NAT/bridge de test.

- Validation stabilité.

### 🧪 Exemples

- « Configuration initiale restaurée, service OK. »

- « Suppression bridge test, Internet stable. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_internet_restauration",

"keywords": ["retour configuration", "initiale", "restaurer", "paramètres d’origine"],

"priority": "basse",

"niveau": {

"niveau_1": ["identifier changement", "restaurer config", "reboot", "tests internet/voix"],

"niveau_2": ["restauration extranet", "nettoyage nat/bridge", "validation stabilité"]

}

}

# SAV / MOBILE — Fiches 1 à 5

## 1) Changement terminal / carte SIM

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Remplacement téléphone ou SIM ⇒ pas d’enregistrement réseau, appels/data KO.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier insertion de la SIM.

- ☐ Redémarrer le téléphone.

- ☐ Tester la SIM sur un autre terminal.

- ☐ Vérifier compatibilité 4G/5G.

- ☐ Confirmer activation ligne auprès opérateur.

### 📝 À consigner

- Heure du changement : ____

- N° de ligne : ____

- Type d’équipement : ____

### ⚙️ Actions N2

- Activation nouvelle SIM.

- Mise à jour IMEI/profil.

- Synchronisation réseau.

### 🧪 Exemples

- « Nouvelle SIM activée, appels et data OK. »

- « Terminal reconnu sur IMS, ligne fonctionnelle. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_mobile_changement_terminal",

"keywords": ["changement", "terminal", "sim", "nouvelle", "remplacement", "imei"],

"priority": "haute",

"niveau": {

"niveau_1": ["vérif sim/insertion", "reboot", "tests croisés sim/tel", "vérif compatibilité"],

"niveau_2": ["activation sim", "maj imei/profil", "sync ims/réseau"]

}

}

## 2) Problèmes post-intervention (APN, MMS)

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Après intervention/mise à jour : data et/ou MMS KO.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier données mobiles actives.

- ☐ Contrôler APN (nom/MMSC/port).

- ☐ Tester MMS entrant/sortant.

- ☐ Redémarrer.

- ☐ Tester avec autre SIM.

### 📝 À consigner

- Heure du test : ____

- Modèle : ____

- APN configuré : ____

### ⚙️ Actions N2

- Reset APN opérateur.

- Push auto des paramètres data.

- Validation MMS/navigation OK.

### 🧪 Exemples

- « APN corrigé, MMS et data rétablis. »

- « Profil opérateur rechargé, tests OK. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_mobile_apn",

"keywords": ["apn", "mms", "data", "paramètres", "profil", "connexion"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["vérif data", "contrôle apn", "tests mms", "reboot", "test autre sim"],

"niveau_2": ["reset apn", "push paramètres", "validation navigation/mms"]

}

}

## 3) Panne batterie / alimentation

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Téléphone ne s’allume plus, chauffe, ou se vide très vite.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Tester autre câble/chargeur.

- ☐ Autre prise/adaptateur.

- ☐ Laisser en charge 15 min puis retester.

- ☐ Vérifier gonflement batterie.

- ☐ Tester sur station de charge/PC.

### 📝 À consigner

- Date du constat : ____

- Modèle : ____

- Type de chargeur : ____

### ⚙️ Actions N2

- Diag constructeur.

- Remplacement batterie/terminal selon garantie.

- Test charge/redémarrage OK.

### 🧪 Exemples

- « Batterie remplacée, autonomie conforme. »

- « Terminal échangé sous garantie, test OK. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_mobile_batterie",

"keywords": ["batterie", "alimentation", "charge", "gonflée", "ne s’allume pas"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["tests chargeurs/prises", "charge 15 min", "inspection batterie"],

"niveau_2": ["diag constructeur", "remplacement bat/terminal", "validation charge"]

}

}

## 4) Défaut réception réseau sur site

### 🔍 Contexte / Symptômes

- « Aucun service » / signal faible sur site précis.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Tester à l’extérieur du bâtiment.

- ☐ Essayer autre SIM du même opérateur.

- ☐ Tester SIM sur un autre téléphone.

- ☐ Écarter coque métallique/isolation forte.

- ☐ Noter adresse/étage précis.

### 📝 À consigner

- Adresse : ____

- Heures/fréquence : ____

- Opérateur : ____

### ⚙️ Actions N2

- Signalement couverture à l’opérateur.

- Reprofilage radio (VoLTE/IMS).

- Proposition SIM multi-opérateur si critique.

### 🧪 Exemples

- « Signal instable confirmé, incident antenne déclaré. »

- « Reprofilage IMS effectué, réception améliorée. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_mobile_reception",

"keywords": ["réception", "signal", "aucun service", "antenne", "zone blanche"],

"priority": "haute",

"niveau": {

"niveau_1": ["tests extérieurs/comparatifs", "tests croisés sim/tel", "localisation précise"],

"niveau_2": ["signalement opérateur", "reprofilage ims/volte", "option multi-opérateur"]

}

}

## 5) Remplacement terminal sous garantie

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Matériel défectueux non réparable (écran, connectique, bouton…).

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Relever IMEI.

- ☐ Vérifier état visuel (choc/oxydation).

- ☐ Vérifier garantie en cours.

- ☐ Sauvegarder les données.

- ☐ Désactiver verrous (Google/Apple ID).

### 📝 À consigner

- IMEI : ____

- Date d’envoi : ____

- N° dossier SAV : ____

### ⚙️ Actions N2

- Validation garantie constructeur.

- Envoi terminal de remplacement.

- Vérifier réactivation SIM/ligne.

### 🧪 Exemples

- « Terminal remplacé, SIM fonctionnelle. »

- « Dossier RMA clôturé, livraison confirmée. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_mobile_remplacement",

"keywords": ["remplacement", "garantie", "imei", "rma", "terminal défectueux"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["collecte imei/état", "sauvegarde", "désactivation verrous"],

"niveau_2": ["validation garantie", "logistique remplacement", "réactivation ligne"]

}

}

# SAV / MATÉRIEL — Fiches 1 à 5

## 1) Défaut matériel constaté (switch, ONT, routeur…)

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Équipement ne s’allume pas / voyants anormaux ; coupures réseau ; perte de lien sur ports.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier alimentation secteur/multiprise.

- ☐ Tester autre câble d’alim.

- ☐ Noter voyants Power/Link (fixe/clignote/couleur).

- ☐ Tester autre port du switch.

- ☐ Isoler l’équipement (test direct).

### 📝 À consigner

- Heure constat : ____

- Équipement : ____

- N° série : ____

### ⚙️ Actions N2

- Diagnostic via logs / reset usine.

- Remplacement / RMA.

- Validation après échange.

### 🧪 Exemples

- « Switch remplacé, ports actifs. »

- « Routeur défaillant échangé, synchronisation OK. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_materiel_defaut",

"keywords": ["défaut", "switch", "ont", "routeur", "panne", "voyant éteint"],

"priority": "haute",

"niveau": {

"niveau_1": ["vérif alimentation", "test câble alim", "tests port/link", "isolement équipement"],

"niveau_2": ["diag/reset usine", "rma/remplacement", "validation post-échange"]

}

}

## 2) Retour matériel / RMA

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Matériel défectueux identifié, en attente de retour/échange.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Identifier modèle et n° de série.

- ☐ Vérifier garantie.

- ☐ Préparer conditionnement.

- ☐ Noter adresse d’expédition.

- ☐ Conserver suivi colis.

### 📝 À consigner

- Date demande RMA : ____

- N° de série : ____

- Transporteur : ____

### ⚙️ Actions N2

- Envoi bon de retour.

- Traitement logistique.

- Remplacement matériel.

### 🧪 Exemples

- « Matériel RMA reçu et traité. »

- « Routeur remplacé, client informé. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_materiel_rma",

"keywords": ["rma", "retour", "remplacement", "matériel", "échange", "garantie"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["collecte modèle/num série", "préparer colis", "suivi expédition"],

"niveau_2": ["émission bon retour", "gestion logistique", "remplacement/envoi"]

}

}

## 3) Problème alimentation ou ventilation

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Bruit anormal, surchauffe, ventilateur inactif ; voyants s’éteignent.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Débrancher/rebrancher l’alimentation.

- ☐ Tester autre prise.

- ☐ Écouter la ventilation.

- ☐ Nettoyer poussière/obstruction.

- ☐ Noter température approximative.

### 📝 À consigner

- Équipement : ____

- Heure : ____

- Température estimée : ____

### ⚙️ Actions N2

- Nettoyage/purge ventilation.

- Changement PSU.

- Remplacement si surchauffe avérée.

### 🧪 Exemples

- « Bloc alim changé, fonctionnement stable. »

- « Ventilateur remplacé, température normale. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_materiel_alimentation",

"keywords": ["alimentation", "chauffe", "ventilateur", "bruit", "alim hs", "surchauffe"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["power cycle", "test autre prise", "inspection/clean", "prise de température"],

"niveau_2": ["nettoyage ventilation", "remplacement alimentation/ventilo", "échange matériel"]

}

}

## 4) Réinstallation suite à échange

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Matériel reçu en remplacement à reconfigurer ; connectivité absente/instable.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Connecter et vérifier voyants.

- ☐ Charger configuration SoftWhere depuis extranet.

- ☐ Vérifier IP/VLAN/ports.

- ☐ Tester Internet/VoIP.

- ☐ Vérifier synchro avec IPBX/box.

### 📝 À consigner

- Modèle échangé : ____

- Date/heure installation : ____

### ⚙️ Actions N2

- Reprovisionnement distant.

- Validation réseau stable.

- Clôture dossier avec evidence.

### 🧪 Exemples

- « Routeur échangé et configuré, test ping OK. »

- « Switch remplacé, réseau stable. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_materiel_reinstallation",

"keywords": ["reinstallation", "échange", "nouveau", "routeur", "switch", "config"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["connexion/contrôle voyants", "chargement profil", "tests internet/voip"],

"niveau_2": ["reprovisionnement distant", "validation stabilité", "clôture avec evidence"]

}

}

## 5) Test de bon fonctionnement post-intervention

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Après remplacement/intervention : validation globale.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier alimentation/voyants.

- ☐ Tester Internet/VoIP/LAN.

- ☐ Vérifier perte de paquets.

- ☐ Surveiller 15 min de stabilité.

### ⚙️ Actions N2

- Validation complète des services.

- Clôture ticket SAV.

### 🧪 Exemples

- « Test complet post-intervention OK. »

- « Ligne stable, ping et débit conformes. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "sav_materiel_validation",

"keywords": ["test", "post-intervention", "validation", "ping", "stabilité"],

"priority": "basse",

"niveau": {

"niveau_1": ["batterie de tests", "surveillance courte", "journalisation"],

"niveau_2": ["validation finale", "clôture ticket"]

}

}

# 📚 ADMINISTRATIF & COMMANDES — Fiches standardisées (N1/N2)

## 1) Accès Factures / Portail Client

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Le client ne peut pas se connecter à son portail facturation : mot de passe oublié, identifiant inconnu ou lien expiré.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier adresse mail utilisée pour l’accès.

- ☐ Confirmer que le compte est actif dans le CRM SoftWhere.

- ☐ Tester la procédure Mot de passe oublié.

- ☐ Si compte inactif → réactivation depuis extranet.

- ☐ Confirmer au client que l’accès est rétabli.

### 📝 À consigner

- Adresse e-mail : ____

- Date/heure intervention : ____

### ⚙️ Actions N2

- Réinitialisation mot de passe via CRM ou portail.

- Réactivation du compte sur extranet.

- Vérification lien sécurisé envoyé au client.

- Confirmation d’accès opérationnel.

### 🧪 Exemples

- « Compte réactivé, accès portail OK. »

- « Nouveau mot de passe fonctionnel. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "administratif_acces_facture",

"keywords": ["portail", "facture", "accès", "identifiant", "mot de passe", "connexion"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["vérif mail/identifiant", "procédure mot de passe oublié", "réactivation extranet"],

"niveau_2": ["réinitialisation via CRM", "validation accès client"]

}

}

## 2) Gestion administrative (contrat, coordonnées, RIB, mandat SEPA)

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Demande de mise à jour d’informations administratives ou bancaires.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Identifier le client/contrat concerné.

- ☐ Vérifier la cohérence des nouvelles coordonnées.

- ☐ Contrôler la validité du RIB.

- ☐ Mettre à jour les infos dans CRM SoftWhere.

- ☐ Envoyer confirmation au client.

### 📝 À consigner

- Type de modification : ____

- Date application : ____

### ⚙️ Actions N2

- Archivage justificatifs.

- Notification comptabilité.

- Contrôle conformité mandat SEPA.

### 🧪 Exemples

- « RIB mis à jour, mandat SEPA actif. »

- « Coordonnées client actualisées dans CRM. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "administratif_contrat_rib",

"keywords": ["rib", "mandat", "sepa", "adresse", "coordonnées", "contrat"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["identification contrat", "vérification rib/coordonnées", "maj crm"],

"niveau_2": ["archivage justificatif", "notification comptabilité"]

}

}

## 3) Réclamation client

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Expression d’insatisfaction : panne, délai, facturation, erreur logistique.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Écouter le motif et reformuler.

- ☐ Vérifier si un ticket incident/SAV est ouvert.

- ☐ Identifier les impacts (durée, service, client final).

- ☐ Ouvrir fiche Réclamation dans extranet.

- ☐ Informer le client du suivi/délai.

### 📝 À consigner

- Dossier incident lié : ____

- Date/heure réclamation : ____

- Impact estimé : ____

### ⚙️ Actions N2

- Validation cause racine et correction.

- Communication proactive au client.

- Clôture après retour satisfaction.

### 🧪 Exemples

- « Réclamation traitée, cause identifiée et corrigée. »

- « Client informé du correctif et satisfait. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "administratif_reclamation",

"keywords": ["réclamation", "plainte", "insatisfaction", "remboursement", "compensation"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["collecte motif", "vérif ticket ouvert", "fiche réclamation extranet"],

"niveau_2": ["analyse cause", "communication client", "clôture satisfaction"]

}

}

## 4) Résiliation ancien contrat

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Demande de clôture contrat (migration SoftWhere ou fin service).

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Identifier le contrat.

- ☐ Vérifier date fin souhaitée.

- ☐ Contrôler préavis/pénalités.

- ☐ Confirmer portabilité numéros/services.

- ☐ Archiver validation écrite client.

### 📝 À consigner

- Contrat n° : ____

- Date fin souhaitée : ____

- Confirmation client : Oui / Non

### ⚙️ Actions N2

- Demande de résiliation opérateur.

- Mise à jour CRM.

- Notification client échéancier.

### 🧪 Exemples

- « Résiliation opérateur effectuée, contrat clos. »

- « Portabilité validée, clôture confirmée. »

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "administratif_resiliation",

"keywords": ["résiliation", "fin de contrat", "migration", "portabilité", "préavis"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["identification contrat", "vérif fin souhaitée", "collecte accord écrit"],

"niveau_2": ["demande opérateur", "maj crm", "notification client"]

}

}

# 🟦 COMMANDES / MATÉRIEL — Fiches 1 à 5

## 1) Suivi de commande

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Le client souhaite connaître l’état d’avancement d’une commande.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Rechercher le numéro de commande dans ERP.

- ☐ Vérifier statut : en préparation / expédié / livré.

- ☐ Contrôler transporteur et numéro de suivi.

- ☐ Vérifier date de réception prévue.

- ☐ Informer le client du statut/délai.

### 📝 À consigner

- N° commande : ____

- Transporteur / tracking : ____

- Date prévue : ____

### ⚙️ Actions N2

- Vérification livraison effective.

- Confirmation client.

- Clôture commande.

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "commande_materiel_suivi",

"keywords": ["commande", "suivi", "livraison", "expédition", "colis"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["recherche commande", "vérif statut", "info client"],

"niveau_2": ["validation livraison", "clôture commande"]

}

}

## 2) Délai de livraison ou matériel manquant

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Commande incomplète ou retardée.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Vérifier bon de commande initial.

- ☐ Contrôler articles livrés vs attendus.

- ☐ Vérifier si reliquat fournisseur.

- ☐ Confirmer date complémentaire.

- ☐ Informer le client.

### 📝 À consigner

- Article manquant : ____

- Quantité reçue/attendue : ____

- Nouvelle date : ____

### ⚙️ Actions N2

- Relance fournisseur.

- Suivi expédition complémentaire.

- Clôture commande complète.

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "commande_materiel_retard",

"keywords": ["retard", "manquant", "reliquat", "livraison", "complément"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["vérif articles", "confirmation fournisseur", "communication client"],

"niveau_2": ["relance fournisseur", "validation réception finale"]

}

}

## 3) Erreur de livraison / mauvais article

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Matériel non conforme ou erroné reçu.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Identifier matériel reçu/attendu.

- ☐ Demander photo/num série.

- ☐ Vérifier bon de préparation fournisseur.

- ☐ Planifier échange standard.

- ☐ Informer le client.

### 📝 À consigner

- Matériel reçu : ____

- Matériel attendu : ____

- Date signalement : ____

### ⚙️ Actions N2

- Création bon de retour (RMA).

- Nouvel envoi correct.

- Confirmation réception.

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "commande_materiel_erreur",

"keywords": ["erreur", "livraison", "mauvais article", "retour", "rma"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["ident matériel", "photo/num série", "vérif fournisseur"],

"niveau_2": ["création rma", "réexpédition correcte", "validation client"]

}

}

## 4) Commande complémentaire / ajout d’équipement

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Client souhaite ajouter du matériel à une installation existante.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Identifier le matériel demandé.

- ☐ Vérifier compatibilité installation.

- ☐ Établir devis complémentaire.

- ☐ Créer commande dans ERP.

- ☐ Confirmer délai au client.

### 📝 À consigner

- Article ajouté : ____

- Quantité : ____

- Date prévue : ____

### ⚙️ Actions N2

- Validation devis.

- Suivi commande.

- Livraison confirmée.

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "commande_materiel_ajout",

"keywords": ["ajout", "complément", "commande supplémentaire", "devis", "matériel"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["ident matériel", "compatibilité", "création devis/commande"],

"niveau_2": ["validation devis", "suivi livraison", "confirmation client"]

}

}

## 5) Retour / reprise de matériel

### 🔍 Contexte / Symptômes

- Client souhaite retourner un matériel non utilisé, défectueux ou en surplus.

### ✅ Vérifications & actions N1

- ☐ Identifier matériel/raison.

- ☐ Vérifier date d’achat et contrat.

- ☐ Créer demande de RMA.

- ☐ Fournir étiquette de retour.

- ☐ Suivre retour/réception.

### 📝 À consigner

- Matériel : ____

- N° série : ____

- Date RMA : ____

### ⚙️ Actions N2

- Contrôle matériel reçu.

- Avoir ou échange validé.

- Clôture dossier logistique.

### 🤖 Bloc IA

{

"intent": "commande_materiel_retour",

"keywords": ["retour", "rma", "reprise", "remboursement", "échange"],

"priority": "moyenne",

"niveau": {

"niveau_1": ["ident matériel/raison", "création rma", "suivi retour"],

"niveau_2": ["contrôle réception", "validation avoir/échange", "clôture dossier"]

}

}