DOSSIER AUTO PERFORMANCE
Résumé Chronologique

Tâches – Déploiements – Résolutions (2021–2025)

# ANNÉE 2021

## TÂCHES DÉTAILLÉES

1. Levée de l’interdiction des appels internationaux

• Symptôme : impossibilité d’émettre des appels internationaux.

• Diagnostic : tests client + contrôle des restrictions opérateur.

• Cause identifiée : blocage administratif sur la ligne.

• Action effectuée : demande de déblocage auprès de Coriolis.

• Résolution : restriction levée, appels internationaux fonctionnels.

2. Renvoi d’appel du standard Pluguffan supprimé

• Symptôme : les appels n’étaient plus redirigés vers les destinataires.

• Analyse : configuration du standard dans Alysone corrompue.

• Action : reprogrammation manuelle des règles de renvoi.

• Résolution : renvoi actif et opérationnel immédiatement.

## DÉPLOIEMENTS DÉTAILLÉS

1. Déploiement de 10 lignes mobiles

• Préparation : commande des SIM, affectation des lignes, contrôle identité.

• Action technique : activation des lignes, configuration APN, tests appels/data.

• Logistique : envoi des cartes SIM, suivi de la réception.

• Résolution : les 10 lignes sont activées, testées et fonctionnelles.

# ANNÉE 2022

## TÂCHES DÉTAILLÉES

1. Demande de redirection de ports FTTO Pluguffan

• Constat : demande identifiée en doublon avec un ticket existant.

• Analyse : aucune action supplémentaire nécessaire.

• Résolution : fermeture du doublon, maintien de la configuration active.

2. Incident Internet Pluguffan – Firewall IBS défaillant

• Symptôme : pertes Internet récurrentes.

• Diagnostic : analyse de logs → dysfonctionnement du firewall IBS.

• Action : correction en direct avec le support IBS.

• Résolution : stabilité réseau retrouvée, Internet fonctionnel.

## DÉPLOIEMENTS DÉTAILLÉS

Aucun déploiement majeur

# ANNÉE 2023

## TÂCHES DÉTAILLÉES

1. Incident WiFi Quimper – borne Ubiquiti HS

• Symptômes : coupures WiFi, PC ne se connectent plus.

• Diagnostic : borne Ubiquiti défaillante + câble RJ45 endommagé.

• Actions : relances WT, demande d’intervention et devis.

• Résolution : diagnostic réseau complété, intervention programmée.

2. Ouverture de ports pour système d’alarme

• Problème : l’alarme ne remontait plus les informations au serveur distant.

• Diagnostic : absence de communication sur les ports requis.

• Action : ouverture NAT + vérification avec Actalarm.

• Résolution : communication testée et validée par le prestataire.

3. Appels entrants coupés après 30 secondes

• Symptôme : coupure systématique des appels entrants après 30 secondes.

• Tests : échange SIM, test croisé sur un autre appareil.

• Analyse : dysfonctionnement opérateur suspecté.

• Résolution : escalade opérateur, investigation en cours.

## DÉPLOIEMENTS DÉTAILLÉS

Aucun déploiement majeur

# ANNÉE 2024

## TÂCHES DÉTAILLÉES

1. Plusieurs PC hors connexion – Quimper

• Symptôme : plusieurs postes sans accès réseau.

• Diagnostic : problème interne au réseau informatique local.

• Résolution : redirection vers prestataire informatique.

2. Passage routeur Cisco en NAT + ouverture port 90

• Demande : activer mode NAT et ouvrir un port spécifique.

• Action : intervention Coriolis pour appliquer les règles.

• Résolution : NAT et port fonctionnels après tests.

3. Téléphonie SDSL KO – Incident national

• Symptômes : aucune tonalité sur les lignes fixes.

• Action : ouverture ticket + suivi auprès de l'opérateur.

• Résolution : service rétabli après correction opérateur.

4. Téléphonie KO suite résiliation Coriolis

• Constat : renvoi supprimé + trunk SIP résilié par erreur.

• Action : réactivation du trunk + rétablissement FTTO.

• Résolution : téléphonie fonctionnelle.

5. eSIM Thierry CLEMENT non fonctionnelle

• Symptôme : pas d’accès au réseau mobile.

• Diagnostic : SIM physique encore active.

• Action : désactivation SIM physique + activation eSIM.

• Résolution : fonctionnement normal rétabli.

## DÉPLOIEMENTS DÉTAILLÉS

1. Portabilité de 11 lignes mobiles

• Préparation : vérification RIO, contrôle identité, planning de portabilité.

• Action : coordination opérateur + bascule des lignes.

• Résolution : portabilités effectuées sans incident.

# ANNÉE 2025

## TÂCHES DÉTAILLÉES

1. Coupures appels entrants – atelier

• Symptôme : coupure aléatoire des appels entrants.

• Action : relances multiples auprès de WT.

• Résolution : analyse opérateur toujours en cours.

2. eSIM secondaire non fonctionnelle

• Symptôme : téléphone non enregistré sur le réseau.

• Action : réactivation du profil eSIM.

• Résolution : service rétabli.

3. Gestion des RIO – lignes mobiles

• Action : extraction des RIO, préparation et envoi courrier.

• Résolution : RIO transmis avec succès.

4. Batteries DECT défectueuses

• Problème : batteries gonflées et chauffantes.

• Action : déclaration SAV constructeur.

• Résolution : prise en charge validée.

## DÉPLOIEMENTS DÉTAILLÉS

1. Upgrade mobile 0671007238

• Upgrade appliqué et confirmé.

2. Installation eSIM Thierry Clement

• Activation réussie.

3. Déploiement Cybera (Mobile + FTTO)

• Étapes : signature → contrats → validation opérateur → activation.

• Résolution : déploiement mobile finalisé.