### Scénario unique SoftWhere

### 🟣 Règle d’exception (avant de commencer)

Si l’intention est clairement non technique
(mots-clés : facture, contrat, réclamation, commande, devis, projet, déploiement, étude)
👉 Aller directement à :

| Type de besoin | Orientation | Réf. fiches |
| --- | --- | --- |
| Administratif / Facturation / Réclamation | → Fiches 60 à 64 |  |
| Commandes / Matériel | → Fiches 65 à 69 |  |
| Étude / Déploiement / Commercial | → Création tâche Étude (hors périmètre fiches) |  |

### 🟢 Q1 — “On parle de quel service ?”

(Identifier le sous-type avant le type)

- Téléphonie fixe → aller branche Fixe

- Connexion Internet / box / fibre → branche Internet

- Téléphonie mobile / SIM / 4G → branche Mobile

- Matériel / routeur / switch / casque / ONT → branche Matériel

### 🟡 Q2 — “Vous avez toujours Internet sur le site ?”

- ❌ Non → Incident / Internet → Fiches 1 à 5

- ✅ Oui → passer à Q3

### 🟠 Q3 — “Le souci touche tout le site, plusieurs personnes, ou seulement un poste ?”

| Réponse | Type probable | Fiches concernées |
| --- | --- | --- |
| Tout le site | Incident Internet ou Fixe | 1–9 |
| Plusieurs postes | Paramétrage / Incident global | 20–24 |
| Un seul poste | Incident Matériel ou Paramétrage local | 15–19 / 30–34 |

## 🔵 Branche Fixe

Q4-F : “Les téléphones affichent ‘non enregistré’ / ‘erreur ligne’ ?”

| Situation | Catégorie | Fiche |
| --- | --- | --- |
| Tous les postes KO | Incident / Fixe – Trunk SIP non enregistré | Fiche 6 |
| Un seul poste KO | Incident / Fixe – Poste isolé / matériel local | Fiche 7 |
| Appels entrants muets / SDA muet | Incident / Fixe – Routage / Portabilité / SDA erroné | Fiche 8 |
| Centrex hébergé non enregistré | Incident / Fixe – Centrex opérateur | Fiche 9 |
| Renvois / groupes / utilisateurs | Paramétrage / Fixe | Fiches 20–24 |

## 🔵 Branche Internet

Q4-I : “Les voyants du routeur / ONT sont verts et fixes ?”

| Constat | Catégorie | Fiche |
| --- | --- | --- |
| PON / DSL rouges ou clignotants | Incident / Internet – Perte WAN | Fiche 1 |
| Voyants verts mais pas de navigation + pare-feu/bridge | Incident / Internet – Bridge / pare-feu tiers | Fiche 2 |
| Services internes inaccessibles (IPBX, caméra) | Incident / Internet – NAT / redirections ports | Fiche 3 |
| Internet lent / latence | Incident / Internet – Débit/latence | Fiche 4 |
| Backup 4G non actif | Incident / Internet – Backup 4G KO | Fiche 5 |
| Configuration / NAT / DNS | Paramétrage / Internet | Fiches 25–29 |

## 🔵 Branche Mobile

Q4-M : “C’est les appels, la data ou aucun service ?”

| Constat | Catégorie | Fiche |
| --- | --- | --- |
| Plusieurs lignes instables | Incident / Mobile – Coupures réseau | Fiche 10 |
| Une seule ligne KO | Incident / Mobile – Appels entrants/sortants KO | Fiche 11 |
| 4G / 5G KO | Incident / Mobile – Data inaccessibles | Fiche 12 |
| SIM bloquée / non reconnue | Incident / Mobile – SIM bloquée | Fiche 13 |
| eSIM / activation KO | Incident / Mobile – eSIM / activation | Fiche 14 |
| Activation / roaming / flotte | Paramétrage / Mobile | Fiches 30–34 |

## 🔵 Branche Matériel

Q4-H : “Le matériel s’allume-t-il et les voyants sont-ils normaux ?”

| Constat | Catégorie | Fiche |
| --- | --- | --- |
| Aucun voyant | Incident / Matériel – Alimentation KO | Fiche 15 |
| Voyants ONT rouges / clignotants | Incident / Matériel – Défaut ONT | Fiche 18 |
| Port / PoE éteint | Incident / Matériel – Défaut câble / switch | Fiche 16 |
| Routeur instable | Incident / Matériel – Boîtier routeur défaillant | Fiche 17 |
| Casque / micro KO | Incident / Matériel – Périphérique téléphonique | Fiche 19 |
| Mise à jour / config / synchro | Paramétrage / Matériel | Fiches 35–39 |
| Défaut matériel ou retour SAV | SAV / Matériel | Fiches 55–59 |

## 🔵 Branche SAV

Q5 : “Est-ce suite à une intervention / un remplacement récent ?”

| Constat | Catégorie | Fiche |
| --- | --- | --- |
| Poste fixe remplacé ne fonctionne pas | SAV / Fixe | Fiche 40 |
| Routeur non resynchronisé après échange | SAV / Internet | Fiche 45 |
| Smartphone ou SIM remplacé | SAV / Mobile | Fiche 50 |
| Switch / ONT échangé | SAV / Matériel | Fiche 55 |

## 🔵 Branche Administrative

Q6 : “S’agit-il d’une demande liée à la gestion du compte ou d’un matériel commandé ?”

| Constat | Catégorie | Fiche |
| --- | --- | --- |
| Accès portail factures / identifiants | Administratif | Fiche 60 |
| Montant ou erreur de facturation | Administratif | Fiche 61 |
| Réclamation client (incident / délai) | Administratif | Fiche 62 |
| Résiliation / migration | Administratif | Fiche 63 |
| Mise à jour RIB / coordonnées | Administratif | Fiche 64 |
| Suivi commande matériel | Commandes | Fiche 65 |
| Matériel manquant / non conforme / retour | Commandes | Fiches 66–69 |

## Structure finale de référence : 69 fiches (index corrigé)

| Catégorie | Plage de références | Exemple d’appel dans le scénario |
| --- | --- | --- |
| Incidents / Internet | 1–5 | (→ Fiche 1) |
| Incidents / Fixe | 6–9 | (→ Fiche 6) |
| Incidents / Mobile | 10–14 | (→ Fiche 10) |
| Incidents / Matériel | 15–19 | (→ Fiche 15) |
| Paramétrage / Fixe | 20–24 | (→ Fiche 20) |
| Paramétrage / Internet | 25–29 | (→ Fiche 25) |
| Paramétrage / Mobile | 30–34 | (→ Fiche 30) |
| Paramétrage / Matériel | 35–39 | (→ Fiche 35) |
| SAV / Fixe | 40–44 | (→ Fiche 40) |
| SAV / Internet | 45–49 | (→ Fiche 45) |
| SAV / Mobile | 50–54 | (→ Fiche 50) |
| SAV / Matériel | 55–59 | (→ Fiche 55) |
| Administratif | 60–64 | (→ Fiche 60) |
| Commandes / Matériel | 65–69 | (→ Fiche 65) |